Technická specifikace

I. Projektor včetně příslušenství

### 1. Obrazové parametry

- Nativní rozlišení: minimálně 1920 x 1080 px (Full HD).

- Poměr stran: nativně 16:9.

- Technologie projekce: 3LCD nebo DLP.

- Světelný výkon (jas): minimálně 4000 ANSI lm.

- Kontrastní poměr (dynamický): minimálně 15 000 : 1.

- Podporovaná úhlopříčka obrazu: v rozsahu minimálně 30" (76 cm) až 300" (762 cm).

- Projekční vzdálenost: Schopnost promítat v rozsahu od 2 m do 7 m (v závislosti na zoomu a velikosti obrazu).

- Korekce obrazu: Vertikální a horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení (Keystone).

### 2. Konektivita a rozhraní

- Video vstup: minimálně 1x HDMI (v1.4 nebo vyšší).

- Síťové připojení (LAN): 1x RJ45 pro vzdálenou správu a ovládání.

- USB rozhraní: minimálně 1x USB typ A (napájecí nebo pro přenos dat).

- Audio rozhraní:

  - 1x Analogový audio vstup (minijack 3,5 mm).

  - 1x Analogový audio výstup (minijack 3,5 mm) pro připojení externího ozvučení.

- Bezdrátové připojení: Integrované rozhraní WiFi s podporou zrcadlení obrazu (Miracast / Screen Mirroring). Pozn.: Pokud projektor nemá WiFi/Miracast integrované přímo v těle, musí být součástí dodávky originální USB bezdrátový adaptér (dongle) od výrobce projektoru, který tuto funkcionalitu plně zajistí.

- Příslušenství v ceně: dálkový ovladač včetně baterií.

### 3. Instalace a napájení

- Napájení: Standardní síťové 230 V, 50 Hz.

- Podpora instalace na strop (obrácená projekce).

### 4. Příslušenství

- Ia Stropní držák: Kompatibilní s nabízeným modelem projektoru, v bílé nebo stříbrné barvě, s možností náklonu a natočení (výška stropu = 3 m).

II. Kapesní kamera s integrovaným 3osým stabilizátorem včetně příslušenství

Ultrakompaktní digitální kamera s integrovanou mechanickou stabilizací a rozšiřující sadou příslušenství, splňující následující minimální parametry:

### 1. Obrazová část a stabilizace

- Typ zařízení: Digitální kamera s integrovaným 3osým mechanickým stabilizátorem (gimbalem) v jednom kompaktním těle (vše-v-jednom).

- Snímač: Minimálně 1/2" CMOS (nebo větší, např. 1").

- Rozlišení videa: Minimálně 4K (3840 x 2160 px) při snímkové frekvenci 60 fps.

- Stabilizace: Plně integrovaný 3osý mechanický gimbal (nikoliv pouze elektronická stabilizace).

- Objektiv: Širokoúhlý s pevnou ohniskovou vzdáleností (ekvivalent cca 12 - 20 mm).

- Zaostřování: Podpora kontinuálního automatického ostření (AF-C).

### 2. Displej a ovládání

- Displej: Integrovaný dotykový barevný displej pro živý náhled a nastavení (minimální úhlopříčka 1,3").

- Ovládání: Fyzické ovládací prvky na těle (spoušť, joystick nebo multifunkční tlačítko) + možnost ovládání přes mobilní aplikaci.

### 3. Audio a konektivita

- Záznam zvuku: integrovaný mikrofon se schopností redukce šumu.

- Externí audio: Podpora pro připojení externího mikrofonu (přímo přes USB-C nebo pomocí adaptéru).

- Rozhraní: USB-C pro nabíjení a přenos dat.

- Bezdrátová konektivita: Integrované Wi-Fi a Bluetooth pro propojení s mobilním zařízením.

- Uložiště: Slot pro microSD karty (podpora kapacity min. 256 GB).

### 4. Požadované příslušenství v ceně

- Bezdrátový mikrofon: 1x bezdrátový vysílač (clip-on) s funkcí potlačení šumu a větrnou ochranou, spárovatelný s kamerou.

- Přídavný bateriový modul: Rukojeť s vestavěným akumulátorem pro prodloužení provozní doby o minimálně 60 %.

- Stolní stativ: Skládací mini-tripod se standardizovaným závitem 1/4".

- Ochranné pouzdro / kryt pro transport.

- Napájecí/datový kabel.

- Poutko na zápěstí.

### 5. Příslušenství

- IIa Paměťová karta: kapacita: min. 256 GB, UHS-I, U3, V30.

III. Notebook s vysokým výpočetním a grafickým výkonem, vhodným pro práci s videem ve vysokém rozlišení včetně příslušenství

### Parametry

  - Procesor (CPU): minimálně 8jádrový, výkonové řady např. Intel Core i5/i7 řady H/HX nebo AMD Ryzen 7 řady H/HS, aktuální nebo bezprostředně předcházející generace.

  - Operační paměť (RAM): minimálně 16 GB DDR4/DDR5.

  - Pevný disk (SSD): minimálně 1TB M.2 NVMe.

  - Grafická karta (GPU): dedikovaná s vlastní pamětí minimálně 6 GB GDDR6 (výkonově srovnatelná s např. NVIDIA GeForce RTX 4050 nebo vyšší).

  - Displej: úhlopříčka minimálně 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 (Full HD), technologie IPS, antireflexní úprava.

  - Konektivita:	Wi-Fi 6 (nebo novější), Bluetooth, LAN (RJ45).

  - Rozhraní: minimálně 3x USB (z toho min. 1x typ C s podporou DisplayPort/nabíjení), 1x HDMI v2.1, 1x Audio combo jack.

  - Výbava: podsvícená klávesnice s numerickou částí, webkamera (min. 720p), optimálně integrovaná čtečka paměťových karet.

  - Operační systém: Windows 11 Pro nebo Windows 11 Home.

### Příslušenství

  - III. a Taška na notebook tmavé barvy.

  - III. b Batoh na notebook tmavé barvy.

  - III. c Myš bezdrátová, typ kancelářská, symetrická, tichá, napájení AA nebo AAA nebo vestavěný akumulátor, rozhraní bluetooth nebo 2,4 GHz bezdrátový USB přijímač.

IV. Velkoformátový dotykový displej včetně příslušenství

### Parametry

  - Úhlopříčka: minimálně 64,5" (cca 164 cm).

  - Rozlišení: 3840 x 2160 px (4K UHD).

  - Technologie panelu: IPS nebo VA s antireflexní úpravou (Anti-glare).

  - Jas: minimálně 400 cd/m².

  - Kontrastní poměr: minimálně 1200 : 1 (statický), 5000 : 1 (dynamický).

  - Dotyková technologie: infračervená (IR) s podporou minimálně 40 dotykových bodů současně.

  - Povrch displeje: tvrzené sklo (min. tvrdost 7H dle Mohse).

  - Integrovaný OS: Android (verze 11 nebo novější) s možností instalace aplikací.

  - Vstupy/Výstupy: minimálně 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 1x USB-C (s podporou Power Delivery min. 65W a přenosem obrazu), LAN (RJ45).

  - Bezdrátová konektivita: integrované WiFi a Bluetooth, podpora pro bezdrátové zrcadlení (AirPlay, Chromecast, Miracast).

  - Zvuk: integrované reproduktory s výkonem minimálně 2 x 10 W.

  - Příslušenství v ceně: dálkový ovladač, 2x pasivní dotykové pero (stylus), HDMI a USB kabel.

### Příslušenství

  - IVa Nástěnný držák (VESA).

V. Virtuální brýle

### Parametry

### Hardware

  - Konstrukce: standalone (vše v jednom) s integrovaným procesorem a baterií.

  - Rozlišení displeje: minimálně 1832 x 1920 px na každé oko.

  - Obnovovací frekvence: minimálně 90 Hz.

  - Typ čoček: Pancake (nebo Fresnelovy čočky) s možností nastavení rozteče očí (IPD).

  - Procesor: výkonná platforma optimalizovaná pro VR (např. Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 nebo ekvivalent).

  - Operační paměť (RAM): minimálně 8 GB.

  - Vnitřní úložiště: minimálně 128 GB.

  - Sledování pohybu: integrované (inside-out) – minimálně 4 senzory v těle headsetu, nevyžaduje externí základnové stanice.

  - Sledování ovladačů: 6 DoF (šest stupňů volnosti) pro headset i oba ovladače.

  - Smíšená realita (MR): integrované barevné kamery pro režim průhledu (Passthrough) s vysokým rozlišením.

  - Konektivita:	Wi-Fi 6/6E, Bluetooth, USB-C (pro nabíjení i propojení s PC),

  - Audio: integrované reproduktory a mikrofon, 3,5mm audio jack.

  - Příslušenství v ceně: 2x bezdrátový ovladač, napájecí adaptér a kabel, distanční vložka pro brýle.

### Software

  - Kompatibilita: systém musí plně podporovat aplikace pro 3D malování a kreativní tvorbu v prostoru (typu Open Brush / Tilt Brush).

  - Služby dodavatele (instalace): součástí dodávky je úvodní nastavení zařízení (aktivace, aktualizace firmware) a instalace/zajištění přístupu k následujícímu softwaru:

    - Aplikace pro 3D skicování: instalace aplikace Open Brush (Apache License 2.0) nebo funkčně ekvivalentního nástroje pro kreativní tvorbu v 3D prostoru v aktuální verzi, zařízení a software musí umožňovat export vytvořených 3D objektů v běžných formátech (např. .obj nebo .glb) pro následné využití (např. v 3D tisku nebo v prezentacích).

VI. Grafický tablet pro digitální kresbu a editaci fotografií včetně příslušenství

### Parametry

### Hardware

  - Úhlopříčka displeje: minimálně 15,4" až 16,0".

  - Nativní rozlišení: minimálně 1920 x 1080 px (Full HD).

  - Technologie displeje: IPS s antireflexní úpravou (fólie nebo leptané sklo).

  - Barevný rozsah: minimálně 92 % sRGB (nebo 72 % NTSC).

  - Typ pera: pasivní bez bateriové pero (nevyžaduje nabíjení ani baterie).

  - Úrovně přítlaku pera: minimálně 8192 úrovní.

  - Podpora náklonu pera: ano, minimálně ±60°.

  - Rozlišení snímací vrstvy: minimálně 5080 LPI.

  - Rozhraní: kombinovaný kabel nebo USB-C (přenos obrazu i dat).

  - Kompatibilita: Windows 11 a MacOS.

  - Příslušenství v ceně: polohovatelný stojan (integrovaný nebo samostatný), pero, náhradní hroty, propojovací kabely.

### Příslušenství

  - VIa Taška na tablet tmavé barvy.

VII. Dokumentový skener s plochým ložem a automatickým podavačem

- Parametry

  - Typ skeneru: kombinovaný – ploché lože (flatbed) + automatický podavač (ADF).

  - Rychlost skenování (ADF): minimálně 20 stran/min (černobíle i barevně).

  - Oboustranné skenování: ano, automatické jednoprůchodové (duplexní) snímání s rychlostí min. 30 obrazů/min.

  - Kapacita podavače (ADF): minimálně 50 listů.

  - Optické rozlišení: ploché lože min. 1200 x 1200 dpi, ADF min. 600 x 600 dpi,

  - Rozhraní: USB 2.0 a lepší, bezdrátové Wi-Fi (vč. podpory Wi-Fi Direct, funkcionalitu lze realizovat i Wi-Fi adaptérem).

  - Skenování přímo na USB flash disk bez nutnosti připojení k PC.

  - Podporované formáty: A4, A5, A6, B5, vizitky.

  - Funkce softwaru: odstranění prázdných stran, automatické vyrovnání (deskew), rozpoznávání textu (OCR), skenování do prohledávatelného PDF.

  - Ovladače: TWAIN, WIA a ISIS pro Windows 11.

VIII. Ergonomická myš pro praváky

- Parametry

  - Připojení bluetooth nebo 2,4 GHz bezdrátový USB přijímač.

  - Nastavitelné DPI v rozsahu 800–2400 DPI.

  - Tichá tlačítka.

  - ON/OFF spínač pro úsporu energie.

  - Vertikální ergonomický tvar, opěrka na palec.

  - Napájení AA nebo AAA nebo vestavěný akumulátor.

IX. Projektor Full HD s krátkou projekční vzdáleností (přenosný) včetně příslušenství

- Parametry

  - Projekční technologie	: DLP nebo 3LCD.

  - Nativní rozlišení: minimálně 1920 x 1080 px (Full HD).

  - Poměr stran: nativně 16:9.

  - Projekční poměr (Throw Ratio): maximálně 0,76:1

  - Světelný výkon (jas): minimálně 3000 ANSI lumenů.

  - Kontrastní poměr: minimálně 15 000 : 1.

  - Životnost světelného zdroje: minimálně 4 000 hodin (standard)/10 000 hodin (Eco).

  - Vstupy: minimálně 2x HDMI, 1x USB (napájecí), Audio In/Out.

  - Hmotnost: maximálně 3,5 kg.

  - Příslušenství v ceně: dálkové ovládání, napájecí kabel, přenosná brašna.

X. Interaktivní dotykový displej 55" s Google certifikací včetně příslušenství

- Parametry

  - Úhlopříčka: minimálně 54,5" až 55".

  - Rozlišení: 3840 x 2160 px (4K UHD).

  - Operační systém: Android 13 nebo novější.

  - Certifikace systému: EDLA certifikace (plný přístup k Obchod Play (Google Play) přímo v OS displeje).

  - Velikost paměti: minimálně 8 GB RAM, 64 GB vnitřní úložiště.

  - Dotyková technologie: infračervená (IR) s podporou min. 20 dotyků a rozpoznáním dlaně (Palm Rejection).

  - Povrch displeje: antimikrobiální úprava skla, antireflexní vrstva, filtr modrého světla.

  - Konektivita: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, 1000 Mbps LAN.

  - Porty: minimálně 1x USB-C (vč. 65 W napájení a přenosu obrazu), 3x HDMI 2.0.

  - Příslušenství v ceně: 2x pasivní pero.

- Příslušenství

  - Xa Nástěnný držák,