PŘÍLOHA č. 4 ke smlouvě o dílo  na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – západ,  uzavřené mezi městem Třebíč (objednatelem) a firmou ................................................  (dodavatelem)

č. smlouvy objednatele:  08/14/....../13, č. smlouvy dodavatele:....................

KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PRACÍ

Tato příloha má 2 strany

Jarní vyhrabání trávníku

Provádí se vhodným nářadím ručně, případně s  využitím mechanizace a ručním dohrabáním okolo překážek. Trávník je při této operaci zbaven zbytků listí, mechu, plsti ze starých zbytků po kosení,  kamení a drobného odpadu. Při operaci je z plochy odstraněn i polétavý odpad a to i z bezprostředně přilehlých porostů stromů a keřů na dané základní ploše. Vyhrabaný materiál musí být z plochy odstraněn týž den, stejně jako případné znečištění sousedních zpevněných ploch.

Kosení  trávníku

Provádí se vhodným mechanismem, pokosená plocha musí mít jednotný charakter bez vyježděných kolejí, viditelných změn výšky kosení, bez nedosečených  pásků, trsů trávy a plevelů, a to i plevelů rostoucích v bezprostředně přilehlých okrajích zpevněných ploch. Okraje plochy a okolí pevných překážek (kmeny a větve stromů a keřů, oplocení hřišť, herní nebo sportovní zařízení, různé sloupky, zábradlí, svodidla apod.) musejí být pečlivě dokoseny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Výška pokosu trávníku parkového 3-5cm, bez skalpovaných míst, trávníku lučního 5-7, max. 10 cm.  U trávníku lučního je přípustné ojedinělé skalpování drnu na vystupujících nerovnostech v rozsahu max. 0,5% celkové plochy. Shrabání a odvoz posečené travní hmoty musí být provedeno týž den.

V případě sečení mulčovačem bez úklidu posečené travní hmoty musí být rostlinné zbytky rovnoměrně rozmělněny a rozprostřeny po ploše, bez viditelných shluků tohoto odpadu a bez nerozmělněných stébel.

Znečištění sousedních ploch musí být odstraněno týž den.

Součástí této operace je rovněž vysbírání veškerého polétavého odpadu a to i z keřů na příslušné základní ploše.

Podzimní vyhrabání

Provádí se podle možností těsně po opadu listí z většiny stromů na celé základní ploše z trávníků a porostů stromů. Součástí operace je rovněž odstranění listí z porostů keřů na dané základní ploše a odstranění spadaného listí ze zpevněných ploch bezprostředně přilehlých k plochám zeleně vhodným způsobem – tj ručně nebo s využitím mechanizace – např. ofukovače. Shrabaná plocha může obsahovat pouze ojediněle ponechané listy. Pro případ postupného  propadu listí je v položce zahrnuto opakované přehrabání 1/3 ploch. Při operaci je z plochy odstraněn i polétavý odpad. Vyhrabaný materiál musí být z plochy odstraněn týž den, stejně jako případné znečištění sousedních zpevněných ploch.

Řez živých plotů

Provádí se vhodným mechanismem  tak, aby došlo k odstranění jednoletých výhonků do výšky a šířky určené objednatelem. Místo řezu musí být čisté, bez otřepených okrajů. Příčný profil živého plotu po ostříhání musí být ve tvaru obdélníku nebo lichoběžníku se sbíháním bočních stran oproti svislici směrem vzhůru max. o 5 cm/m. Nepřípustné je ponechávání bočních přesahů   živých plotů do zpevněných ploch chodníků a komunikací s výjimkou případů takto výslovně zadaných objednatelem. Ostříhané rostlinné zbytky musí být shrabány a odvezeny týž den.

Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce

V Třebíči dne  .....     ..  2013               v Třebíči dne  .............  2013

objednatel                                           dodavatel

město Třebíč

Milan Zeibert – místostarosta