PŘÍLOHA č. 4 ke smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – zámecký areál, uzavřené mezi městem Třebíč (objednatelem) a firmou ............................... (dodavatelem)

č. smlouvy objednatele:  08/14/      /13, č. smlouvy dodavatele:.......................

KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PRACÍ

Tato příloha má 1 stranu

Jarní vyhrabání trávníku

Provádí se vhodným nářadím ručně, případně s  využitím mechanizace a ručním dohrabáním okolo překážek. Trávník je při této operaci zbaven zbytků listí, mechu, plsti ze starých zbytků po kosení,  kamení a drobného odpadu. Při operaci je z plochy odstraněn i polétavý odpad a to i z bezprostředně přilehlých porostů stromů a keřů na dané základní ploše. Vyhrabaný materiál musí být z plochy odstraněn týž den, stejně jako případné znečištění sousedních zpevněných ploch.

Kosení  trávníku

Provádí se vhodným mechanismem, pokosená plocha musí mít jednotný charakter bez viditelných změn výšky kosení, bez nedosečených  pásků, trsů trávy a plevelů, a to i plevelů rostoucích v bezprostředně přilehlých okrajích zpevněných ploch. Okraje plochy a okolí pevných překážek (kmeny stromů, různé sloupky, zábradlí, svodidla apod.) musejí být pečlivě dokoseny tak, aby nedošlo k poškození výsadeb. Výška pokosu trávníku parkového 3-5 cm, bez skalpovaných míst, trávníku lučního 5-7, max. 10 cm.  U trávníku lučního je přípustné ojedinělé skalpování drnu na vystupujících nerovnostech v rozsahu max. 0,5% celkové plochy.  Rostlinné zbytky musí být rovnoměrně rozmělněny a rozprostřeny po ploše, bez viditelných shluků tohoto odpadu a bez nerozmělněných stébel. V době jarního aspektu nebudou plochy s rozvinutým bylinným patrem koseny, první seč těchto ploch až po ukončení vegetace jarních efemerů.  V případě jižního svahu u plovárny (nad řekou)  na parcele 112/3 k.ú. Podklášteří bude proveden pokos pouze podél cesty a to pouze na jeden záběr křovinořezu, bez poškození zde rostoucích dřevin, s výjimkou výmladků akátu, které budou naopak koseny vždy a to na všech základních plochách.

Znečištění sousedních ploch musí být odstraněno týž den.

Součástí této operace je rovněž vysbírání veškerého polétavého odpadu a to i z keřů na příslušné základní ploše.

Podzimní vyhrabání

Provádí se podle možností těsně po opadu listí z většiny stromů na dané základní ploše z trávníků a porostů stromů. Součástí operace je rovněž odstranění listí z porostů keřů na dané základní ploše a odstranění spadaného listí ze zpevněných ploch bezprostředně přilehlých k plochám zeleně vhodným způsobem – tj ručně nebo s využitím mechanizace – např. ofukovače. Shrabaná plocha může obsahovat pouze ojediněle ponechané listy. Pro případ postupného  propadu listí je v položce zahrnuto opakované přehrabání 1/3 ploch. Při operaci je z plochy odstraněn i polétavý odpad. Vyhrabaný materiál musí být z plochy odstraněn týž den, stejně jako případné znečištění sousedních zpevněných ploch.

Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce

V Třebíči dne ............. 2013                  v Třebíči dne ................ 2013

Objednatel                                             dodavatel

město Třebíč

Milan Zeibert – místostarosta