Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.568821935

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro realizaci stavby

„Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum, Masarykovo nám. 1313,  Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,

zak.č. 10/16

Název stavby:     Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum,

Masarykovo nám. 1313,  Třebíč

- dokumentace  pro realizaci stavby

Místo stavby:     Masarykovo nám. 1313, 67401 Třebíč

Investor:             Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:        Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, listopad  2016                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro realizaci stavby

„Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum, Masarykovo nám. 1313,  Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,

zak.č. 10/16

B.1.  Popis území stavby

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku

Staveniště se nachází v Třebíči, Masarykovo nám. č. 1313. Vlastní staveniště je mírně rovinaté, částečně ve spádu dle výškového osazení jednotlivých objektů kulturního zařízení. Do areálu je příjezdová místní komunikace od západní strany přímo do dvora na jižní straně. Budova je přístupná dlážděným chodníkem a schodištěm k hlavní vstupu.

B.1.2. Stavebně historický průzkum

S ohledem na typ a charakter stavby nebyl prováděn

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou žádná

B.1.4  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddol. území apod.:

Stavba  se nenachází v záplavové oblasti ani v poddolovaném území.

B.1.5  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  poměry v území:

Stavba nebude mít negativní vlivy na okolní pozemky a okolí.

B.1.6  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Na severní a západní straně straně u levé předsazené části bude částečně vykácen křovinatý porost, který zasahuje až k líci objektu, další kácení dřevin, demolice nebo asanace nebudou žádné.

B.1.7  Požadavky na max. zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Není předmětem této stavby.

B.1.8  Územně technické podmínky:

Objekt je již napojen na veškeré inženýrské sítě a jejich připojení se nebude měnit.

B.1.9  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice:

Nejsou žádné, pouze u čelní prosklené stěny u vchodu budovy A bude nutné zachovat a přemístit skleněné vitráže.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity

Jedná se o víceúčelové kulturní zařízení města Třebíče, které sestává ze tří budov s následným současným využitím:

-  budova A – hudební škola,

- budova B – základní škola

-  budova – kulturní zařízení se dvěmi sály a restaurací.

Po stavební stránce se jedná o budovy s nosnou konstrukcí železobetonovým skeletem se sloupy v modulové osnově 4,80, 6,00, 7,20 m, velký sál s roztečí ocelových sloupů 18,30 m.

Konstrukční výška podlaží 3,30 m, 1.N.P. budovy A 3,60 m, velký sál 7,50 m.

Obvodové stěny jsou vyzdívané z keramických tvárnic na tl. zdiva 450 mm nebo z ŽB panelů. Všechny části stavby (jednotlivé budovy) mají jednoplášťové ploché střechy s živičnou krytinou.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Prováděnou stavbou se nemění stávající urbanistická koncepce budov.

Okenní otvory a vstupní dveře jsou navrženy ve stejném členění jako stávající. Rámy pro výplně otvorů a pro fasádní prosklené stěny jsou navrženy v barvě bílé.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyvolává požadavky na řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, je zachován stávající stav, ke hlavnímu vstupu do budovy vede přístupový chodník, který splňuje požadavek na bezbariérovost. Na vyměněné dvoukřídlové vchodové dveře do budovy A budou z venkovní strany osazeny madla pro vozíčkáře.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro bezpečnost osob při užívání objektu jsou navrženy jednotlivé konstrukce a celková vnitřní dispozice  tak, aby splňovaly veškeré bezpečnostní normy a obecné požadavky na výstavbu.

B.2.6 Základní technický popis stavby

Popis stávajícího stavu:

Stávající výplně otvorů v obvodovém plášti každé budovy jsou okna dřevohliníkové (kovové)  a prosklené stěny hliníkové (kovové), okna s dvojitým zasklením, prosklené stěny s vchodovými dveřmi s jednuduchým zasklením. Některá okna v 1.N.P. budovy A jsou již vyměněná za plastová s izolačními dvojskly. Ve spojovací chodbě v 1.N.P. mezi budovami A a B jsou v prosklených stěnách již vyměněny vchodové dveře dvoukřídlové hliníkové rámové  s izolačním dvojsklem.

Stávající klempířské práce jsou typové – jedná se o oplechování parapetů oken a prosklených stěn.

Popis stavebního řešení:

Veškeré nové výplně otvorů v obvodovém plášti jsou navrženy se stejným členěním (čili vzhledem), jako měly výplně původní. Nová okna budou plastová s křídly otevíravými a sklápěcími 1 – 3 křídlová, zasklená izolačním trojsklem. Pro prosklené velkoplošné stěny a vchodové vstupní dvoukřídlové dveře jsou navrženy izolační trojskla v hliníkových rámech – systém fasádních prosklených stěn. Ve spojovacím krčku mezi budovami A a B, kde  jsou již v prosklených stěnách vyměněny vstupní dvoukřídlové dveře s izolačními dvojskly budou tyto stěny (mimo dveře) vyměněny za hliníkové prosklené stěny s rámovou konstrukcí  s izolačními trojskly.

Pro okna i prosklenné stěny i musí platit UW = 0,9 W/m2K, pro vchodové dveře UW = 1,2 W/m2K. Izolační trojskla min Ug = 0,6 W/m2K. Barva výrobků bílá. Meziokenní vložky u fasádních stěn budou řešeny jako hliníkové fasádní konstrukce s výplní sendvičovou deskou UW = 0,9 W/m2K, jejich tl. = maximálně stavební hloubka prosklené konstrukce, barva výrobků bílá. U všech měněných oken se osadí k měněným vnitřním parapetním deskám plastová rohová krycí lišta. V souvislosti s výměnou otvorových výplní vzniknout menší stavební práce jako drobné úpravy ostění, dotčených omítek a následná výmalba kolem měněných výplní otvorů.

V místech styku oken se stěnami se osadí svislé plastové rohové krycí lišty

z venkovní i vnitřní strany.

Dodavatel okenních výplní je povinen před započetím prací doložit statický výpočet prosklených okenních ploch, včetně meziokenních výplní s určením výztuh a dilatačních spár.

STATICKÝ VÝPOČET PLASTOVÝCH OKEN A HLINÍKOVÝCH STĚN SI ZAJISTÍ DODAVATEL!

V souvislosti s výměnou otvorových výplní vzniknout menší stavební práce jako drobné úpravy ostění a přilehlého venkovního keramického obkladu stěn, dotčených omítek a následná výmalba kolem měněných výplní otvorů.

U nových vyměněných oken budou z vnitřní strany osazeny parapetní desky z laminovaného MDF tl. 19 mm příslušných šířek v barvě rámů – bílé, s nosem a s bočními plastovými krytkami.

STATICKÝ VÝPOČET PLASTOVÝCH OKEN A HLINÍKOVÝCH STĚN SI ZAJISTÍ DODAVATEL!

Podrobné požadavky na vlastnosti a provedení  nových výplní otvorů v obvodovém plášti jsou uvedeny v technické zprávě této dokumentace.

B.2.8  Požární bezpečnost

Požárně bezpečnostní řešení stavby je v součástí projektu. Únikové cesty a rozdělení budov do požárních úseků zůstává neměnné. Nové vstupní dveře jsou navrženy dle stejného členění a s větší šířkou dveřních křídel = nesnižuje se tedy původní průchozí šířka. Tyto dveře budou opatřeny z venkovní strany madly pro vozíčkáře a z vnitřní strany panikovým kováním a madly dle ČSN EN 1125. Požární bezpečnost je řešena v samostatné části tohoto projektu stavby.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby , ochrana zdraví a životního prostředí

Dodavatel je povinen při realizaci stavby provádět opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s obecnými stavebními předpisy a případně požadavku investora.

Pro zajištění bezpečnosti vstupujících osob do objektu je nutno zajistit ochranu vchodů vhodnými prostředky – např. lešení s podlážkami.

Výměny okenních výplní otvorů v objektu nebude mít negativní vliv na denní osvětlení jednotlivých místností, prosklená plocha nebude novými výplněmi otvorů zmenšena.

Výplně otvorů budou vyhovovat požadavkům na denní osvětlení dle

ČSN 73 0580 – 1,  Denní osvětlení budov - Základní požadavky,

ČSN 73 0580 - 3  Denní osvětlení škol a vyhl. č. 108/2001 ze dne 9. 3. 2001,  kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory  školních zařízení.

B.3. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Protože se jedná o stávající budovy, tyto jsou napojeny na stávající dopravní síť místními komunikacemi. Tato komunikace umožňuje i příjezd požárních vozidel.

Objekt je napojen na veškeré potřebné technické sítě: teplo, plynovod, elektřina, vodovod, kanalizace, telefon. Prováděnou stavbou nebude požadavek navýšení kapacit těchto vedení, naopak u teplovodu bude snížení přenášeného výkonu.

Před započetím prací je nutno provést vytýčení zejména u teplovodu, vodovodu a kanalizace s ohledem na určení skládek materiálu a pojezdu nákladních vodidel mimo tato vedení.

Veškeré zpracování suti a odpadů, případně zbytkových materiálů, zajistí  zhotovitel. Zhotovitel bude dle Z 185/2001 Sb. zařazovat odpady podle jednotlivých druhů a kategorií. V rámci předání díla doloží a předá protokoly o uložení odpadů, resp. jejich předání na recyklaci.

Zhotovitel zajistí proškolení pracovníků z bezpečnosti práce se zaměřením na daný druh prováděných prací.

Pracovníci zhotovitele budou při práci používat ochranné pomůcky – ochranné přilby, rukavice, bezpečnou pracovní obuv a ochranné čiré brýle. Ochranné pomůcky zajistí zhotovitel stavby.

Prováděcí práce musí být v souladu se zákonem 258/2000 sbírky v platném znění dle paragrafu 41. Před zahájením práce a dále vždy když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu materiálů, který azbest obsahují je povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu. Povinnost zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou  a krátkodobou expozicí azbestu. Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu upraví prováděcí právní předpis.

B.4. Dopravní řešení

Není předmětem této stavby.

B.5. Řešení vegetace….

Není předmětem této stavby.

B.6.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Protože se jedná pouze o dodatečné  výměny oken, dveří a prosklených fasád u stávajících budov, nejsou vyvolány nové požadavky.

Použité otvorové výplně splňují požadavky ČSN na ochranu před povětrnostními vlivy a životnost.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Není předmětem této stavby.

B.8. Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí stavby

Na vhodné volné ploše u objektu (uvažuje se o dvorní oplocenou část objektu na jeho jižní straně) bude zřízeno venkovní zařízení staveniště včetně  oplocené skládky stavebního materiálu.

Po ukončení stavby a likvidaci zařízení staveniště budou provedeny zhotovitelem případné úpravy poškozených ploch – zejména chodníků, případně nové zatravnění poškozených ploch.

Investor určí zhotoviteli místo napojení na dočasný odběr elektřiny a vody, zhotovitel tyto přípojky osadí podružným měřením.

B.9. Zásady organizace výstavby

b) Informace o rozsahu a stavu staveniště

Stavba bude prováděna postupně po jednotlivých budovách a jednotlivých místnostech - budou nejdříve provedeny bourací  a demontážní práce s následným osazením nových výplní otvorů, dále budou osazeny venkovní parapetní plechy a vnitřní plastové okenní parapety.

Příjezdy na staveniště jsou možné od místní komunikace.

c) Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny

Bude využívána voda a el. energie ve stávajícím objektu kulturního zařízení.

d) Řešení zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude vymezeno na  pozemku investora, kde budou umístěny veškeré nutné mechanizmy a sklady stavebních materiálů a hmot. Pro zařízení staveniště budou využity mobilní buňky s místnostmi pro sociální zařízení. Oplocení staveniště nebude prováděno, pro realizaci zateplení bude postaveno realizační firmou lešení pro realizaci výměny prosklených fasádních stěn, jednotlivá okna budou vyměňována zevnitř objektů bez venkovního lešení pouze s použitím lehkého pracovního lešení, prosklené fasádní stěny budou prováděna zevnitř i zvenkovní strany – pro tyto bude použito venkovní lešení s podlahou s podlážkami.

e) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, normy a ustanovení k zajištění bezpečnosti práce obecně vyplývajících ze zákoníku práce a zák. č. 309/2006 Sb a jejich prováděcích nařízení vlády, zejména pak vyhlášku č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pracovníci provádějící výměnu výplní otvorů a ostatní práce musí být řádně seznámeni s postupem prací a musí dodržovat výše uvedené platné předpisy a vyhlášky.

Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce je odpovědná realizační firma v součinnosti s investorem. Při projektování a přípravě odstranění stavby byla zvážena  rizika stavby. Při realizaci stavby pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky určené pro danou práci.  Zařízení poháněná el. proudem musí být řádně uzemněna dle ČSN. Staveniště je třeba vybavit lékárničkou pro první pomoc.

Investor musí mít zajištěn odborný stavební dozor a inspektora bezpečnosti práce.

Zhotovitel zajistí proškolení pracovníků z bezpečnosti práce se zaměřením na daný druh prováděných prací.

Pracovníci zhotovitele budou při práci používat ochranné pomůcky – ochranné přilby, rukavice, bezpečnou pracovní obuv a ochranné čiré brýle. Ochranné pomůcky zajistí zhotovitel stavby.

f) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při realizaci výměny oken a dveří na kulturním zařízení Fórum,  Masarykovo nám. 1313,  Třebíč  i při  užívání stavby  budou  dodrženy veškeré hygienické předpisy a normy.

Při provádění budou provedena taková opatření, aby okolí stavby nebylo nadměrně zatěžováno hlukem ze stavby. Po skončení rekonstrukce budou dotčené konstrukce, chodníky, trávníky, dřeviny a příjezdová plocha upraveny do původního stavu.

g) Podmínky pro ochranu stávajících vnitřních prostorů budov

Při realizaci výměny oken, prosklených stěn  a dveří na kulturním zařízení Fórum budou chráněny podlahy v místnostech, na vnitřních chodbách a na schodištích pomocí položených fólií, kartonů, popř. OSB desek tak, aby nedošlo k jejich porušení, zašpinění nebo jinak  znehodnocení.

h) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Předpokládaná lhůta výstavby 6 měsíců

Začátek stavby:                       04/2017

Ukončení stavby:                    10/2017

B.10.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Protože se jedná pouze o dodatečné a výměny oken, dveří a prosklených stěn u stávajících budov, nejsou vyvolány nové požadavky.

Použité otvorové výplně splňují požadavky ČSN na ochranu před povětrnostními vlivy a životnost.

B.11.  Inženýrské stavby

S ohledem na typ stavby zůstanou beze změny:

Příjezdové komunikace

Zásobování pitnou vodou

Zásobování elektrickou energií

Zásobování teplem

Napojení na kanalizaci

Telekomunikační sítě

V případě poškození okolí stavby (pohybem vozidel, skládkami, apod.) bude provedena po ukončení stavebních prací úprava povrchů do původního stavu, resp. u zatravněných ploch rekultivace s osetím.

Třebíč, listopad  2016                                                                               Vypracoval:

Ing. Jiří Hnízdil