Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.568821935

D. 1 Dokumentace stavebního objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro realizaci stavby

„Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum, Masarykovo nám. 1313,  Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,

zak.č. 10/16

Název stavby:     Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum,

Masarykovo nám. 1313,  Třebíč

- dokumentace  pro realizaci stavby

Místo stavby:     Masarykovo nám. 1313, 67401 Třebíč

Investor:             Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:        Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, listopad  2016                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro realizaci stavby

„Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum, Masarykovo nám. 1313,  Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,

zak.č. 10/16

1. Úvod

Na základě požadavku investora na vypracování dokumentace pro realizaci stavby

„Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum, Masarykovo nám. 1313,  Třebíč“

byl zpracován tento projekt, který obsahuje výměnu výplní otvorů v obvodovém plášti. Projektová dokumentace je zpracována na úrovni projektu pro realizaci stavby.

Při zpracování projektu se převážně vycházelo z dostupných částí dokumentace – úvodního projektu a části ZTI, ÚT, elektro prováděcího projektu. Nebyla k dispozici stavební část prováděcího projektu, stavba byla doměřována na místě a vyhotovena projektantem dokumentace stávajícího stavu objektu.

2. Stávající stav

Budova kulturního zařízení Fórum byla postavena na základě projektu z r. 1982.  Jedná se o víceúčelové kulturní zařízení města Třebíče, které sestává ze tří budou budova A – hudební škola, budova B – základní škola a budovy C – kulturní zařízení se dvěmi sály a restaurací.

Po stavební stránce se jedná o budovy s nosnou konstrukcí železobetonovým skeletem se sloupy v modulové osnově 4,80, 6,00, 7,20 m, velký sál s roztečí ocelových sloupů 18,30 m.

Konstrukční výška podlaží 3,30 m, 1.N.P. budovy A 3,60 m, velký sál 7,50 m.

Obvodové stěny jsou vyzdívané z keramických tvárnic na tl. zdiva 450 mm. Všechny části stavby (jednotlivé budovy) mají jednoplášťové ploché střechy s živičnou krytinou.

Stávající výplně otvorů v obvodovém plášti každé budovy jsou okna dřevohliníkové (kovové)  a prosklené stěny hliníkové (kovové), okna s dvojitým zasklením, prosklené stěny s vchodovými dveřmi s jednuduchým zasklením. Většina oken je zabudována do stavby do ocelového usazovacího rámu – viz doložený výkres svislého řezu stávajícím oknem. Některá okna v 1.N.P. budovy A jsou již vyměněná za plastová s izolačními dvojskly. Ve spojovací chodbě v 1.N.P. mezi budovami A a B jsou v prosklených stěnách již vyměněny vchodové dveře dvoukřídlové hliníkové rámové  s izolačním dvojsklem.

Stávající klempířské práce jsou typové – jedná se o oplechování parapetů oken a prosklených stěn.

V prosklené vstupní stěně budovy A v 1.N.P.  jsou zabudované stávající skleněné vitráže – jedná se o umělecké dílo. Tyto vitráže dle požadavku investora budou zachovány a přemístěny po provedení nové vchodové prosklené stěny před tuto stěnu a zabudovány do nového rámu.

3. Bourací práce

Bourací práce budou zahrnovat tyto činnosti :

- demontáž oplechování parapetů oken a prosklených stěn

- demontáž výplní otvorů v obvodovém plášti – oken a prosklených stěn

hliníkových vč. kovových mříží na oknech v 1.P.P..

- demontáž stávajících krytů otopných těles se zapravením povrchu stěn po

demontáži.

- vybourání okenního parapetního zdiva tl. 45 cm z cihel keramických pro

nové vstupní dvoukřídlové dveře na jižní straně objektu „A“

- vybourání asfaltové plochy vč. podkladních vrstev pro novou nástupní plochu

u nových vstupních dveří z betonové skládané dlažby

-  souvislosti s výměnou otvorových výplní vzniknout menší stavební práce jako

drobné úpravy ostění a přilehlého venkovního keramického obkladu stěn,

dotčených omítek a následná výmalba kolem měněných výplní otvorů.

4. Nové výplně otvorů

Požadavky na vnější otvorové prvky a výplně

Veškeré nové výplně otvorů v obvodovém plášti jsou navrženy se stejným členěním (čili vzhledem), jako měly výplně původní. Nová okna budou plastová s křídly otevíravými a sklápěcími 1 – 3 křídlová, zasklená izolačním trojsklem. Pro prosklené velkoplošné stěny a vchodové vstupní dvoukřídlové dveře jsou navrženy izolační trojskla v hliníkových rámech – systém fasádních prosklených stěn. Ve spojovacím krčku mezi budovami A a B, kde  jsou již v prosklených stěnách vyměněny vstupní dvoukřídlové dveře s izolačními dvojskly budou tyto stěny (mimo dveře) vyměněny za hliníkové prosklené stěny s rámovou konstrukcí  s izolačními trojskly.

Pro okna i prosklenné stěny i musí platit UW = 0,9 W/m2K, pro vchodové dveře UW = 1,2 W/m2K. Izolační trojskla min Ug = 0,6 W/m2K. Barva výrobků bílá. Meziokenní vložky u fasádních stěn budou řešeny jako hliníkové fasádní konstrukce s výplní sendvičovou deskou UW = 0,9 W/m2K, jejich tl. = maximálně stavební hloubka prosklené konstrukce, barva výrobků bílá. U všech měněných oken se osadí k měněným vnitřním parapetním deskám plastová rohová krycí lišta. V souvislosti s výměnou otvorových výplní vzniknout menší stavební práce jako drobné úpravy ostění, dotčených omítek a následná výmalba kolem měněných výplní otvorů.

V místech styku oken se stěnami se osadí svislé plastové rohové krycí lišty

z venkovní i vnitřní strany.

Dodavatel okenních výplní je povinen před započetím prací doložit statický výpočet prosklených okenních ploch, včetně meziokenních výplní s určením výztuh a dilatačních spár.

STATICKÝ VÝPOČET PLASTOVÝCH OKEN A HLINÍKOVÝCH STĚN SI ZAJISTÍ DODAVATEL!

Všechny vnější otvorové výplně a prvky musí mít řádnou certifikaci, požadovanou těmito zadávacími podmínkami.

Profily plastových oken musí splňovat:

- MINIMALNĚ 5-TI KOMOROVÝ SYSTÉM

- BARVA – BÍLÁ/BILA

- STAVEBNÍ HLOUBKA OKENNÍHO RÁMU MIN 80 MM, KŘÍDLA MIN.

80 MM, VÝŠKA RÁMU MIN.80 MM – VZHLED DOLOŽIT ŘEZEM PROFILU

- SPECIFIKACE KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA „STŘÍBRNÝ TITAN“,    POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, BEZPEČNOSTNÍ ČEPY S OTOČNOU ROLNIČKOU,  4-POLOHOVÉ KOVÁNÍ (ZAVŘENO / OTEVŘENO / MIKROVENTILACE / VENTILACE)

- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug = 0,6 W/ (m2.K), S „TEPLÝM“ MEZISKELNÍM DISTANČNÍM RÁMEČKEM – hodnota  ψ (psí) = 0,044W/mK nebo nižší

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA Uw = 0,9 / (m2.K) viz PD  (CELÁ OTVOROVÁ VÝPLŇ) - DOLOŽIT

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMŮ PLASTOVÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ  Uf = 1,2 W/(m2K)

VÝZTUŽ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ – UZAVŘENÁ CELOOBVODOVÁ VÝZTUŽ, TLOUŠŤKA STĚNY VÝZTUŽE  ≥ 1,5 mm

VÝPOČTEM NA VYBRANÁ OKNA SPECIFIKOVANÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
- 3 TĚSNÍCÍ ROVINY, (3 TĚSNĚNÍ)

- PODKLADOVÝ PROFIL POD OKNO MIN. 5-TI KOMOROVÝ PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ, PODKLADOVÝ PROFIL MUSÍ BÝT VŮČI RÁMU UTĚSNĚNÝ

- ZVUKOVÝ ÚTLUM MINIMÁLNĚ RW 32 dB

- CELOSTÍNÍCI EURO ŽALUZIE U OKEN NA VÝCHODNÍ, JIŽNÍ A ZÁPADNÍ STRANĚ DLE VÝPISU OKEN

- VNITŘNÍ MDF LAMINOVANÝ PARAPET HLOUBKY DLE ZAMĚŘENÍM U VŠECH PRVKŮ

- DODÁVKA OBSAHUJE: MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, EKOLOGICKOU LIKVIDACE ODPADU

Další požadavky na plastové výplně otvorů:

Provedení podkladového profilu – min 5 komor, spoj s rámem okna vytěsněn izolantem například komprimační páskou z důvodu ošetření tepelného mostu Uf  ≤ 1,0 W/(m2K). Použití dorazového těsnění EPDM u všech otvorových výplní. Odolnost proti zatížení větrem (EN 12211 / EN 12210) okna 1,2,3křídlová C3/C4. Vodotěsnost (EN 1027 / EN 12208) třída 7A/E750. Akustické vlastnosti (EN ISO 140-3 nebo EN 14351-1+A1; příloha B) Min Rw (C; Ctr) = 32 (-1; -4) dB. Průvzdušnost (EN 1026 / EN 12207) Třída 4. Mechanická pevnost – svislé zatížení (EN 14608 / EN 13115) Okna třída 4 /2. Při použití rozšiřovacího profilu, musí být použito takového řešení, které nezpůsobí viditelnou spáru mezi rámem okna a rozšiřovacím profilem, dále tato spára nesmí způsobovat neestetické zvlnění při změnách teplot a nehygienický efekt ve formě zanášení nečistot či vniku drobného hmyzu. Rozšiřovací profil musí být vyroben z kvalitativně totožného materiálu, jako je vyroben rám okna. Navrhované řešení otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění.

Dále musí plastové profily splnovat požadavky dle ČSN EN 14662-2, NV č. 163/2002 Sb. Příloha č. 1, bod 3, Vyhláška č. 6/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

ČSN 77 0226, ČSN ISO 8586, ČSN ISO 8589, ISO 13 302, ČSN EN 1230-2, požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednokřídlé a více křídlé otvorové výplně v zabudovaném stavu včetně okenní připojovací spáry musí splňovat ČSN 746077 a ČSN EN 12 207, Třída 4 dle ČSN EN 12 207.

Kotvení oken pomocí vhodného kotevního materiálu skrz rámovou konstrukci.

Profily hliníkových oken, vchodových dveří a  prosklenných fasádních nebo rámových stěn musí splňovat:

- BARVA – BÍLÁ/BÍLÁ

- VÍCEKOMOROVÝ POČET KOMOR V RÁMU I KŘÍDLE

- STAVEBNÍ HLOUBKA DVEŘNÍHO RÁMU MIN 80 MM, OKENNÍHO RÁMU

MIN. 80 MM, KŘÍDLA DVEŘÍ MIN. 80 MM , OKEN MIN.80 MM, VÝŠKA

RÁMU  MIN.80 MM – VZHLED DOLOŽIT ŘEZEM PROFILU

- SPODNÍ KŘÍDLA DVEŘNÍCH KŘÍDEL PLNÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SPODNÍ KŘÍDLA PROSKLENÝCH STĚN OPATŘIT BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ DLE DOKUMENTACE – MIN. TŘÍVRSTVÉ TL. MIN. 0,4 MM, BEZBARVÉ

- Uw = 0,9 / (m2.K) (CELÁ OTVOROVÁ VÝPLŇ) – DOLOŽIT VÝPOČTEM

PRO VCHODOVÉ DVEŘE  - Uw = 1,2 / (m2.K) (CELÁ OTVOROVÁ VÝPLŇ) – DOLOŽIT VÝPOČTEM

- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug = 0,6 W/ (m2.K)

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

Uf = 1,20 W/(m2K), U VCHODOVÝCH DVEŘÍ  Uf = 1,65 W/(m2K)

- VCHODOVÉ DVEŘE OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM A MADLEM DLE

ČSN EN 1125

- HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU OPATŘENÉ MADLY PRO VOZÍČKÁŘE

Z VENKOVNÍ STRANY

STATICKÝ VÝPOČET HLINÍKOVÝCH STĚN FASÁDNÍCH A RÁMOVÝCH STĚN SI ZAJISTÍ DODAVATEL!

Další požadavky na hliníková okna, vchodové dveře a  prosklené fasádní nebo rámové stěny:

Použití dorazového těsnění EPDM u všech otvorových výplní.  Zabudování otvorových výplní v souladu s platnými požadavky na zabudování ČSN 74 6077:2014. Odolnost proti zatížení větrem (EN 12211 / EN 12210. Vodotěsnost (EN 1027 / EN 12208) třída  E1650. Průvzdušnost (EN 1026 / EN 12207) okna třída 4. Navrhované řešení otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění.

Práh u vchodových dveří s přerušeným tepelným mostem max.výška 20mm. Zabudování otvorových výplní v souladu s platnými požadavky na zabudování ČSN 74 6077:2014. Odolnost proti zatížení větrem (EN 12211 / EN 12210) pro vchodové dveře otvíravé ven / dovnitř C2. Vodotěsnost (EN 1027 / EN 12208) vchodové dveře 1 a 2 křídlé otvíravé ven / dovnitř Třída  8A / 5A

Kotvení hliníkových prosklených konstrukcí pomocí vhodného kotevního materiálu do vnitřích stavebních konstrukci (do stropních konstrukcí, do ostění, do podlah).

Bezpečnostní fólie musí být min. třívrstvé s tl. min. 0,4 mm silné a bezbarvé, musí splňovat kritéria mechanické odolnosti dle Evropské normy: DIN EN 356 E P – 2 dle certifikátu kategorie odolnosti P2A, P4A -EN356 a certifikátu pro zaskleni ve stavebnictví podle normy EN 12 600

Veškeré výrobky a jejich vlastnosti doloží dodavatel certifikátem či osvědčením vydaným notifikovanou osobou.

5. Lešení a ostatní stavební práce

Pro stavební práce související s výměnou výplní otvorů bude použito lehké pracovní lešení – plastová okna a prosklené stěny v 1.N.P. budou demontovány a nově osazeny z vnitřku objektů, pro prosklené fasádní stěny ve vyšších podlaží u budov A a C bude použito venkovního lešení na celou výšku prosklených stěn, toto se týká i pro vnitřní lešení pro prosklenné stěny v hlavním sálu.

Statický výpočet venkovního lešení zajistí dodavatel stavby.

V prosklené vstupní stěně budovy A jsou zabudované stávající skleněné vitráže – jedná se o umělecké dílo. Tyto vitráže dle požadavku investora budou zachovány a přemístěny po provedení nové vchodové prosklené stěny před tuto stěnu. Budou osazeny v hliníkovém rámu a ukotveny do podlahy a stropní konstrukce v místě napravo před hlavním vchodem do budovy A (za zábradlím), popř. budou vitráže umístěny na jiné místo dle požadavku investora. Práce s přemístěním a osazením skleněných vitráží musí provádět specializovaná firma na vitráže, kterou si zajistí dodavatel stavby. Tato firma provede demontáž vitrážových skel, výrobu a ukotvení rámu vitráže a její montáž vč. statického výpočtu.

Na hlavním schodišti budovy A jsou u prosklených stěn mramorové parapety, které budou zdemontovány a po osazení prosklených fasádních hliníkových stěn budou osazeny parapety mramorové nové.

Stávající kryty otopných těles v budově A a B budou zdemontovány a dotčený

povrch stěn se po  demontáži zapraví.

Venkovní prosklená fasádní stěny v 1.N.P. budovy A se vstupními dveřmi bude ve třech místech navazovat na stávající prosklené vnitřní hliníkové stěny. Tyto stávající hliníkové stěny budou před provedením venkovní stěny upraveny – jejich přiléhající pole se vysklí a vysklený rám odřeže. Po provedení  venkovní prosklené fasádní stěny se zbývající pole zaměří a vyrobí „na míru“ nové prosklené vnitřní rámy se zasklením sklem jednoduchým tl. 6 mm v provedení dle stávajících vnitřních prosklených stěn a napojí se na stávající.

Při realizaci výměny oken, prosklených stěn  a dveří na kulturním zařízení Fórum budou chráněny podlahy v místnostech, na vnitřních chodbách a na schodištích pomocí položených fólií, kartonů, popř. OSB desek tak, aby nedošlo k jejich porušení, zašpinění nebo jinak  znehodnocení.

Z požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že dvoje hlavní vstupní dvoukřídlové dveře v budově A budou s panikovým kováním a madlem dle ČSN EN 1125, totéž panikové kování je třeba zabudovat na stávající dvoukřídlové dveře v zádveří u hlavního vchodu budovy A, dále potom na nové vchodové dveře  vedoucí na mezipodestu hlavního schodiště budovy A a na dvoje stávající dveře ve spojovacím krčku mezi budovami A a B.

6. Nový vchod v 1.P.P. u schodiště v budově „A“

Dle požadavku investora bude na mezipodestě schodiště v 1.P.P. budovy „A“ umístěn nový vchod – dvoukřídlové dveře a před nimi z venkovní strany se provede chodník – nástupní plocha z betonové skládané dlažby tl. 80 mm s příslušnými podkladními vrstvami – viz výkres č. D.1.14.A. Dlažba bude ohraničená záhonovými obrubníky a vyspárována od budovy.

7. Povrchové úpravy

Po osazení nových výplní otvorů a parapetů bude provedeno zapravení vnitřních omítek a vymalování dotčených částí kolem měněných výpní dvojnásobnou malbou v barvě bílé.

8. Nátěry

Některé vrata a dveře v 1.P.P., které nejsou měněná a zůstávají původní budou opatřena novým syntetickým dvojnásobným nátěrem. Nově budou natřeny i venkovní žaluzie a  větrací mřížky na fasádě. Nátěry budou v barvě bílé.

9. Klempířské výrobky

Veškeré klempířské výrobky budou z plechu ocelového žárově zinkovaného

tl.  0,8 mm s umělohmotným potahem, barva dle rámů oken – bílá.

10. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Dodavatel je povinen při realizaci stavby provádět opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s obecnými stavebními předpisy a

případně požadavku investora.

Pro zajištění bezpečnosti vstupujících osob do objektu je nutno zajistit ochranu vchodů vhodnými prostředky – např. lešení s podlážkami.

Veškeré zpracování suti a odpadů, případně zbytkových materiálů, zajistí  zhotovitel. Zhotovitel bude dle Z 185/2001 Sb. zařazovat odpady podle jednotlivých druhů a kategorií. V rámci předání díla doloží a předá protokoly o uložení odpadů, resp. jejich předání na recyklaci.

Zhotovitel zajistí proškolení pracovníků z bezpečnosti práce se zaměřením na daný druh prováděných prací.

Pracovníci zhotovitele budou při práci používat ochranné pomůcky – ochranné přilby, rukavice, bezpečnou pracovní obuv a ochranné čiré brýle. Ochranné pomůcky zajistí zhotovitel stavby.

11. Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, normy a ustanovení k zajištění bezpečnosti práce obecně vyplývajících ze zákoníku práce a zák. č. 309/2006 Sb a jejich prováděcích nařízení vlády, zejména pak vyhlášku č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pracovníci provádějící výměnu výplní otvorů a ostatní práce musí být řádně seznámeni s postupem prací a musí dodržovat výše uvedené platné předpisy a vyhlášky.

Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce je odpovědná realizační firma v součinnosti s investorem. Při projektování a přípravě odstranění stavby byla zvážena  rizika stavby. Při realizaci stavby pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky určené pro danou práci.  Zařízení poháněná el. proudem musí být řádně uzemněna dle ČSN. Staveniště je třeba vybavit lékárničkou pro první pomoc.

Investor musí mít zajištěn odborný stavební dozor a inspektora bezpečnosti práce.

Zhotovitel zajistí proškolení pracovníků z bezpečnosti práce se zaměřením na daný druh prováděných prací.

Pracovníci zhotovitele budou při práci používat ochranné pomůcky – ochranné přilby, rukavice, bezpečnou pracovní obuv a ochranné čiré brýle. Ochranné pomůcky zajistí zhotovitel stavby.

Při provádění stavebních úprav u nových prosklených fasádních stěn musí být vhodným způsobem ochráně průchod osob v úrovni 1.N.P. např. dřevěným bedněním.

Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí a vlastních zaměstnanců. Investor seznámí dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat volnou pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi zejména s ohledem na možnost přísunu stavebního materiálu, případně s režimem využití místních komunikací.

Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. Je třeba zajistit  zejména zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám a zajištění prostoru staveniště i mimo pracovní dobu stavby.

Třebíč, listopad 2016                                                      Vypracoval: Ing. Jiří Hnízdil