Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.568821935

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro realizaci stavby

„Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum, Masarykovo nám. 1313,  Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,

zak.č. 10/16

Název stavby:     Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum,

Masarykovo nám. 1313,  Třebíč

- dokumentace  pro realizaci stavby

Místo stavby:     Masarykovo nám. 1313, 67401 Třebíč

Investor:             Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:        Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, listopad  2016                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro realizaci stavby

„Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum, Masarykovo nám. 1313,  Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,

zak.č. 10/16

A.1. Identifikace stavby

A.1.1. Zpracovatel dokumentace

ZPRACOVATEL: 		Ing. Jiří Hnízdil

Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

IČO12734411

ZODP. PROJEKTANT: 	Ing. Jiří Hnízdil

A.1.2. Identifikace stavebníka-investora

INVESTOR: 	             Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55

674 01 Třebíč

A.1.3. Identifikace stavby

NÁZEV  AKCE :		  Výměna oken a dveří na kulturním zařízení Fórum,

Masarykovo nám. 1313,  Třebíč

MÍSTO STAVBY:		  Masarykovo nám. 1313, 67401 Třebíč

STUPEŇ DOKUMENTACE:  dokumentace pro realizaci stavby

A.2. Základní údaje o stavbě a území, majetkoprávní vztahy

Budova kulturního zařízení Fórum byla postavena na základě projektu z r. 1982.  Jedná se o víceúčelové kulturní zařízení města Třebíče, které sestává ze tří budov -  budova A – hudební škola, budova B – základní škola a budova C – kulturní zařízení se dvěma sály a restaurací.

Po stavební stránce se jedná o budovy s nosnou konstrukcí železobetonovým skeletem se sloupy v modulové osnově 4,80, 6,00, 7,20 m, velký sál s roztečí ocelových sloupů 18,30 m.

Konstrukční výška podlaží 3,30 m, 1.N.P. budovy A 3,60 m, velký sál 7,50 m.

Obvodové stěny jsou vyzdívané z keramických tvárnic na tl. zdiva 450 mm. Všechny části stavby (jednotlivé budovy) mají jednoplášťové ploché střechy s živičnou krytinou.

Okna jsou dřevohliníkové a hliníkové (kovové), prosklené stěny hliníkové, okna s dvojitým zasklením, prosklené stěny s jednoduchým zasklením. Některá okna v 1.N.P. budovy A jsou již vyměněná za plastová s izolačními dvojskly. Ve spojovací chodbě v 1.N.P. mezi budovami A a B jsou v prosklených stěnách již vyměněny vchodové dveře dvoukřídlové hliníkové s izolačním dvojsklem.

ČÍSLA PARCEL :	                   	 st. 5401, k.ú. Třebíč

MAJITEL POZEMKŮ A STAVBY: 	Město Třebíč - investor

A.3. Výchozí a použité podklady

K dispozici byly pouze některé části neúplná projektová dokumentace – úvodního projektu a části ZTI, ÚT, elektro prováděcího projektu. Nebyla k dispozici stavební část prováděcího projektu, stavba byla doměřována na místě projektantem.

Podklady:

Situace širších vztahů

Snímek katastrální mapy

Požární předpisy budovy

Průzkum a prohlídka objektů

A.4. Základní charakteristika stavby

Dokumentace řeší celkovou výměnu okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn ve fasádách jednotlivých budov a související nutné úpravy – klempířské prvky,  nátěry stávajících neměněných vrat, žaluzií a větracích mřížek. Dle požadavku investora bude u budovy A proveden nový vchod na jižní straně s přístupem na mezipodestu schodiště mezi 1. P.P. a 1.N.P. a dále budou v jednotlivých objektech zdemontovány kryty otopných těles.

Realizovaná výměna okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn vyvolá snížení teplených ztrát a tedy úpravu topných výkonů jednotlivých objektů, resp. úpravy ekvitermních topných křivek.

A.5. Provedené průzkumy

Před projektovými pracemi byla provedena celková stavebně-technická prohlídka všech budov a vyhotovena dokumentace stávajícího stavu. Nebyly provedeny sondy do obvodových konstrukcí,  zjištění podrobného stavu bude provedeno při realizaci stavby.

A.6. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Protože se jedná o stávající budovy, tyto jsou již napojeny na stávající dopravní síť místními komunikacemi. Tato komunikace umožňuje  i příjezd požárních vodidel.

Objekt je napojen na veškeré potřebné technické sítě: teplo, plynovod, elektřina, vodovod, kanalizace, telefon. Prováděnou stavbou nebude požadavek navýšení kapacit těchto vedení, naopak u teplovodu bude snížení přenášeného výkonu.

Před započetím prací je nutno provést vytýčení zejména u teplovodu, vodovodu a kanalizace s ohledem na určení skládek materiálu a pojezdu nákladních vodidel mimo tato vedení.

A.7. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba nezasahuje svým charakterem do žádných dopravních ani technických sítí.

A.8. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Okna, dveře, prosklené stěny:	 otvorové výplně jsou navrženy s rámy a zasklením splňujícím požadavky normy ČSN 730540-2007 a ostatních příslušných EN a ČSN.

Navržené stavební práce při výměně výplní otvorů obj. kulturního zařízení Fórum   vycházejí z požadavků investora a stavba bude prováděna v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude realizován  za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu.

A.9. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územní rozhodnutí

Stavba je v souladu s územním plánem

A.10. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Související investice a stavby nejsou vyvolány, pouze u čelní prosklené stěny u vchodu budovy A bude nutné zachovat a přemístit skleněné vitráže. Stavební práce budou probíhat za pohybu osob po přilehlých komunikacích.

Třebíč, listopad 2016

Vypracoval:

Ing. Jiří Hnízdil