PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2016 – 2017

1. Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku (§ 41 odst. 4 vyhlášky). V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

2.Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.

Obecně závaznými právními předpisy se především rozumí

a) zákon č.  13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “vyhláška”).

c) Nařízení města č. 3/2016  o rozsahu, způsobu a lhůtách ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení místních komunikací a chodníků v majetku města Třebíče ve městě Třebíči, na nichž se nezajišťuje zimní údržba.

Místní komunikace

jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce. Jsou rozděleny do tříd (§ 6 zákona a § 3 vyhlášky). Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástí místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce (§ 12 odst. 4 zákona).

Zimní údržbou místních komunikací

se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky).

Sjízdnost místních komunikací

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§26 odst. 1 zákona).

# Závadou ve sjízdnosti

na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( § 26 odst. 6 zákona ).

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic

je takový stav  těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona ).

Závada ve schůdnosti

je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat  při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( § 26 odst. 7 zákona ).

Vlastníkem místních komunikací

je obec na jejímž území se místní komunikace nacházejí (§ 9 odst. 1zákona ), tedy zde Město Třebíč.

Osoba pověřená dílčími činnostmi v rámci správy místních komunikací, (dále jen ,,osoba pověřená“)

je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastních práv.

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací

jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

Zajištění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Údržbu chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic v majetku Města Třebíče zabezpečuje osoba pověřená, firma. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Základní povinnosti vlastníka, osoby pověřené a uživatelů místních komunikací v zimním období.

- Základní povinnosti vlastníka místních komunikací

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby

- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby

- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby dle tohoto plánu

b)  Základní povinnosti osoby pověřené správou místních komunikací

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou

- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací

- řídit a kontrolovat zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci

- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány

- kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou

c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

-    přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace ( např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.),

- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem

- při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce na němž jsou zmírňovány závady ve schůdnosti

- při chůzi po chodníku použít vhodnou obuv s protiskluzovou podrážkou

- Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

Technologie zimní údržby všeobecně

Posyp chodníků a komunikací se provádí v případě námraz, mrznoucího mrholení nebo sněžení.

1. Zahájení činnosti zimní údržby se řídí předpovědí počasí a dále aktuálním počasím a stavem místních komunikací. Druh posypového materiálu a jeho množství je nutné přizpůsobit stavu místních komunikací v daném místě.

2. Je třeba si uvědomit, že do zledovatělého, uklouzaného povrchu se žádná drť ani posyp nedostane. V takovém případě je nutné provést kombinovaný posyp místních komunikací směsí zdrsňovacích a chemických rozmrazovacích materiálů (sůl + písek, sůl + jemná drť).

Možné případy povětrnostních situací

a) Je zmrzlo, sucho a padá sníh – prašan. V takovém případě se sype posypový materiál – nejlépe písek. Dosáhne-li sněhová pokrývka tloušťky 3 cm začne se pluhovat. Na místech, kde nebyl proveden posyp se musí současně i sypat nejlépe ostrý písek.

b) Není zmrzlo a padá sníh. V takovém případě je největší nebezpečí umáčknutí sněhu a tvorby klouzaček. Musí se ihned zahájit posyp, drtí (na chodnících 2-4 mm, na pojízdných komunikacích 4-8 mm). Písek není v daných situacích účinný, je ho vhodné sypat až při ustávání sněžení nebo skončení sněžení.

c) Mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť. V takové situaci je nutné neprodleně zahájit   posyp komunikací směsí zdrsňovacích a chemických rozmrazovacích materiálů (písek, jemná drť + sůl)

- Odklízení sněhu mechanickými prostředky na místních komunikacích .

Odklízení sněhu se provádí především mechanicky odhrnováním, které je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 3 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Sníh je za obvyklé zimní situace podle možností nutno odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Rozbředlý sníh je třeba z vozovky neprodleně odstranit. Na komunikacích zařazených v tomto plánu zimní údržby do I. pořadí důležitosti nesmí po skončení pluhování zbytková vrstva sněhu nebo sněhové břečky přesáhnout 3 cm. Při tání sněhu musí být zabezpečen odtok vody. Boční sněhové valy je třeba dle možností rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl případně omezen výhled. U dvou pruhových obousměrných silnic se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se v průjezdních úsecích a na místních komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům chodníků a dle možnosti odváží. Odvoz sněhu se provádí pouze  na objednání Oddělení komunálních služeb městského úřadu Třebíč. Odklízení sněhu jízdou v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech a za stanovených bezpečnostních opatření.  Na parkovištích a ostatních veřejných prostranstvích se sníh shrnuje do valů na odlehlá místa, aby nedocházelo ke zbytečnému omezování provozu. V případě jeho velkého množství se na objednání Oddělení komunálních služeb odváží na určené místo. Na ostatních částech průjezdních úseků silnic zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, to je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti. Povinnosti vlastníka chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti, jsou stanoveny v ,,Nařízení města  č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení místních komunikací a chodníků v majetku města Třebíče ve městě Třebíči, na nichž se nezajišťuje zimní údržba“.

- Zdrsňování náledí, nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními, nebo chemickými materiály.

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

Zdrsňovací posypové materiály (inertní materiály)

Hmoty pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice, písek musí být ostrý, tvrdý a bez větších zrn. Zrnitost zdrsňovacích posypových materiálů má být v rozmezí 0,5 až 8 mm. V zastavěných oblastech se nesmí použít materiál se zrny nad 8 mm. V žádném případě nesmí zdrsňovací materiál obsahovat částice menší než 0,3 mm nebo větší než 16 mm.

Dávkování zdrsňovacích posypových materiálů:

- přímé úseky silnic 70 – 100 g.m-2

- místa, kde to vyžaduje dopravně technický stav 300 g.m-2

- na frekventovaných zledovatělých vozovkách lze dávky zvýšit o 50 – 100%

Použití směsných materiálů je přípustné pouze za mimořádných okolností, kdy selhává posyp těmito materiály jednotlivě. K přípravě směsného materiálu se použije vhodný písek nebo drť, do kterého se rovnoměrně promísí chlorid sodný v poměru 1 díl chloridu na 3 až 6 dílů písku. Nejvyšší přípustná dávka tohoto posypu je při jednom zásahu odvozena od množství chloridu ve směsi.

Při použití směsi v poměru 1 : 6 je to 240 g.m-2, při použití směsi v poměru 1 : 3 pouze 160 g.m-2.

Chemické rozmrazovací materiály

K posypu místních komunikací s výjimkou nemotoristických komunikací lze používat následující matriály:

- Chlorid sodný (do -5oC)

- Chlorid vápenatý (do -15oC)

- Směsi chloridů

- Roztoky rozmrazovacích prostředků o koncentraci 18 – 21% (do -3oC)

Dávkování chemických rozmrazovacích materiálů:

- při malé intenzitě sněžení 10 g.m-2

- při větší intenzitě sněžení 20 g.m-2

- v mimořádných případech (při mrznoucím dešti) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu např. maximálně 240 g.m-2 (1 :6)

Posyp komunikací chemickými posypovými materiály se bude provádět pouze na těchto komunikacích:

- Kateřiny z Valdštejna, Komenského nám.  – parkoviště, Karlovo náměstí – parkoviště, Viktorinova  a všechny další ulice využívané místní hromadnou dopravou

Chemické materiály v ostatních ulicích mohou firmy použít pouze po dohodě s vedoucím oddělení komunálních služeb městského úřadu Třebíč, a to pouze v případě kalamitní situace, tj. kdy je použití inertních materiálů neúčelné (např. v případě namrzajícího deště). Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm se nesmí posyp solí provádět.

Posyp chemickými materiály musí být ukončen minimálně 25 m před úrovňovým železničním přejezdem.

- Odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (místní komunikace IV. třídy).

O odstraňování sněhu a náledí na chodnících a ostatních místních komunikacích za účelem  zajištění jejich schůdnosti, rozhoduje obec.

Závady ve schůdnosti chodníků a ostatních místních komunikací, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetáním nebo odhrnutím, odškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály, buď ručně nebo mechanicky tak, aby se nepoškodil chodník a místní komunikace. S odklizením sněhu se započne nejpozději v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm. V průběhu trvalého sněžení se odstraňování sněhu průběžně opakuje.  Sníh se ponechává na okraji chodníku a místní komunikace.  Odstranění sněhu nebo náledí se z chodníků a ostatních místních komunikací  provádí nejméně v šíři 1,5, m pokud není chodník užší. Na Karlově náměstí se odstranění sněhu z chodníků a ostatních místních komunikací provádí v šířce nejméně 2 m. U přechodů pro chodce v šíři min. 2 m. U schodů v šíři min. 1,5 m, pokud nejsou schody užší. U zastávek místní autobusové dopravy a v prostoru zastávky se odstraňuje v celé její délce nejméně 12 m, šířce nejméně 3 m, a pokud je plocha nástupiště (chodník) užší než 3 m v celé jeho šířce. Na průjezdních úsecích silnic se závady ve schůdnosti odstraňují způsobem přiměřeným odstraňované závadě s analogickým použitím ustanovení tohoto článku.

K údržbě místních komunikací IV. třídy, kde to dovolí průjezdná šířka, jsou používány malé nákladní automobily (sypače s pluhem). V místech, kde není možné k údržbě těchto komunikací použít mechanizaci, je tato prováděna pracovníky ručně. Mechanická a ruční údržba na sebe musí navazovat, aby na udržované trase nezůstávaly neodhrnuté nebo neposypané úseky chodníků a úseky ostatních místních komunikací. Na křižovatkách chodníků a na přechodech pro chodce musí být neprodleně odstraněny nahrnuté bariéry sněhu po mechanické údržbě.  Schody musí být zcela očištěny od ušlapaného sněhu. Odstraňování nánosu sněhové kaše vzniklé provozem chodců na schodech se průběžně opakuje.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné (např. úzké chodníky, schody, prudké kopce apod.). Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou osvětlená, zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech apod.

Na posyp místních komunikací IV. třídy se používá výhradně drť o zrnitosti 2 až 4 mm nebo ostrý písek bez hlinitých částic. Ve výjimečných případech (hluboký sníh) lze použít drť o zrnitosti 2 až 8 mm. Chemické rozmrazovací materiály lze použít pouze po dohodě s vedoucím Oddělení komunálních služeb.

d) Neudržované úseky chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam  (§ 27 odst.. 5 zákona) nebo pro technickou či ekonomickou nemožnost zimní údržby.

5.  Časové lhůty pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací.

- Při odstraňování sněhu

V době pracovní ihned po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm.

V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději do 60 minut po

zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm.

- Při posypu inertními materiály  ( chemickými materiály ) pro zmírnění závad kluzkosti.

V době pracovní ihned po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost

nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.

V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději 60 minut od

zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

6. Osoba pověřená správou místních komunikací - organizační zajištění zimní údržby a služeb

Organizace provádění zimní údržby bude provedena osobou pověřenou správou místních komunikací, firmou   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která dle Smlouvy o čištění a zimní údržbě místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče, č. smlouvy objednatele xxxxxxxxxxxxxx, č. smlouvy zhotovitele xxxxxxx vystupuje za objednatele jako osoba pověřená správou místních komunikací (k této činnosti je zhotovitel v plném rozsahu objednatelem zmocněn). Pracovníci této firmy odpovídají za včasné a kvalitní provádění všech zásahů zajišťujících sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a za průběžné doplňování kontejnerů s posypovým materiálem dle tohoto plánu zimní údržby místních komunikací.  Za objednatele (Město Třebíč) jsou v záležitostech zimní údržby oprávněni jednat s výše uvedenou firmou, vedoucí oddělení komunálních služeb, vedoucí směny městské policie a dispečer TRADO-MAD, s.r.o.  Zahájení zimní hotovostní služby určí vedoucí oddělení komunálních služeb městského úřadu Třebíč.

Firma provádějící zimní údržbu povede předepsaným způsobem deník zimní údržby, ve kterém bude zapisovat denní vývoj počasí, dobu výjezdu techniky a veškerý průběh prováděných prací včetně časových údajů.

Odpovědný pracovník firmy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Jméno

Dispečeři zimní údržby:

Jména

7. Zajištění zimní údržby

a) mechanickými prostředky

velký nákladní automobil 4 x 4 – sypač s pluhem                     -   2  ks

malý nákladní automobil 4 x 4 – sypač s pluhem			-   5 ks

traktor 4 x 4  s pluhem                                                               -   5  ks

čelní nakladač								-   4 ks

nákladní automobil na odvoz sněhu				-   1 ks

malý nákladní automobil (doplnění beden s posypem)             -   1 ks

b) ručně

pracovníci bez mechanizace 					- 36 osob

Pro zajištění jednotlivých činností při zimní údržbě místních komunikací musí jejich správce použít veškerou výše uvedenou techniku a všechny pracovníky určené k provádění ruční údržby.

Použití menšího počtu mechanismů nebo osob je možné pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucím Oddělení komunálních služeb MěÚ Třebíč.

Případné výpadky mechanismů (poruchy apod.) musí správce MK neprodleně nahlásit vedoucímu Oddělení komunálních služeb.

8. Stanovení pořadí důležitosti pro zimní údržbu místních komunikací

místní komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti. Při jejich rozdělení se přihlíží zejména:

-k intenzitě dopravy, dopravnímu významu komunikace a počtu mechanických

prostředků

-vedení tras veřejné hromadné dopravy

-stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace

-územním a povětrnostním podmínkám

-finančním možnostem města Třebíče

STANOVENÍ POŘADÍ DŮLEŽITOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (§ 42 odst. 2 vyhlášky):

- I.Pořadí:

Rychlostní a sběrné komunikace /s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou/, příjezdové komunikace ke zdravotnickým zařízením, školám, MŠ a další významné místní komunikace podle místních podmínek /v plánu města  zakreslené červeně/

b) II.Pořadí:

Sběrné místní komunikace nezařazené do I.pořadí a důležité obslužné komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu z průmyslových závodů apod., /v plánu města  zakreslené modře/

c) III.Pořadí:

Ostatní obslužné místní komunikace, které mají význam převážně jen pro dopravu soukromými dopravními prostředky /v plánu města zakreslené zeleně/

d)   Neudržované komunikace:

Chodníky, místní komunikace a průjezdní úseky silnic na nichž není potřeba

vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo pro technickou

nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby budou v zimním období označeny tak,

že se komunikace v zimě neudržuje /v plánu města zakreslené fialovou barvou/.

Pokud to dovolí finanční a technické možnosti města, bude se zde provádět zimní

údržba až po provedení údržby na ostatních místních komunikacích I.,II.,III., pořadí

důležitosti.

Úseky komunikací, které se nebudou v zimním období udržovat, jsou uvedeny v Příloze

č. 3 tohoto plánu zimní údržby.

9. Lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a zastávek místní autobusové dopravy:

Město Třebíč zajišťuje schůdnost chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a zastávek místní autobusové dopravy v následujících lhůtách.

- Lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na chodnících, místních    komunikacích a průjezdních úsecích silnic označených v plánu města a v plánech místních částí modrou barvou je stanovena do 12 h, a to s výjimkou zastávek místní autobusové dopravy.

- Lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na ostatních chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic označených v plánu města a v plánech místních částí hnědou barvou je stanovena do 3 dnů, a to s výjimkou zastávek místní autobusové dopravy.

- Lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na zastávkách místní autobusové dopravy je stanovena do 4 hodin.

Jde o závadu ve schůdnosti, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem.

Ve všech případech začíná lhůta běžet až po ukončení sněžení nebo namrzajícího deště nebo po znečištění.

Údržba chodníků a ostatních místních komunikací pro pěší musí být zahájena a probíhat souběžně s údržbou zastávek místní autobusové dopravy.

Po odstranění závad na místních komunikacích IV. třídy s lhůtou do 12 hodin je nutné neprodleně zahájit odstraňování závad na komunikacích s lhůtou do 3 dnů.

Plán města Třebíče s vyznačením a barevným rozlišením chodníků dle jednotlivých lhůt pro jejich údržbu je Přílohou č. 2 tohoto plánu zimní údržby místních komunikací.

Plány místních částí Slavice, Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Sokolí a Račerovice s vyznačením a barevným rozlišením chodníků dle jednotlivých lhůt pro jejich údržbu je  Přílohou č. 5 k tomuto plánu zimní údržby.

Plán města s vyznačením umístění zastávek místní autobusové dopravy je       Přílohou č. 4. tohoto plánu zimní údržby místních komunikací.

Plány místních částí s vyznačením zastávek místní autobusové dopravy jsou       Přílohou č. 5 tohoto plánu zimní údržby místních komunikací.

10.Lhůty pro odstranění závad ve sjízdnosti místních komunikací

Město Třebíč zajišťuje sjízdnost místních  komunikací v těchto lhůtách:

a)   I. pořadí důležitosti………                          do   4 hodin

b)  II. pořadí důležitosti……..                            do   12 hodin

c) III. pořadí důležitosti……..                            do   24 hodin

Jde o závadu ve sjízdnosti místních komunikací, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. Ve všech případech začíná lhůta běžet až po ukončení sněžení nebo namrzajícího deště nebo po znečištění.

Po odstranění závad na místních komunikacích zařazených do I. pořadí důležitosti je nutné neprodleně zahájit odstraňování závad na komunikacích zařazených ve II. pořadí a následně ve III. pořadí důležitosti.

11. Rozdělení místních komunikací – zajištění sjízdnosti

Pojízdné komunikace jsou vyznačeny a barevně rozlišeny v plánu města Třebíče

podle jednotlivých pořadí důležitosti - Příloha č.1 k tomuto plánu zimní údržby a

v plánech místních částí Slavice, Budíkovice, Řípov, Pocoucov, Ptáčov, Sokolí a

Račerovice - Příloha č. 5 k tomuto plánu zimní údržby.

I.  pořadí důležitosti                            - barva červená

II.  pořadí důležitosti                           - barva modrá

III. pořadí důležitosti                           - barva zelená

IV. neudržované komunikace             - barva fialová

V.  komunikace v údržbě KSÚS         - barva žlutá

12. Údržba dopravně důležitých místních komunikací pro pěší – převážně ručně

Údržba těchto níže uvedených místních komunikací je z dopravního hlediska velmi důležitá. Jedná se o spádové komunikace se zvýšeným pohybem chodců. Ve většině případů jde o schody nebo úseky se značným spádem. Pohyb na těchto komunikacích je v zimním období nebezpečný, proto je nutné jim věnovat zvýšenou pozornost. Jejich údržba musí být prováděna opakovaně tak, aby pohyb na nich byl po dodržení základních povinností uživatelů místních komunikací maximálně bezpečný.

- chodník a schody Barborka – 9. května

- schody (včetně přechodů nad schody) z od ZŠ Týnská – židy - město

- lávky přes řeku Jihlavu

- schody a panelový chodník ul. Františka Hrubína – židovský hřbitov

- ul. Jaroslava Haška chodník na levé straně ulice (v kopci)

- průchod Jaroslava Haška - Kpt. Jaroše

- serpentiny C. Boudy-Energetiků - Mládežnická

- sjezd ke garážím, schody, chodníky z Cyrila Boudy – Energetiků - Polní

- chodník Energetiků

- Na Svahu - schody, chodník v kopci, chodníky a parkoviště kolem polikliniky

- schody a přechod z ul. M. Majerové - Františka Hrubína

- schody a chodník Mikuláškova - Velkomeziříčská

- schody a chodník Čajkovského - Max.Gorkého

- panelový chodník a schody k ZŠ Brněnská

- schody Samešova - Novodvorská

- serpentina Samešova - Novodvorská

- schody Novodvorská - Brněnská + nájezdová rampa

- schody, chodník, vozovka Obránců míru – Zvěřinova – Křížová -Cyrilometodějská

- Viktorinova

- Koutkova chodník od domova důchodců k zastávce MAD (točna Koutkova)

- chodník U Obůrky - Za Plovárnou (kolem ohrady s koňmi)

- Gorazdovo nám.- Kofránkova, schody a chodníky přes park

- schody Kofránkova - Komenského náměstí (u ZŠ Masarykova)

- schody nad bývalým kinem Moravia

- schody pod pasáží

- Václavské náměstí - chodníky kolem ZŠ

- terminál nádraží

- tah Nádraží – Litoltova - Bráfova

- Oldřichova chodník směr Jungmannova

- schody a chodník Nádražní – Chlumeckého - Bráfova

- schody Kostnická –zimní stadion

- cesta parkem Purkyńovo nám. – Máchovy sady - Kateřiny z Valdštejna

- chodník Kateřiny z Valdštejna

- centrum města, schody, chodníky, náměstí

- chodníky kolem škol

13. Sumář komunikací k 27.9.2016 – z hlediska zimní údržby:

| Vozovky (celkem) | 147,815 km |
| --- | --- |
| z toho ve správě/vlastnictví města | 112,246 km |
| pořadí I. | 29,346 km |
| pořadí II. | 21,894 km |
| pořadí III. | 57,771 km |
| v zimě neudržované | 1,592 km |
| nezpevněné | 1,643 km |
| jiný správce/vlastník | 35,569 km |
| ve správě KSÚS | 24,409 km |
| cizí | 11,160 km |

| Chodníky (celkem) | 165,997 km |
| --- | --- |
| z toho ve správě/vlastnictví města | 163,898 km |
| pořadí I. + zastávky MAD | 54,643 km |
| ostatní | 107,945 km |
| v zimě neudržované | 1,310 km |
| přechody pro chodce v evidenci ZÚ: | 48 |
| jiný vlastník/správce | 2,099 km |

14. Kontejnery s posypovým materiálem a jejich průběžné doplňování

- Průběžné doplňování posypového materiálu do kontejnerů:

- Kontejnery s posypovým materiálem budou doplňovány tak často, aby nedošlo

- k jejich úplnému vyprázdnění a v kalamitním stavu, pokud se tyto kontejnery

- vyprázdní, budou doplněny neprodleně po jejich vyprázdnění. Stav vyprázdnění si

- musí sledovat osoba pověřená správou místních komunikací.

| Seznam kontejnerů s posypovým materiálem rozmístěných na území města Třebíče a místních částí. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Místo | Počet kusů |
| 1, 2 | Karlovo náměstí schody na horní straně | 2 |
| 3 | Karlovo náměstí u vchodu do radnice | 1 |
| 4 | Karlovo náměstí u veřejných WC | 1 |
| 5 | Stará pošta | 1 |
| 6 | Hasskova | 1 |
| 7, 8, 9 | Martinské náměstí | 3 |
| 10 | Přerovského - pod křižovatku se Soukopovou | 1 |
| 11 | Soukopova – Kotlářská nad schody | 1 |
| 12, 13 | Komenského náměstí – horní část | 2 |
| 14 | Komenského náměstí - schody mezi obchodními domy | 1 |
| 15 | Smrtelná – pod schody u Pasáže | 1 |
| 16, 17 | Smrtelná – nad schody u Pasáže | 2 |
| 18 | Dvořeckého - nad schody s ulicí Sokolskou | 1 |
| 19 | Heliadova – u azylového domu | 1 |
| 20 | Sokolská – schody u bývalého kina | 1 |
| 21 | Tyršovy sady – schody u MŠ | 1 |
| 22 | Kofránkova – schody nad pojišťovnou | 1 |
| 23 | Kofránkova – schody pod MŠ | 1 |
| 24 | Kofránkova – schody u ZŠ Masarykova | 1 |
| 25 | Gorazdovo náměstí – nad schody (průchod do Tyrš. sadů) | 1 |
| 26 | Sv. Čecha – nad železničním přejezdem | 1 |
| 27, 28 | Jiráskova – sjezd do ulice Zborovská, nahoře i dole | 2 |
| 29 | Hladíkova 1038/26 – sjezd u garáží | 1 |
| 30 | Švabinského – u hvězdárny | 1 |
| 31 | Václavské náměstí – zastávka MAD u parčíku | 1 |
| 32 | Zahradníčkova – křižovatka s Nikodémovou | 1 |
| 33 | Znojemská – u hotelu Alfa | 1 |
| 34 | Kubišova – MŠ, zdravotní středisko | 1 |
| 35 | Kosmákova - rohový dům na křižovatce s Březinovou | 1 |
| 36 | Hrotovická – zastávka MAD u PSJ | 1 |
| 37 | Riegrova 80 | 1 |
| 38 | Znojemská – Sušilova na křižovatce | 1 |
| 39 | Nádražní – nad schody do Chlumeckého | 1 |
| 40 | Oldřichova – křižovatka s Eliščinou | 1 |
| 41 | Chlumeckého – Živnostenský úřad | 1 |
| 42 | Purkyňovo náměstí - nad parkem u nemocnice | 1 |
| 43 | Sadová – na křižovatce s Bráfovou | 1 |
| 44 | Střelkova - na křižovatce s Bráfovou | 1 |
| 45, 46 | Kostnická - nad a pod schody k zimnímu stadionu | 2 |
| 47 | Zimní stadion – parkoviště před hlavním vchodem | 1 |
| 48 | Jungmannova - nahoře | 1 |
| 49, 50, 51 | Litoltova | 3 |
| 52 | Hadlíz – na konci ulice u schodů do V. Nezvala | 1 |
| 53 | Na potoce – křižovatka s Dr. Antonína Hobzy (sjezd a schody) | 1 |
| 54 | Kanciborek – nad Křižovatkou s ulicí Sucheniova | 1 |
| 55 | Kanciborek 37 | 1 |
| 56 | U Kříže - schody | 1 |
| 57 | Bartuškova – u větrníku | 1 |
| 58 | Spojenců – sjezd k domu 617-620 (u zastávky MAD) | 1 |
| 59 | Dělnické náměstí – spojovací chodník s Bartuškovou ( | 1 |
| 60 | Lidická 841 – chodník k domu 706-707 (plechový, neodváží se) 1 | 1 |
| 61 | Spojenců - sjezd ke garážím | 1 |
| 62 | Spojenců 915 – chodník pod strání | 1 |
| 63 | Horova – na konci ulice | 1 |
| 64, 65 | Revoluční – propojení s ulicí Spojenců nahoře i dole | 2 |
| 66 | Spojenců – Koželužská nad schody | 1 |
| 67, 68 | Řípovská | 2 |
| 69 | Koželužská – schody směr Hájenky | 1 |
| 70 | Koželužská – křižovatka s ulicí Hájenky | 1 |
| 71 | Hájenky – schody a chodník do Koželužské | 1 |
| 72 | Vrchlického – schody do Koželužské | 1 |
| 73 | Okružní – schody u nákupního střediska | 1 |
| 74 | Doležalova – schody do ulice Nad Lesem | 1 |
| 75 | Sucheniova – Rypáčkova – Nad Lesem, křižovatka | 1 |
| 76 | Nad Lesem – schody z ulice Doležalova | 1 |
| 77 | Zadní – pod hospodou na Barborce | 1 |
| 78, 79, 80 | Barborka | 3 |
| 81 | Hanělova – nad schody z ulice Týnská | 1 |
| 82 | Týnská – Luční, křižovatka (u hřiště) | 1 |
| 83 | Pod Nivou – pod schody z ulice Týnská | 1 |
| 84 | Pomezní – Horní, pod schody z ulice Týnská | 1 |
| 85 | Na výsluní – Pomezní, křižovatka | 1 |
| 86 | Zadní – slepý sjezd na ul. 9. května | 1 |
| 87 | Horní – nad schody | 1 |
| 88 | Přední synagoga – židovská čtvrť | 1 |
| 89 | Zadní synagoga – židovská čtvrť | 1 |
| 90 | Havlíčkovo nábřeží – lávka přes řeku | 1 |
| 91 | Lávka přes řeku – u průchodu na Karlovo náměstí | 1 |
| 92 | U Obůrky – křižovatka s ulicí 9. května | 1 |
| 93 | 9. května - vchod do zámku | 1 |
| 94 | 9. května – přechod u školy | 1 |
| 95 | Zámek 1 – u WC | 1 |
| 96 | Zámek – útulek pro psy | 1 |
| 97 | Panelový chodník u Židovského hřbitova | 1 |
| 98, 99 | Františka Hrubína – nad a pod schody k vodovodnímu rybníku | 2 |
| 100 | Táborská 5/10 – chodník od kapličky do ulice Týnská | 1 |
| 101 | DPS Koutkova | 1 |
| 102 | Marie Majerové – zastávka MAD pod Billou | 1 |
| 103, 104, 105 | Jaroslava Haška – u odboček k panelákům | 3 |
| 106 | Jaroslava Haška – u domu č. 666 | 1 |
| 107 | Františka Hrubína – u mateřského centra | 1 |
| 108, 109 | Na Svahu | 2 |
| 110 | Marie Majerové – parkoviště u polikliniky | 1 |
| 111 | Mládežnická – pod odbočkou ke KZ Hájek | 1 |
| 112 | Energetiků – u betonové zdi | 1 |
| 113 | Mikuláškova – nad schody u Yashiky | 1 |
| 114 | Polní – sjezd do ulice U Studánky | 1 |
| 115 | Bartošova – nad schody za Atomem | 1 |
| 116 | Mezníkova – pod křižovatkou s Jelínkovou | 1 |
| 117, 118, 119 | Viktorinova | 3 |
| 120, 121 | Nad Babou | 2 |
| 122 | Obránců míru – slepá odbočka k panelákům | 1 |
| 123 | Obránců míru – Zvěřinova, nad schody | 1 |
| 124, 125 | Obránců míru – na výjezdu z ulice | 2 |
| 126 | Modřínová – odbočka k panelovému domu č. 586 | 1 |
| 127 | Modřínová - nad schody (u ZŠ Brněnská) | 1 |
| 128 | Modřínová 587/22 | 1 |
| 129 | Novodvorská 1037/2 | 1 |
| 130 | Školní 567 | 1 |
| 131 | Velkomeziříčská 481 – 485 – slepá část ulice | 1 |
| 132, 133, 134 | Benešova MHD | 3 |
| 135 | Benešova – prostranství před ZŠ | 1 |
| 136 | Moskevská – na křižovatce s Benešovou | 1 |
| 137 | Míčova – Heyrovského, u novinového stánku | 1 |
| 138 | Heyrovského – křižovatka s Mírovou | 1 |
| 139, 140 | Heyrovského – schody a chodník do Týnského údolí | 2 |
| 141 | Manž. Curieových – u domova důchodců | 1 |
| 142 | Mírová – cesta a parkoviště k MŠ Dukovanská | 1 |
| 143 | Manž. Curieových – zdravotní středisko, podnikatelský dům | 1 |
| 144, 145, 146 | Křížová | 3 |
| 147 | Zvěřinova – křižovatka s Tkalcovskou | 1 |
| 148 | Zvěřinova – schody vedoucí na Obránců míru | 1 |
| 149 | Tkalcovská – v kopci u paneláku | 1 |
| 150 | Branka – křižovatka s Tkalcovskou | 1 |
| 151, 152 | Novodvorská – Brněnská, nad schody a pod schody u č. 45/20 | 2 |
| 153 | Samešova – Novodvorská, nad schody | 1 |
| 154, 155 | Masarykovo nám. - průchod na Sirotčí (kolem gymnasia) | 2 |
| 156 | Nový hřbitov – u hlavní brány | 1 |
| 157, 158, 159 | Slavice - náves | 3 |
| 160 | Račerovice – zastávka MAD | 1 |
| 161 | Račerovice – proti domu č.56 | 1 |
| 162 | Sokolí – zastávka MAD | 1 |
| 163 | Budíkovice – zastávka MAD | 1 |
| 164 | Pocoucov – zastávka MAD | 1 |
| 165 | Ptáčov – zastávka MAD | 1 |
| 166 | Otmarova 59 – pod služebnou MP | 1 |
| 167 | Rypáčkova – Doležalova, křižovatka | 1 |
| 168 | Na Svahu – výjezd z ulice | 1 |
| 169 | Štefánikova 941 | 1 |
| 170 | Velkomeziříčská 312 – široký chodník | 1 |
| 171 | Štefánikova 1037 – mezi schody u domu a vjezdem do garáží |  |
| 172 | Za Plovárnou – křižovatka s ulicí Kaštanovou | 1 |

Plán města s vyznačením rozmístění kontejnerů s posypovým materiálem je

Přílohou č. 6 k tomuto plánu zimní údržby.

15. Použité posypové materiály

Inertní posypové materiály:

-     písek

-     drť 2-4 mm

-     drť 4-8 mm

Chemické posypové materiály:

- Chlorid sodný

- Chlorid vápenatý

- Směsi chloridů

- Roztoky rozmrazovacích prostředků

Předzásobení inertními materiály ke 20.10.2016 bude činit nejméně 300 t a chemickými posypovými materiály nejméně 200 tun. Předzásobení stačí cca na dva měsíce. Na trasách s větším spádem vozovky a u některých frekventovaných schodišť je rozmístěno 172 kontejnerů s posypovým materiálem pro ruční posyp. Rozmístění kontejnerů před začátkem zimního období a odvoz kontejnerů po skončení zimního období zajistí firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč-Horka-Domky, sídlo Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10.

16. Zrušovací ustanovení

Ruší se Plán zimní údržby místních komunikací města Třebíče pro zimní období 2015-2016, přijatý na 23. schůzi Rady města, pod č. 26/23/RM/2015, konané dne 13.10.2015.

17.   Schvalovací doložka.

O přijetí tohoto plánu zimní údržby rozhodla Rada města Třebíče dne 04.10.2016

na 22. schůzi pod č. 27/22/RM/2016.

Oznámení (usnesení) o přijetí plánu zimní údržby bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu Třebíč. Plán zimní údržby je k nahlédnutí na odboru dopravy a komunálních služeb městského úřadu Třebíč.

18. Účinnost

Tento Plán zimní údržby místních komunikací města Třebíče nabývá účinnosti dnem přijetí Radou města Třebíče.

Přílohy k tomuto plánu zimní údržby :

Příloha č. 1  Plán města  s barevným  rozlišením pojízdných místních komunikací

rozdělených  dle pořadí důležitosti.

Příloha č. 2  Plán města s barevným rozlišením chodníků, místních komunikací a

průjezdních úseků sinic, dle stanovených lhůt  pro odstraňování závad ve

schůdnosti na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích

silnic.

Příloha č. 3  Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich

malý dopravní význam nezajišťuje jejích sjízdnost a schůdnost

odstraňováním sněhu a náledí.

Příloha č. 4  Plán města s vyznačením rozmístění zastávek MAD.

Příloha č. 5  Plány místních částí Slavice, Budíkovice,  Pocoucov, Ptáčov, Sokolí

a Račerovice

- Barevné rozlišení pojízdných místních komunikací dle stanoveného  pořadí důležitosti.

- Barevné vyznačení chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic dle stanovených lhůt pro odstraňování závad ve schůdnosti.

- Vyznačení zastávek místní autobusové dopravy na kterých se provádí

odstraňování závad ve schůdnosti.

Příloha č. 6  Plán města s vyznačením rozmístění kontejnerů s posypovým materiálem.

Ing. Pavel Janata  						          Vladimír Malý

starosta						                     místostarosta

Příloha č. 3 k Plánu zimní údržby místních komunikací města Třebíče v zimním období 2016-2017

.

Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje jejích sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

1) - schody a chodník v ul. Obránců míru na ul. Zdislavinu

2) - schody z ul. Pražská do ul. Dvorského (U Kříže)

3) - chodník přilehlý k protihlukové zdi ul. Sucheniova

4) - schody z ul. Na Potoce do ulice Dr. A. Hobzy

5) - schody z ul. Dr. A. Hobzy do ulic Bohunčina, Bisattova a Klimentova

6) - schody z ul. Na Potoce do ul. Sucheniova

7) - schody a lávka u železničního mostu přes Libušino údolí

8) - schody Libušino údolí – vyhlídka

9) - schody v ul. Strmá (kolem úřadu práce)

10) - schody z ul. Novodvorská do ul. Brněnská (u samoobsluhy)

11) - schody z ul. Novodvorská do ul. Cihlářská

12) - schody a chodník z ul. Samešova do ul. Modřínová

13) - chodník z ul. Čeloudova ke garážím u čerpací stanice SHELL

14) - chodník z ul. Hartmannova ke garážím u čerpací stanice SHELL

15) - schody z ul. 9. května do ul. Dr. A. Dvořáka

16) - schody a chodník z ul. Sadová do Máchových sadů až k zimnímu stadionu

17) – schody z ulice Střelkova do ul. Sadová

18) – pojízdná místní komunikace z Polanky do Poušova

19) – vozovka z ulice Račerovická do Poušova

20) – chodník kolem spojovacího krčku mezi terminálem hromadné dopravy v ulici Nádražní a

parkovištěm u nemocnice - jižní strana

Tyto neudržované místní komunikace, chodníky a schody budou v zimním období označeny tak, že se komunikace v zimě neudržuje.

Ing. Pavel Janata 					                  Vladimír Malý

starosta				                                          místostarosta