Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.568821935

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby

"Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 06/17

Název stavby:      Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč

Místo stavby:      Karlovo náměstí 28/22, 674 01 Třebíč

Investor:              Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, červen 2017                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby

"Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 06/17

1. Úvod

Objekt veřejného WC je umístěn ve dvorním traktu domu č.p. 28/22 na Karlově náměstí v Třebíči. Bude nahrazovat stávající podzemní veřejné WC, které je umístěno ve středu  Karlova náměstí a jeho technické provedení (není bezbariérové) a umístění v kolizi s připravovaným projektem revitalizace Karlova náměstí a bude zrušené.

2. Popis stavby

Navržená stavba vychází z požadavku investora a bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude stavěn za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu.

Stavba bude prováděna postupně – budou provedeny nejdříve bourací práce v objektu, vodorovná kanalizace, základové konstrukce, svislé konstrukce, podhledy a zateplení stropu, elektroinstalace, povrchové úpravy, venkovní kanalizace  a venkovní zpevněné plochy.

3. Technické řešení

Jedná se o zděnou stavbu v zadním traktu objektu. Část WC je obdélníkového půdorysu velikosti  16,40 x 8,30 m, jednopodlažní, nepodsklepená.

Obvodové stěny zděné tl. 45 – 90 cm, základy ze základových betonových pasů, střešní konstrukce je tvořena ocelovými příhradovými pultovými vazníky, stávající strop nezjištěné konstrukce, pod kterým je zavěšený SDK podhled,.

Střecha pultová se spádem 16,5°a s krytinou taškovou. Výška hřebenu od podlahy 1.N.P. je + 6,600 m,  výška okapu od podlahy 1.N.P. je + 4,035 m.

Nové základové konstrukce pod příčkami z betonu prostého tř. C 16/20, nové zdivo v obvodových stěnách z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, nové příčky z pórobetonových příčkovek na cementovou maltu. Překlady a průvlaky nad novými otvory budou železobetonové  nebo z ocel. nosníků.

V objektu dojde k vybourání některých stávajících stavebních konstrukcí pro novou dispozici a řešení. Budou vybourány stěny a příčky u schodiště, stávající schodiště, vybourány podlahy vč. podkladních vrstev, vybourají se otvory pro nové vnitřní dveře a otvory v obvodových stěnách pro nové okna a vstupní prosklenou vchodovou stěnu. Dále se odbourá část venkovní stěny z vnitřní strany v místnosti přebalovací kabiny z důvodu potřeby zvětšení místnosti. Před vybouráním otvorů pro překlady a průvlaky se nejdříve nad budoucími otvory osadí příslušné ŽB překlady a ocelové nosníky.

Stávající střecha bude ponechána, pouze bude zdemontován podhled stropu ze sádrokartonu. Ve dvoře dojde k vybourání venkovních dlažeb a provedou se bourací a výkopové práce pro novou venkovní kanalizaci. Pro jednotlivé instalace budou vybourány potřebné průrazy, otvory a drážky ve stávajících konstrukcích.

Pod novými vnitřními příčkami budou provedeny základové pasy  z bet. prostého tř. C16/20. Podkladní bet. mazaniny rovněž z prostého betonu C16/20 tloušťky 100 mm na hutněným štěrkopískem tl. 100 mm. Nad izolací proti zemní vlhkosti bude betonová mazanina bude vyztužena Kari sítí 150/6-150/6.

Nové zdivo v obvodových stěnách z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, nové příčky z pórobetonových příčkovek na cementovou maltu. Překlady a průvlaky nad novými otvory budou železobetonové  nebo z ocel. nosníků.

Stropní konstrukce zústává stávající, pouze ze strany půdy bude strop zateplen. Stávající SDK podhled bude zdemontován a po provedení VZT potrubí bude proveden nově. V místě vybouraného schodiště bude doplněn strop s dřevěnou konstrukcí z hranolků a se záklopem z OSB desek, rovněž tak bude provedena část podlahy – nástupní plochy na půdě za přístupovými dvířky.

Betonové  mazaniny z bet. prostého tř. C16/20 vyztužené Kari sítí 150/6-150/6, podlahy ve všech místnostech z keramické dlažby v barvě šedé.

Střecha objektu nad veřejným WC je pultová s taškovou krytinou a zůstává původní.

c)  mechanická  odolnost a stabilita

Jednotlivé konstrukce stavby  jsou navrženy tak, aby nedošlo ke zřícení stavby nebo její části a nemělo za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření.

Jednotlivé nové stavební prvky a konstrukce byly navrženy v souladu s ČSN 73 0035 (stálá,  normová a klimatická zatížení a zatížení stavebních konstrukcí).

Uvažovaná zatížení: užitné normové rovnoměrné zatížení

Uvažovaná zatížení: užitné normové rovnoměrné zatížení

- občanské stavby..................................... .2,0 kN/m2

- ploché střechy s přístupem na údržbu .....0,75 kN/m2

zatížení sněhem .......so = 1,00 kN/m2 - II. sněhová oblast

zatížení větrem  .......wo = 0,55 kN/m2 - IV. větrová oblast

Z pohledu stavebně konstrukčního lze konstatovat, že stavba a objekt veřejného WC na Karlově náměstí po realizaci bude mít potřebnou únosnost a stabilitu, podmínky pro zajištění stability objektu jsou únosností základové spáry dodrženy.