Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.568821935

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby

"Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 06/17

Název stavby:      Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč

Místo stavby:      Karlovo náměstí 28/22, 674 01 Třebíč

Investor:              Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, červen 2017                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby

"Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 06/17

B.1 Popis území stavby

a)  charakteristika stavebního pozemku:

Stavba se nachází v zastavěném území v centru města Třebíče na Karlově náměstí č. p. 28/22, 674 01 Třebíč v jeho severní části (parc.č. st. 64 k.ú. Třebíč)

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

V místě stavby nebyl  doposud prováděn žádný průzkum, základové poměry jsou odvozeny z přestaveb objektu prováděných  v minulosti.

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou žádná

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddol. území apod.:

Stavba  se nachází v záplavovém území řeky Jihlavy.

.

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  poměry v území:

Stavba nebude mít negativní vlivy na okolní pozemky a okolí, odtokové poměry v území nebudou stavbou veřejného WC na Karlově náměstí, Třebíč negativně ovlivněny.

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Nejsou žádné, jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu.

g)  požadavky na max. zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Požadavek na vyjmutí ze ZPF není.

h)  územně technické podmínky:

Objekt veřejného WC je umístěn na Karlově náměstí Třebíč v domu č.p. 28/22 v jeho dvorní části a bude přístupný ze dvora a průjezdem (průchodem) z Karlova náměstí.

Bude napojen na vodovod, plynovod NTL, el. energii ze stávajících rozvodů objektu a s odpočtovým měřením jednotlivých médií. Dále bude napojen na jednotnou kanalizaci, která je vedena ve dvoře před budovou. V současnosti je v prostorách pro budoucí veřejné WC umístěna prodejna oděvů.

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice:

Nejsou žádné.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity

Veřejné WC:

Užitková plocha celkem:                           96,72 m2

Zastavěná plocha  celkem:                      136,12 m2

Obestavěný prostor celkem:                    723,82 m3

Výška hřebenu od podlahy 1.N.P.:          + 6,600 m

Výška okapu od podlahy 1.N.P.:             + 4,035 m

Sklon střechy:                                          16,5o

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Navržené stavební úpravy budou v souladu s urbanistickým řešení dané lokality a nebudou měnit stávající stav budovy.

b)  architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení:

Po architektonické stránce  návrh stavby veřejného WC na Karlově náměstí  respektuje všeobecné požadavky  na občanskou  zástavbu  a bere zřetel na místní podmínky -  návaznosti na komunikační vazby. Architektura objektu je dána jeho funkcí, stávajícím stavem objektu a  požadavky investora. Stavba  bude respektovat architektonický vzhled, tvar a hmoty tak, aby nerušeně zapadala a navazovala na okolní zástavbu.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení veřejného WC na Karlově náměstí je navrženo dle požadavků investora.

Objekt stavebních úprav pro veřejné WC bude realizován ve dvorním traktu domu č.p. 28/22 na Karlově náměstí v Třebíči a bude zasahovat do jeho části obdélníkového půdorysu velikosti  16,40 x 8,30 m, který je jednopodlažní, nepodsklepený se sedlovou střechou se spádem k okapu.

B.2.4 Bezbariérové úžívání stavby

Veřejné WC bude s bezbariérovým přístupem hlavním vchodem ze dvora objektu a dále z Karlova náměstí v Třebíči. Výškové úrovně podlah a celkové řešení stavebních úprav objektu a venkovních úprav musí splňovat požadavky příslušných vyhl. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl. č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V objektu bude umístěno bezbariérové WC, které bude splňovat veškeré hygienické požadavky na bezbariérovost.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro bezpečnost osob při užívání objektu jsou navrženy jednotlivé konstrukce stavby  tak, aby splňovaly veškeré bezpečnostní normy a obecné požadavky na výstavbu.

B.2.6 Základní charakteristika objektu, technický popis stavby

a)  stavební řešení

Objekt veřejného WC je umístěn ve dvorním traktu domu č.p. 28/22 na Karlově náměstí v Třebíči. Bude přístupný ze dvora a průjezdem (průchodem) z Karlova náměstí. Objekt veřejného WC  bude napojen na stávající instalace v objektu č.p. 28/22 na Karlově náměstí. Dle požadavku investora bude veřejné WC doplněno mincovním turniketem kontroly vstupu, bezbariérovým WC, zabezpečovacím zařízením pro vstupní dveře a okna s tlačítkem obsluhy na městskou policii, venkovním osvětlením u vchodu a v průjezdu, osvětlovacím poutačem nad vchodem, označením WC (směrovky) z náměstí  – černé šipky na sloupcích a s značení provozní doby  na vchodové dveře do WC.

Ve dvoře objektu bude položena nová velkoplošná betonová dlažba s podkladními vrstvami a vyspádováním a výškovou úrovní tak, aby byly zajištěné požadované min. sklony pro bezbariérový přístup do objektu.

Protože stavebními úpravami bude zrušeno vnitřní schodiště do půdního prostoru nad plánovaným WC, bude dle požadavku investora proveden nový vstup na půdu, a to ze severní štítové strany, kde bude nový vstupní vchod s venkovní plošinou a s venkovním žebříkem s ochranným košem.

b)  konstrukční a materiálové řešení:

Jedná se o zděnou stavbu v zadním traktu objektu. Část WC je obdélníkového půdorysu velikosti  16,40 x 8,30 m, jednopodlažní, nepodsklepená.

Obvodové stěny zděné tl. 45 – 90 cm, základy ze základových betonových pasů, střešní konstrukce je tvořena ocelovými příhradovými pultovými vazníky, stávající strop nezjištěné konstrukce, pod kterým je zavěšený SDK podhled,.

Střecha pultová se spádem 16,5°a s krytinou taškovou. Výška hřebenu od podlahy 1.N.P. je + 6,600 m,  výška okapu od podlahy 1.N.P. je + 4,035 m.

Nové základové konstrukce pod příčkami z betonu prostého tř. C 16/20, nové zdivo v obvodových stěnách z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, nové příčky z pórobetonových příčkovek na cementovou maltu. Překlady a průvlaky nad novými otvory budou železobetonové  nebo z ocel. nosníků.

c)  mechanická  odolnost a stabilita

Jednotlivé konstrukce stavby  jsou navrženy tak, aby nedošlo ke zřícení stavby nebo její části a nemělo za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření.

Jednotlivé nové stavební prvky a konstrukce byly navrženy v souladu s ČSN 73 0035 (stálá,  normová a klimatická zatížení a zatížení stavebních konstrukcí).

Uvažovaná zatížení: užitné normové rovnoměrné zatížení

- občanské stavby..................................... .2,0 kN/m2

- ploché střechy s přístupem na údržbu .....0,75 kN/m2

zatížení sněhem .......so = 1,00 kN/m2 - II. sněhová oblast

zatížení větrem  .......wo = 0,55 kN/m2 - IV. větrová oblast

Z pohledu stavebně konstrukčního lze konstatovat, že stavba a objekt veřejného WC na Karlově náměstí po realizaci bude mít potřebnou únosnost a stabilitu, podmínky pro zajištění stability objektu jsou únosností základové spáry dodrženy.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Objekt veřejného WC je umístěn na Karlově náměstí Třebíč v domu č.p. 28/22 v jeho dvorní části a bude přístupný ze dvora a průjezdem (průchodem) z Karlova náměstí.  Bude napojen na vodovod, plynovod NTL, el. energii ze stávajících rozvodů objektu a s odpočtovým měřením jednotlivých médií. Dále bude napojen na jednotnou kanalizaci, která je vedena ve dvoře před budovou. Dešťové vody budou svedeny do akumulační podzemní nádrže pro využití dešťových typu KOMBI 5EO, dešťová voda bude využívána pro splachování. Nádrž bude umístěna u severního štítu objektu WC.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je doloženo v samostatné zprávě této dokumentace

a při splnění veškerých požadavků uvedených v tomto požárně bezpečnostním řešení navržená stavba splňuje požární bezpečnost dle platných ČSN.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi, tepelně technické hodnocení

Jedním z cílu realizace stavby veřejného WC města Třebíče je i  úspora energie pro vytápění objektu.  V objektu bude použito  obvodových  konstrukcí, které  budou zaručovat dostatečný tepelný odpor jednotlivých konstrukcí dle požadavků příslušných norem a tím dojde i k úspoře energie na vytápění. Zateplení stropu posledního podlaží je navrženo s tepelnou izolací z minerální vaty v tl. 200 mm, v podlahách bude zabudován extrudovaný polystyrén tl. 80 mm, nová okna dřevěná budou s izolačními dvojskly a max U=1,1 W/m2K., vchodové dveře dřevěné  s max U=1,2 W/m2K, rovněž tak prosklená stěna s vchodovými dveřmi.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby a na prostředí

Při návrhu stavby a při její realizace i při užívání objektu budou  dodrženy veškeré hygienické předpisy a normy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba veřejného WC na Karlově náměstí bude odolná vůči povětrnostním vlivům.

Izolace proti zemní vlhkosti jsou navrženy z izolace Fatrafol, proti korozi budou jednotlivé kovové konstrukce chráněny příslušnými nátěry. Další škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stavbu nejsou známy.

Stavba  se nachází v záplavové oblasti řeky Jihlavy, možnost sesuvů půdy v okolí stavby není a nejedná se o poddolované území. Pro stavbu nejsou požadavky na řešení a opatření proti seizmickým účinkům. Hluk při výstavbě a při užívání stavby  nebude překračovat přípustné hodnoty dle obecně platných předpisů.   V objektu nebude umístěno žádné zařízení, které by bylo zdrojem hluku a vibrací.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky:

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Objekt veřejného WC na Karlově náměstí bude napojen na na vodovod, plynovod NTL, el. energii ze stávajících rozvodů objektu a s odpočtovým měřením jednotlivých médií. Dále bude napojen na jednotnou kanalizaci, která je vedena ve dvoře před budovou.  Dešťové vody budou svedeny do akumulační podzemní nádrže pro využití dešťových typu KOMBI 5EO, dešťová voda bude využívána pro splachování. Nádrž bude umístěna u severního štítu objektu WC.

B.4 Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení:

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

c)  doprava v klidu:

Objekt veřejného WC je umístěn na Karlově náměstí Třebíč v domu č.p. 28/22 v jeho dvorní části a bude přístupný ze dvora a průjezdem (průchodem) z Karlova náměstí.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Nejsou žádné.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Ochrana ovzduší: 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší

Navrženou stavbou veřejného WC na Karlově náměstí nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

Objekt bude vytápěn závěsným plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 4-24kW. Je to kotel kondenzační v provedení turbo. Vzduch pro spalování i odtah spalin je řešen koaxiálním potrubím přes střechu objektu. Technika kondenzačních kotlů umožňuje větší využití paliva než u tradičních kotlů, stupeň využití u těchto kotlů je až 109,8% a snížení emisí Nox a CO až o 80%. Využívá se kondenzace vodních par ze spalin. Odkouření je nutno provést dle PD s odvodněním. Způsob vytápění je s teplovodním  spádem max. 75/50 oC. Hodnoty emisí CO a NOx jsou nižší než emisní limity  stanovené pro malé a střední zdroje znečišťování ovzduší.

.

Ochrana proti hluku: Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Stavba nebude zdrojem zvýšené hladiny hluku. Hlučné mechanismy budou používané jen na nezbytně nutnou dobu a jejich provoz bude limitován.

Ochrana vody: dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách

Prováděním ani následným provozem stavby nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost a množství podzemních vod. Zhotovitel stavby musí používat zařízení, vhodné technologické postupy a zacházení s nebezpečnými látkami takovým způsobem, aby se zabránilo nežádoucímu smíchání s odpadovými vodami nebo s vodou z povrchového odtoku. Materiály použité na stavbu nebudou obsahovat zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy 1 zák. č. 254/2001 Sb).

Odpady vzniklé stavbou: vyhl. č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů

Množství a zatřídění odpadů vzniklých stavbou a jejich likvidace – viz. odd. B.8.g v této zprávě.

Odpady vzniklé užíváním stavby:

Užíváním stavby vznikne běžný komunální odpad, který bude separován na papír, plasty, sklo atd., a bude ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na skládku na základě smluvního vztahu. Splaškové vody – viz splašková kanalizace.

Ochrana půdy:

Zájmy na ochranu dle zák. 334/19992 Sb., o ochraně ZPF a zájmy dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny budou při výstavbě dodrženy dle příslušných ustanovení těchto zákonů.

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu:

Ochrana přírody, krajiny a vodních  zdrojů  nebude průběhem stavby a následným provozem v ní  dotčena.

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

Stavba veřejného WC na Karlově náměstí nemá na výše uvedené vliv.

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA:

Není předmětem této stavby

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany   podle jiných právních předpisů:

Nejsou žádná

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neobsahuje žádné prostory pro kryty civilní ochrany. V rámci města Třebíče je vypracován plán civilní ochrany a příslušné evakuační plány.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Veškeré napojení jednotlivých médií pro potřebu výstavby bude ze stávajících instalací v objektu, který je v majetku investora – města Třebíče.

b)  odvodnění staveniště:

V rámci stávajícího stavu.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a techn. infrastrukturu:

Staveniště pro stavbu veřejného WC na Karlově náměstí bude prováděno z pozemku investora města Třebíče a nebude zasahovat na cizí sousední pozemky.

Příjezdy na staveniště jsou možné ze stávající komunikace na Karlově náměstí a dále průjezdem na dvůr před objekt.

Zařízení staveniště bude vymezeno na pozemku  investora, kde budou umístěny sklady stavebních materiálů a hmot.  Sociální zařízení bude využíváno ve stávajícím objektu. Zdroj vody a el. energie z vnitřních rozvodů.

d)  vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba veřejného WC na Karlově náměstí nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin:

Při provádění stavby nebude zasahováno na okolní pozemky. Ostatní požadavky nejsou žádné.

f)  max. zábory pro staveniště:

Nejsou žádné.

g)  max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Dle  zák. o odpadech  č. 185/2001  Sb. a katalogu odpadů  při provádění stavby bude likvidace a zatřídění odpadů následovná:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód          Název druhu odpadu                                         Hmotnost     Kategorie

druhu                                                                                                       odpadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

170 904 - Směsný stavební  a       demoliční odpad               cca 52 t          N

odvoz na skládku

170 203 - Odpad z obalů z fólií z plastů                                   0,15 t           O

odvoz na skládku

170 504 - Výkopová zemina a kamení                                      106 t            0

rozprostření na pozemku investora kolem stavby,

nebo odvoz na skládku

170 201 - Dřevo odpadní ze stavby                                          0,5 t            0

použito jako palivové dřevo

170 405 - Železný šrot - komunální odpad                             2,50 t           O

Odvoz do kovošrotu

Odpad bude uložen na skládky dle příslušných předpisů.

Zhotovitel stavby může uložit odpady na jím vybraném místě, před dokončením díla zhotovitel doloží objednateli doklad o řádné likvidaci odpadů.

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Požadavky na přísun zemin nejsou, zemina z výkopů bude  uložena na dvoře objektu a následně bude použita k obsypu kanalizačního potrubí.

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě:

Při provádění stavby veřejného WC na Karlově náměstí v Třebíči nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, potřeba koordinátora stavby:

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy , normy a ustanovení k zajištění bezpečnosti práce obecně vyplývajících ze zákoníku práce a zák. č. 309/2006 Sb a jejich prováděcích nařízení vlády.

Pracovníci provádějící zateplení objektu musí být řádně seznámeni s postupem prací a musí dodržovat výše uvedené platné předpisy a vyhlášky.

Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce je odpovědná realizační firma v součinnosti s investorem. Při projektování a přípravě odstranění stavby byla zvážena  rizika stavby. Při realizaci stavby pracovníci musí    používat osobní ochranné pomůcky určené pro danou práci.  Zařízení poháněná el. proudem musí být řádně uzemněna dle ČSN. Staveniště je třeba vybavit lékárničkou pro první pomoc. V rámci stavby bude zajištěn koordinátor stavby, je třeba postup výstavby zajistit stavebním dozorem a dozorem investora a projektanta.

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Nejsou žádné.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při realizaci stavby nebude nutné zajištění tzv. zvláštní užívání komunikace.   Objekty zařízení staveniště budou vymezeny na pozemku investora ve dvoře objektu, kde budou umístěny jednotlivá zařízení, stroje,  sklady stavebních materiálů a hmot. Transport stavebního materiálu bude prováděn po silnici a průjezdem do dvora objektu a po zpevněných dlážděných plochách.

Obvod staveniště nebude oplocen – je dán okolními sousedními objekty.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění

Při provádění veškerých prací je nutno dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci sítí.

n) Předpokládané zahájení výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby 7 měsíců.

Začátek stavby:                       04/2018

Ukončení stavby:                    10/2018

o) Harmonogram stavebních prací

Předpokládaná lhůta výstavby 7 měsíců

Začátek stavby:                                                    04/2018

Bourací a výkopové práce                             04/2018

Ležatá vnitřní kanalizace                              04/2018

Základové konstrukce                           04 - 05/2018

Konstrukce svislé                                         05/2018

Konstrukce vodorovné                                 06/2018

Vnitřní rozvody vodovodu,                   06 - 07/2018

kanalizace, VZT, plynoinstalace,

elektroinstalace

Venkovní kanalizace                                    07/2018

Omítky vnitřní                                              07/2018

Dlažby, obklady                                           07/2018

Konstrukce truhlářské                                  08/2018

Konstrukce zámečnické                               08/2018

Konstrukce plastové                                    08/2018

Vytápění                                                      08/2018

Konstrukce klempířské                               08/2018

Nátěry, malby                                              09/2018

Dokompletace instalací a elektroinstalace  09/2018

Venkovní zpevněné plochy, dlažby            09/2018

Omítky venkovní                                        09/2018

Dokončovací práce                                     10/2018

Ukončení stavby:                                             10/2018