Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.568821935

D.1.1       Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby

"Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 06/17

Název stavby:      Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč

Místo stavby:      Karlovo náměstí 28/22, 674 01 Třebíč

Investor:              Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, červen 2017                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby

"Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 06/17

a) Identifikační údaje

1.1   Investor:             Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

1.2   Projektant:          Ing. Jiří Hnízdil,  Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

Kancelář: Karlovo nám. 50, 674 01 Třebíč

IČO:  127 34 411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby

1.3   Název stavby:     Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč

1.4   Místo stavby:      Karlovo náměstí 28/22, 674 01 Třebíč, parc. č. st. 64 k.ú.

Třebíč

1.5   Okres:                 Třebíč

1.6   Kraj:                   Vysočina

1.7   Charakteristika stavby dle její novosti:    Stavební úpravy

1.8   Odvětví a podotvětví stavby:                   Občanská výstavba

1.9   Stupeň dokumentace:                               Dokumentaci  pro stavební řízení

v rozsahu pro provedení stavby

1.10  Dodavatel stavby:                                    Bude vybrán ve výběrovém řízení

b) Účel objektu

Objekt veřejného WC je umístěn ve dvorním traktu domu č.p. 28/22 na Karlově náměstí v Třebíči. Bude nahrazovat stávající podzemní veřejné WC, které je umístěno ve středu  Karlova náměstí a jeho technické provedení (není bezbariérové) a umístění v kolizi s připravovaným projektem revitalizace Karlova náměstí a bude zrušené.

c) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Po architektonické stránce  návrh stavby veřejného WC na Karlově náměstí  respektuje všeobecné požadavky  na občanskou  zástavbu  a bere zřetel na místní podmínky -  návaznosti na komunikační vazby. Architektura objektu je dána jeho funkcí, stávajícím stavem objektu a  požadavky investora. Stavba  bude respektovat architektonický vzhled, tvar a hmoty tak, aby nerušeně zapadala a navazovala na okolní zástavbu.

d) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Veřejné WC:

Užitková plocha celkem:                           96,72 m2

Zastavěná plocha  celkem:                      136,12 m2

Obestavěný prostor celkem:                    723,82 m3

Výška hřebenu od podlahy 1.N.P.:          + 6,600 m

Výška okapu od podlahy 1.N.P.:             + 4,035 m

Sklon střechy:                                          16,5o

e) Technické a konstrukční řešení objektu

Navržená stavba vychází z požadavku investora a bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude stavěn za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu.

Stavba bude prováděna postupně – budou provedeny nejdříve bourací práce v objektu, vodorovná kanalizace, základové konstrukce, svislé konstrukce, podhledy a zateplení stropu, elektroinstalace, povrchové úpravy, venkovní kanalizace  a venkovní zpevněné plochy.      Nové veřejné WC bude přístupný ze dvora a průjezdem (průchodem) z Karlova náměstí. Bude napojeno na stávající instalace v objektu č.p. 28/22 na Karlově náměstí. Dle požadavku investora bude veřejné WC doplněno mincovním turniketem kontroly vstupu, bezbariérovým WC, zabezpečovacím zařízením pro vstupní dveře a okna s tlačítkem obsluhy na městskou policii, venkovním osvětlením u vchodu a v průjezdě, osvětlovacím poutačem nad vchodem, označením WC (směrovky) z náměstí  – černé šipky na sloupcích a s značení provozní doby  na vchodové dveře do WC.

Ve dvoře objektu bude položena nová betonová velkoplošná dlažba s podkladními vrstvami a vyspádováním a výškovou úrovní tak, aby byly zajištěné požadované min. sklony pro bezbariérový přístup do objektu.

Práce HSV

Bourací práce

V objektu dojde k vybourání některých stávajících stavebních konstrukcí pro novou dispozici a řešení. Budou vybourány stěny a příčky u schodiště, stávající schodiště, vybourány podlahy vč. podkladních vrstev, vybourají se otvory pro nové vnitřní dveře a otvory v obvodových stěnách pro nové okna a vstupní prosklenou vchodovou stěnu. Dále se odbourá část venkovní stěny z vnitřní strany v místnosti přebalovací kabiny z důvodu potřeby zvětšení místnosti. Před vybouráním otvorů pro překlady a průvlaky se nejdříve nad budoucími otvory osadí příslušné ŽB překlady a ocelové nosníky.

Stávající střecha bude ponechána, pouze bude zdemontován podhled stropu ze sádrokartonu. Ve dvoře dojde k vybourání venkovních dlažeb a provedou se bourací a výkopové práce pro novou venkovní kanalizaci. Pro jednotlivé instalace budou vybourány potřebné průrazy, otvory a drážky ve stávajících konstrukcích.

Konstrukce základů

Pod novými vnitřními příčkami budou provedeny základové pasy  z bet. prostého tř. C16/20. Podkladní bet. mazaniny rovněž z prostého betonu C16/20 tloušťky 100 mm na hutněným štěrkopískem tl. 100 mm. Nad izolací proti zemní vlhkosti bude betonová mazanina bude vyztužena Kari sítí 150/6-150/6. Proti zemní vlhkosti bude objekt izolován hydroizolací Fatrafol tl. 1,5 mm s ochrannými geotextiliemi. Venkovní stěna objektu bude odizolována svislou nopovanou fólií a oddrenážována PVC flexibilním perforovaným potrubím 100 mm s napojením potrubí na kanalizaci.

Konstrukce svislé

Nové zdivo v obvodových stěnách z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, nové příčky z pórobetonových příčkovek na cementovou maltu. Překlady a průvlaky nad novými otvory budou železobetonové  nebo z ocel. nosníků.

Konstrukce vodorovné

Stropní konstrukce zústává stávající, pouze ze strany půdy bude strop zateplen. Stávající SDK podhled bude zdemontován a po provedení VZT potrubí bude proveden nově. V místě vybouraného schodiště bude doplněn strop s dřevěnou konstrukcí z hranolků a se záklopem z OSB desek, rovněž tak bude provedena část podlahy – nástupní plochy na půdě za přístupovými dvířky.

Podlahy, mazaniny

Betonové  mazaniny z bet. prostého tř. C16/20 vyztužené Kari sítí 150/6-150/6, podlahy ve všech místnostech z keramické dlažby v barvě šedé.

Omítky

Vnitřní omítky  stěn budou vápennocementové štukové. Venkovní omítky na stěnách  budou opraveny z 50 % a opatřeny rovněž jádrovou vápennocementovou omítkou s vrchním štukem a se silikátovým  nátěrem v barvě světle žluté. V průjezdě budou opraveny omítky stěn v rozsahu 50 %. Bude provedena oprava čelní stěny garáží a boční stěny ve dvoře v rozsahu 50%.

Práce PSV

Střecha

Střecha objektu nad veřejným WC je pultová s taškovou krytinou a zůstává původní.

Izolace tepelné

Podlahy v objektu budou opatřeny tepelnou izolací z tvrzeného polystyrénu tl. 80 mm, strop na půdě bude zateplen izolací z minerální vaty  v tl. 200 mm, která bude seshora překryta lepenkou volně loženou.

Ocelové nosníky překladů a betonové překlady nad okny a nad  prosklenou vchodovou stěnou budou opatřeny z venkovní strany tepelnou izolací z polystyrénu tl. 50 mm.

Konstrukce klempířské

Veškeré klempířské výrobky -  oplechování nových okenních parapetů budou provedeny  z plechu FeZn poplastovaného tl. 0,8 mm příslušných rozvinutých šířek v barvě hnědé.

Konstrukce zámečnické

Na severní štítové stěně bude instalována ocelová plošina se zábradlím a se žebříkem s ochranným košem pro výlez na tuto plošinu, kde budou umístěny dvířka na půdu. Ocelová plošina se zábradlím a žebříkem bude ukotvená do štítové stěny pomocí ocel. pásovin a šroubů do chemických kotev. Konstrukce ocelová z běžných profilů, podlaha z pororoštů.

Konstrukce truhlářské

Jednotlivé záchodové kabiny půdorysné velikosti 1,10 x 1,10 m a výšky 2,10 m jsou řešeny jako kabinkový systém z tvrzených desek HPL tl. 18 mm do nosné konstrukce z hliníkových profilů kotvených do stěn. Nožičky výšky 18 cm, šířka dveří 80 cm, dveře otevíravé ven s pantem z nerezové oceli a zabraňujícímu uskřípnutí prstů, zámek zevnitř uzavíratelný s možností otevření nástrojem z venkovní strany. Signalizace obsazení WC, dveře vyregulované při neobsazeném WC do otevřené polohy. Barevné řešení – stěny kabinek světle šedé, dveře červené.

Pisoárové dělící přepážky rovněž z tvrzených desek HPL tl. 18 mm v barvě červené s úchyty nerez ukotvených do zdí.

Odkládací police v umývárně žen také z tvrzených desek HPL tl. 18 mm v barvě červené s nosnou svařovanou konstrukcí z Jäklových profilů 40/40/4 mm ukotvených do zdí.

Okna,  dveře  a prosklené stěny

Nová okna dřevěná jednokřídlová otevíravá a sklápěcí s izolačními dvojskly a s

max U=1,1 W/m2K., vchodové dveře dřevěné s max U=1,2 W/m2K,  prosklená stěna hliníková bude s izolačním dvojsklem a s vchodovými dveřmi s max U=1,2 W/m2K.

Vchodové dveře  v prosklené stěně budou opatřeny vnitřním madlem pro vozíčkáře.

Dvířka na půdu ve štítové severní stěně dřevěná jednokřídlová plná osazená do kovové zárubně.

Vnitřní dveře dřevěné plné otočné  běžných rozměrů osazené do ocelových zárubní.

Dveře na bezbariérové WC s madlem pro vozíčkáře z vnitřní strany a se zámkem s možnosti otevřením nástrojem z venkovní strany.

Vnitřní prosklená stěna s dveřmi a oknem plastová s izolačním dvojsklem.

Nátěry, malby

Zámečnické výrobky budou opatřeny základním a dvojnásobným nátěrem syntetickým, ostatní vnitřní nátěry zámečnických výrobků dle výběru stavebníka.

Vnitřní malby stěn a stropů se provedou dvojnásobné Primalexem bílé. Venkovní nátěr omítky  silikátový v barvě světle žluté. Provede se nová výmalba stropu a stěn  průjezdě. Vrata garáží ve dvoře budou opatřena novým nátěrem dvojnás. syntet..

Obklady, dlažby

Vnitřní obklady v jednotlivých místnostech keramické velikosti 600/300 mm v barvě světle šedé do výšky 1,20 m a bílé výše vše dle výběru investora. .

Venkovní zpevněná plocha dvora

Ve dvoře objektu bude položena nová zámková dlažba s podkladními vrstvami a vyspádováním a výškovou úrovní tak, aby byly zajištěné požadované min. sklony pro bezbariérový přístup do objektu. Stávající zadláždění je ve špatném stavu a bude vybouráno vč. podkladních vrstev.

Zpevněná plocha z betonové velkoplošné dlažby tl. 80 mm bude  následující skladby:

betonová velkoplošná dlažba                                 80 mm

cementový beton jemný                                         60 mm

štěrkodrť  8 - 16 mm                                            150 mm

štěrkodrť  16 - 32 mm                                          150 mm

zhutněná pláň                                                                    .

Celkem                                                               440 mm

Ostatní konstrukce

Pro kontrolu vstupu na veřejné WC bude v přístupové chodbě umístěn mincovní automat kontroly vstupu s únikovou závorou (brankou) a se zábradlím. Toto zařízení bude napojeno na ovládací pult v místnosti obsluhy. Mincovní automat kontroly vstupu bude v provedení dle výpisu výrobků a bude upřesněn při realizaci stavby.  Nad vstupem bude umístěn světelný poutač pro WC 4 x, na objektu ze strany Karlova náměstí a v průjezdu směrovky (černé šipky na sloupcích).

Jednotlivé instalace – ZTI, VZT, ÚT, elektro a venkovní kanalizace vč. napojení na stávající rozvody  jsou řešeny v samostatných oddílech této dokumentace.

f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Tepelné odpory jednotlivých stavebních konstrukcí odpovídají příslušným stavebním normám.

g) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržená stavba objektu vychází z požadavku investora a bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude stavěn za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu.