Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 50

Tel.568821935

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby

"Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 06/17

Název stavby:      Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč

Místo stavby:      Karlovo náměstí 28/22, 674 01 Třebíč

Investor:              Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, červen 2017                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby

"Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 06/17

A.1 Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

a)  název stavby:   Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč

b) místo stavby:   Karlovo náměstí 28/22, 674 01 Třebíč

c) předmět dokumentace:  Dokumentace pro stavební řízení v rozsahu pro

provedení stavby

A.1.2  Údaje o žadateli

a)  jméno, příjmení, adresa:

Město Třebíč Karlovo nám. 104/55  674 01 Třebíč

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  jméno, příjmení, adresa, IČ:

Ing. Jiří Hnízdil,  Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

Kancelář: Karlovo nám. 50, 674 01 Třebíč

IČO:  127 34 411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby

b) jméno jméno, příjmení hlavního projektanta:

Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace:

Stavební část:

Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

IČ:  12734411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby

ZTI, ÚT, VZT, plynoinstalace, venkovní dešťová kanalizace

Ing. Kateřina Krechlerová, Sokolí 24, 674 01 Třebíč

ČKAIT 1003426, obor technika prostředí staveb, vytápění, zdravotechnika, vzduchotechnika, energetika

Elektročást:

ESTING s.r.o., Okrajová 1335/5, 67401 Třebíč, IČ: 27710416

Zdeněk Musil

Požární bezpečnost:

Ing. Jaroslav Zadražil, Mikulovice 14, 675 22 Stařeč

IČ:  12153991, ČKAIT 1400138, obor pozemní stavby

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Snímek katastrální mapy

- Požadavky investora

- Vlastní prohlídka objektu a jeho zaměření

- Částečné výkresy objektu původní dokumentace

- Příslušné normy a předpisy

A.3 Údaje o území

a)  rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území:

Zastavěné území v centru města Třebíče na Karlově náměstí v jeho severní části

b) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů (památková zóna, rezervace, chráněné území, záplavové území

Stavba leží v záplavové oblasti řeky Jihlavy, nachází se v památkové zóně města Třebíče – Karlovo náměstí.

c)  údaje o odtokových poměrech:

Odtokové poměry dobré

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:

Stavba „Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“ je v souladu s územně plánovací dokumentací města Třebíče.

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby a údaje o jejich souladu s územně plánovací dokumentací:

Na stavbu „Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“ bude vydáno stavební  povolení dle schválené dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby - je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Stavba je v souladu s dodržení obecných požadavků na využití území

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

jsou splněny

h)  seznam výjimek a úlevových řešení:

nejsou žádné

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic:

nejsou žádné.

j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru

nemovitostí):

Parc. č. st. 64 k.ú. Třebíč – zastavěná plocha a nádvoří v majetku investora – Města Třebíče

Sousední pozemky:

Parc.č. st. 64 k.ú. Třebíč – zastavěná plocha a nádvoří

| Budínská Kateřina, Pod kaštany 57/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |  |
| --- | --- |
| Gregorová Karin, Lišky 512/7, 66441 Troubsko |  |
| Molenaarová Jana, Arne Nováka 6/10, Veveří, 60200 Brno |  |
| Pifková Jana, Arne Nováka 6/10, Veveří, 60200 Brno |  |

Další sousední pozemky a stavby – vše ostatní v majetku investora – Města Třebíče

A.4 Údaje o stavbě

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby:    změna dokončené stavby

b)  účel užívání stavby:   veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč

c)  trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:  nejsou žádné

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

Navržená stavba „Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“ vychází z požadavku investora a bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude stavěn za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu. Objekt je bezbariérový a bude v něm umístěno bezbariérové WC.

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků jiných právních

předpisů:

Požadavky dotčených orgánů a  požadavky veřejnoprávních orgánů jsou respektovány a byly zapracovány do dokumentace v rámci tohoto projektového stupně dokumentace.

g)  seznam výjimek a úlevových řešení:

nejsou žádné

h)  navrhované kapacity stavby:

Veřejné WC:

Užitková plocha celkem:                           96,72 m2

Zastavěná plocha  celkem:                      136,12 m2

Obestavěný prostor celkem:                    723,82 m3

Výška hřebenu od podlahy 1.N.P.:          + 6,600 m

Výška okapu od podlahy 1.N.P.:             + 4,035 m

Sklon střechy:                                          16,5o

základní bilance stavby:

Spotřeba tepla a el. energie:

Ústřední vytápění................................….. 16,7kW

TV..............................................……….    24W

Potřeba tepla pro vytápění                         18 900 kWh/rok

Potřeba tepla pro ohřev TV                       9 200 kWh/rok

Roční potřeba tepla celkem                      28 100 kWh/rok

Spotřeba el. energie – viz část elektro

Spotřeba plynu

Celková předpokládaná roční spotřeba plynu je 3800 m3/rok.

Celková maximální hodinová spotřeba je 2,61 m3/h.

Celková spotřeba vody

Qs = 2,91 l/s

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

A: Splaškové vody

| Druh; množství [ks]; spotřeba [l/s]; spotřeba celkem [l/s]. Umyvadlo; 11; 0,5; 5,5. Sprcha; 0; 0,8; 0. WC; 10; 2,5; 25,0. Dřez; 0; 0,8; 0. Výlevka; 1; 0,8; 0,8. Pisoár; 5; 0,5; 2,5. 33,8. Výpočtový průtok splaškových odpadních vod pro posuzovaný objekt je 2,91 l/s. Qs = K . √∑DU Qs = 0,5. √33,8 Qs = 2,91l/s Qs - výpočtový průtok splaškových odpadních vod (l/s) K - součinitel odtoku (-) DU - výpočtové odtoky (l/s |  |  |  | koef. | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem:                             Qs = 2,91 l/s

B: Dešťové vody

| Bilance srážkových vod: |  | plocha |  |  | koef. | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | střecha objektů, zp plochy | 194 |  | m2 | 0,9 | 2,8 |  | l.s-1 |
|  | celkem | 194 |  | m2 |  | 2,8 |  | l.s-1 |
|  | návrhová srážka 15 min. | 194 |  | P = | 1 | 0,016 |  | l.s-1.m-2 |

| Roční bilance srážkových vod: |  | plocha |  |  | koef. | objem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roční srážkový úhrn |  |  |  |  | 650 |  | mm |
| 1. | střecha objektu | 194 |  | m2 | 0,9 | 174,6 |  | m3 |
|  | celkem | 194 |  | m2 |  | 79 |  | m3/rok |

Celkem                                                        174,6 x 0,65 =  113 m3/rok

- Přípojka dešťové  kanalizace je v dimenzi DN150.

Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže pro využití dešťových typu KOMBI 5EO, dešťová voda bude využívána pro splachování.

Návrh potřebného retenčního objemu dle ČSN 75 9010:

Doba trvání deště 120 min..retenční odtok 0,6l/s …retenční objem ..4,7m3.. povrchový odtok.. 0,8l/s

Stanovení retenčního objemu bylo provedeno pro dobu trvání deště 120min. Vmin=4,7m. Jako retenční systém byla navržena akumulační nádrž o objemu 4,7m3 a voda z ní využita pro splachování wc.

j)  základní předpoklady výstavby:     Staveniště je volné

k)  orientační náklady stavby:               viz rozpočet stavby

A.5 Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba „Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč“ bude tvořit jeden stavební objekt.

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.