Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.728966753

D.1.1       Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro provedení stavby

"Oprava WC autobusového nádraží Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 03/18

Název stavby:      Oprava WC autobusového nádraží Třebíč

Místo stavby:      Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč

Investor:              Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, březen 2018                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro provedení stavby

"Oprava WC autobusového nádraží Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 03/18

a) Identifikační údaje

1.1   Investor:             Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

1.2   Projektant:          Ing. Jiří Hnízdil,  Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

Kancelář: Karlovo nám. 50, 674 01 Třebíč

IČO:  127 34 411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby

1.3   Název stavby:     Oprava WC autobusového nádraží Třebíč

1.4   Místo stavby:      Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč

1.5   Okres:                 Třebíč

1.6   Kraj:                   Vysočina

1.7   Charakteristika stavby dle její novosti:    Oprava

1.8   Odvětví a podotvětví stavby:                   Občanská výstavba

1.9   Stupeň dokumentace:                               Dokumentaci  pro provedení stavby

1.10  Dodavatel stavby:                                    Bude vybrán ve výběrovém řízení

b) Účel objektu

Objekt WC je umístěn v budově  autobusového nádraží č.p. 137/9 na Komenského náměstí v Třebíči. Stávající WC je umístěné v 1.N.P. objektu – v nádražní hale a je v neuspokojivém stavu, proto bude kompletně opraveno.

c) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Architektura objektu je dána jeho funkcí a  stávajícím stavem objektu. Opravou WC se nebude zasahovat do jeho vzhledu.

d) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Užitková plocha WC celkem:                   36,67 m2

Zastavěná plocha  celkem:                        46,00 m2

Obestavěný prostor celkem:                    174,80 m3

e) Technické a konstrukční řešení objektu

Stávající budova autobusového nádraží je dvoupodlažní stavba s plochou střechou a s nosnou konstrukcí s ŽB skeletem. Obvodové stěny zděné, příčky na WC zděné. Do stávajících stavebních konstrukcí se nebude zasahovat, jedná se pouze o opravu vnitřních prostorů jednotlivých místností WC. Bezbariérový záchod bude ponechán bez úprav, byl opraven již v nedávné minulosti.

Práce HSV

Bourací práce

V místnostech WC dojde k vybourání stávajících kabin WC z tvrzených desek v nosné konstrukci z hliníkových profilů, vybourání dlažby a obkladů stěn a v místech porušené omítky.

Pro jednotlivé instalace budou vybourány potřebné průrazy, otvory a drážky ve stávajících konstrukcích.

Konstrukce vodorovné

Stropní konstrukce zůstává stávající, bude proveden nový SDK podhled z desek sádrokartonových vodě odolných. Do podhledu budou osazeny osvětlovací tělesa a el. sálavé panely pro vytápění jednotlivých prostorů WC. Dále budou do podhledu osazeny ventilační talíře nového odsávání WC.

Podlahy, mazaniny

Po vybourání keramických dlažeb budou stávající betonové podlahy přebroušeny a přetmeleny, popř. se opatří samonivelační stěrkou.

Omítky

Vnitřní omítky  stěn budou vápennocementové štukové, provede se jejich vyspravení v rozsahu 30 %.

Práce PSV

Konstrukce truhlářské

Jednotlivé záchodové kabiny budou půdorysné velikosti dle původních stávajících a výšky 2,10 m, jsou řešeny jako kabinkový systém z tvrzených desek HPL tl. 18 mm do nosné konstrukce z hliníkových profilů kotvených do stěn. Nožičky výšky 18 cm, šířka dveří 70 cm, dveře otevíravé dovnitř s pantem z nerezové oceli a zabraňujícímu uskřípnutí prstů, zámek zevnitř uzavíratelný s možností otevření nástrojem zvenkovní strany. Signalizace obsazení WC, dveře vyregulované při neobsazeném WC do otevřené polohy. Barevné řešení – stěny kabinek a dveře světle šedé, jinak dle požadavků investora.

Okna,  dveře

V místnosti úklidu a  pisoárů budou stávající dřevěná zdvojená okna vyměněna za nová okna sklápěcí s izolačními trojskly v rozměrech původních oken. Nová okna budou opatřena pákovým mechanismem otvírání křídel a bezpečnostní fólií. Vnitřní okenní parapety budou z tvrzených desek HPL.

Rovněž budou vyměněné všechny vnitřní dveře za plné dřevěné  otočné  dýhované (světlý dub) původních  rozměrů a budou osazené do stávajících ocelových zárubní. Zámky ve dveřích vložkové FAB , ve vstupních dveří bezpečnostní.

Ve dveřích vstupních  a v předsíních WC budou do dveří osazeny ventilační mřížky.

Dveře na WC invalidní budou opatřeny zvenčí madlem pro vozíčkáře.

Nátěry, malby

Stávající kovové dveřní zárubně budou opatřeny novým syntetickým dvojnásobným nátěrem v barvě dle výběru investora.

Vnitřní malby stěn se provedou dvojnásobné Primalexem bílé.

Obklady, dlažby

Vnitřní obklady v jednotlivých místnostech keramické velikosti 600/300 mm, dlažba rovněž velkoplošná, vše v barvě a provedení  dle výběru investora.

Ostatní konstrukce

Stávající potrubí VZT je nefunkční a proto bude nahrazeno novým odvětráním jednotlivých místností s odvedením do fasády objektu. Stávající ventilační mřížky na potrubí a ve stěnách budou zaslepeny.

V další etapě renovace WC autobusového nádraží bude upraven vstup na WC a pro kontrolu vstupu bude v přístupové hale umístěn mincovní (karetní) automat kontroly vstupu s únikovou závorou (brankou) a se zábradlím. Toto zařízení bude napojeno na ovládací pult v bezprostřední blízkosti u vstupu na WC, kde bude stálá obsluha.     Jednotlivé instalace – ZTI, VZT, ÚT, elektro vč. napojení na stávající rozvody  jsou řešeny v samostatných oddílech této dokumentace.

g) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržená oprava objektu vychází z požadavku investora a bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude stavěn za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu.