Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.728966753

D.1.1       Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro provedení stavby

"Oprava prostor autobusového nádraží Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 09/18

Název stavby:      Oprava prostor autobusového nádraží Třebíč

Místo stavby:      Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč

Investor:              Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, květen 2018                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro provedení stavby

"Oprava prostor autobusového nádraží Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 09/18

a) Identifikační údaje

1.1   Investor:             Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

1.2   Projektant:          Ing. Jiří Hnízdil,  Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

Kancelář: Karlovo nám. 50, 674 01 Třebíč

IČO:  127 34 411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby

1.3   Název stavby:     Oprava prostor autobusového nádraží Třebíč

1.4   Místo stavby:      Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč

1.5   Okres:                 Třebíč

1.6   Kraj:                   Vysočina

1.7   Charakteristika stavby dle její novosti:    Oprava

1.8   Odvětví a podotvětví stavby:                   Občanská výstavba

1.9   Stupeň dokumentace:                               Dokumentaci  pro provedení stavby

1.10  Dodavatel stavby:                                    Bude vybrán ve výběrovém řízení

b) Účel objektu

Opravované prostory jsou umístěny v budově  autobusového nádraží č.p. 137/9 na Komenského náměstí v Třebíči. Tyto prostory slouží k prodeji jízdenek a místenek, a  byla zde  umístěna úschovna zavazadel a předprodej MAD. Prostory jsou v návaznosti na v nádražní halu s čekárnou a jsou v neuspokojivém stavu, proto budou kompletně opraveny a bude zde umístěna navíc dětská místnost a kuchyňka..

c) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Navržené stavební úpravy budou v souladu s urbanistickým řešení dané lokality a nebudou měnit stávající stav budovy.

Architektura objektu je dána jeho funkcí a  stávajícím stavem objektu. Opravou prostor na autobusovém nádraží se nebude zasahovat do jeho vzhledu.

d) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Užitková plocha opravovaných místností celkem:                   47,73 m2

Zastavěná plocha  celkem:                                                        53,51 m2

Obestavěný prostor celkem:                                                    203,87 m3

e) Dispoziční řešení

Opravované prostory jsou umístěny v 1.N.P. objektu – vlevo od nádražní haly s čekárnou v  1.N.P.. Dle požadavku investora budou opraveny dotčené místnosti kompletně – oprava omítek, nové podlahy, podhledy, nové výplně otvorů, elektroinstalace a další. Pro zlepšení komfortu pro cestující bude  upraven prostor pro prodej jízdenek a místenek se vstupem z nádražní haly a bude zde umístěna navíc dětská místnost rovněž s přístupem z nádražní haly a kuchyňka.

Přehled jednotlivých opravovaných místností:

Prodej jízdenek a místenek                       19,10 m2

Dětská místnost                                         19,21 m2

Kuchyňka                                                    9,42 m2

f) Technické a konstrukční řešení objektu

Stávající budova autobusového nádraží je dvoupodlažní stavba s plochou střechou a s nosnou konstrukcí s ŽB skeletem. Obvodové stěny zděné, příčky na WC zděné. Do stávajících stavebních konstrukcí se bude zasahovat v nezbytné míře, jedná se převážně pouze o opravu vnitřních prostorů jednotlivých místností.

Práce HSV

Bourací práce

Bude vybourána příčka tl. 19 cm mezi původní úschovnou zavazadel a místností předprodeje MAD. Tato příčka není nosná, je zděná a v horní části je vyzděna ze šesti řad skleněných tvárnic. Dále bude vybouráno zdivo v příčce pro zvětšené dveře mezi dětskou místností a kuchyňkou a pro osazení nového překladu nad dveřním otvorem. Budou vybourány dřevěné přepážky v místnosti prodeje jízdenek, zdemontovány dřevěné obklady stěn, podhledy stropů, podlahy a budou vybourány okna ve stěně do nádražní haly.

Pro napojení ZTI pro nový dřez v kuchyňské lince budou ve stěně vybouráno patřičné otvory – průrazy.

Konstrukce vodorovné

Stropní konstrukce zůstává stávající, bude proveden nový SDK podhled z desek sádrokartonových. Na podhled budou přisazena osvětlovací tělesa.

Nad dveře mezi dětskou místností a kuchyňkou se pro zvětšený dveřní otvor  osadí žel. bet.překlad.

Podlahy, mazaniny

Po odstranění PVC podlahoviny  budou stávající betonové podlahy přebroušeny a přetmeleny, popř. se opatří samonivelační stěrkou. Podlaha v původní místností předprodeje MAD je betonové a je snížená  o 2 - 3 cm, bude proto vyrovnána na úroveň okolních podlah deskami Cetris tl. 20 mm, které budou kotveny do podlahy, opatřeny penetrací podkladu a bude zde položen zátěžový koberec na gumové podložce. Podlaha v kuchyňce bude z PVC lepená na podklad, v místnosti prodeje jízdenek bude z keramické dlažby.

Omítky

Vnitřní omítky  stěn budou vápennocementové štukové, provede se jejich vyspravení v rozsahu 30 %.

Práce PSV

Konstrukce truhlářské

V jednotlivých místnostech bude proveden nový SDK podhled z desek sádrokartonových tl. 12,5 mm. Do podhledu budou osazeny osvětlovací tělesa.

V dětské místnosti bude osazena nová kuchyňská linka dl.cca 2,40 m s nerez dřezem.

Linka bude se spodními i vrchními skříňkami běžných rozměrů a provedení dle výběru investora.

Okna,  dveře

V místnostech sousedících s nádražní halou budou vyměněny stávající okna a vstupní dveře za plastové s izolačním dvojsklem. Rámy i křídla oken v barvě šedostříbrné. Kování stříbrný titan, spodní části dveří plné. Klika poplastovaná, zámek bezpečnostní s vložkou FAB. Vstupní dveře z nádražní haly budou z vnitřní strany opatřeny  madlem pro vozíčkáře. Okna budou opatřeny hliníkovými zastiňujícími žaluziemi.

Rovněž budou vyměněné všechny vnitřní dveře za plné dřevěné  otočné  dýhované (světlý dub) původních  rozměrů a budou osazené do stávajících ocelových zárubní, mino dveře mezi dětskou místností a kuchyňkou, které budou rozšířené na šířku 80 cm a budou osazené do nové kovové zárubně.

V místnosti prodeje jízdenek a místenek bude instalována prosklená hliníková přepážka s dveřmi, v přepážceé bude zabudovaná bezpečnostní  přesuvná peněžní   miska pro peníze a dokumenty a oboustranný pult. Zasklení stěny sklem jednoduchým tl. 6 mm s nalepenou bezpečnostní fólií. Barva rámů a dveřního křídla šedostříbrná, klika dveří poplastovaná, zámek bezpečností s vložkou FAB.

Nátěry, malby

Stávající i nové kovové dveřní zárubně budou opatřeny novým syntetickým dvojnásobným nátěrem v barvě dle výběru investora.

Vnitřní malby stěn a nových podhledů se provedou dvojnásobné  bílé.

Obklady, dlažby

Vnitřní obklad u kuchyňské linky a dlažba v místnosti prodeje jízdenek bude  keramická velikosti, barevnosti a materiálu dle výběru investora, kolem stěn bude keramický soklík.

Ostatní konstrukce

Dřez u kuchyňské linky bude napojen přes zeď na teplou a studenou vodu na stávající rozvody, rovněž tak kanalizační odpad, který povede po stěně v místnosti bývalé kotelny a napojí se na odpadní potrubí pod stávajícím umyvadlem.

Bude provedena oprava rozvodů vytápění, potrubí k jednotlivým otopným tělesům bude dle možností vedeno nad podlahou, nebo nad podhledem místností, otopná tělesa budou opatřeny novým nátěrem.

g) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržená oprava objektu vychází z požadavku investora a bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude stavěn za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu.