Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 61/50

Tel.728966753

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro provedení stavby

"Oprava prostor autobusového nádraží Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 09/18

Název stavby:      Oprava prostor autobusového nádraží Třebíč

Místo stavby:      Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč

Investor:              Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

V Třebíči, květen 2018                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci  pro provedení stavby

"Oprava prostor autobusového nádraží Třebíč“

investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 09/18

B.1 Popis území stavby

a)  charakteristika stavebního pozemku:

Opravované prostory jsou umístěny v budově  autobusového nádraží č.p. 137/9 na Komenského náměstí v Třebíči. Tyto prostory slouží k prodeji jízdenek a místenek, a  byla zde  umístěna úschovna zavazadel a předprodej MAD. Prostory jsou v návaznosti na v nádražní halu s čekárnou a jsou v neuspokojivém stavu, proto budou kompletně opraveny a bude zde umístěna navíc dětská místnost a kuchyňka..

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

V místě stavby nebyl  doposud prováděn žádný průzkum.

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou žádná

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddol. území apod.:

Stavba  se nachází v záplavovém území řeky Jihlavy.

.

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  poměry v území:

Stavba nebude mít negativní vlivy na okolní pozemky a okolí, odtokové poměry v území nebudou opravou prostor autobusového nádraží Třebíč negativně ovlivněny.

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Nejsou žádné, jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu.

g)  požadavky na max. zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Požadavek na vyjmutí ze ZPF není.

h)  územně technické podmínky:

Opravované prostory jsou umístěny v budově  autobusového nádraží č.p. 137/9 na Komenského náměstí v Třebíči vlevo od nádražní haly s čekárnou v  1.N.P. objektu. Jedná se o opravu části objektu s napojením na stávající instalace uvnitř objektu.

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice:

Nejsou žádné.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity

Užitková plocha opravovaných místností celkem:                   47,73 m2

Zastavěná plocha  celkem:                                                        53,51 m2

Obestavěný prostor celkem:                                                    203,87 m3

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Navržené stavební úpravy budou v souladu s urbanistickým řešení dané lokality a nebudou měnit stávající stav budovy.

b)  architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení:

Architektura objektu je dána jeho funkcí a  stávajícím stavem objektu. Opravou prostor na autobusovém nádraží se nebude zasahovat do jeho vzhledu.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení opravovaných prostor na autobusovém nádraží Třebíč je dáno stávajícím stavem – jedná se pouze o opravu.

B.2.4 Bezbariérové úžívání stavby

Dotčené prostory jsou bezbariérové, na vstupních dveří do dětské  místnosti a místnosti prodeje jízdenek bude z vnitřní strany osazeno madlo pro vozíčkáře.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro bezpečnost osob při užívání objektu jsou navrženy jednotlivé konstrukce stavby  tak, aby splňovaly veškeré bezpečnostní normy a obecné požadavky na výstavbu.

B.2.6 Základní charakteristika objektu, technický popis stavby

a)  stavební řešení

Opravované prostory jsou umístěny v 1.N.P. objektu – vlevo od nádražní haly s čekárnou v  1.N.P.. Dle požadavku investora budou opraveny dotčené místnosti kompletně – oprava omítek, nové podlahy, podhledy, nové výplně otvorů, elektroinstalace a další. Pro zlepšení komfortu pro cestující bude  upraven prostor pro prodej jízdenek a místenek se vstupem z nádražní haly a bude zde umístěna navíc dětská místnost rovněž s přístupem z nádražní haly a kuchyňka.

b)  konstrukční a materiálové řešení:

Stávající budova autobusového nádraží je dvoupodlažní stavba s plochou střechou a s nosnou konstrukcí s ŽB skeletem. Obvodové stěny zděné, příčky na WC zděné. Do stávajících stavebních konstrukcí se bude zasahovat v nezbytné míře, jedná se převážně pouze o opravu vnitřních prostorů jednotlivých místností. Stavební výrobky použité na opravu budou běžného provedení.

c)  mechanická  odolnost a stabilita

Jednotlivé konstrukce stavby  jsou navrženy tak, aby nedošlo ke zřícení stavby nebo její části a nemělo za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření.

Jednotlivé nové stavební prvky a konstrukce byly navrženy v souladu s ČSN 73 0035 (stálá,  normová a klimatická zatížení a zatížení stavebních konstrukcí).

Uvažovaná zatížení: užitné normové rovnoměrné zatížení

- občanské stavby....................................... .2,0 kN/m2

zatížení sněhem .......so = 1,00 kN/m2 - II. sněhová oblast

zatížení větrem  .......wo = 0,55 kN/m2 - IV. větrová oblast

Z pohledu stavebně konstrukčního lze konstatovat, že opravované prostory a celý objekt autobusového nádraží Třebíč po realizaci opravy bude mít potřebnou únosnost a stabilitu, podmínky pro zajištění stability objektu jsou únosností základové spáry dodrženy. Vybouraná příčka mezi  původní úschovnou zavazadel a místností předprodeje MAD není nosná.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stávající budova autobusového nádraží ve které se budou opravovat prostory pro prodej jízdenek  je umístěna na Komenského náměstí v Třebíči č.p. 137/9 vlevo od  nádražní haly v 1.N.P..

Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě a při opravě budou jednotlivé instalace napojeny na stávající.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení celého objektu nebude opravou prostor uvnitř budovy dotčeno a stavba splňuje požární bezpečnost dle platných ČSN. Stávající rozdělení budovy na požární úseky se nebude měnit, do požárně oddělujících konstrukcí se nebude zasahovat.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi, tepelně technické hodnocení

Není předmětem této dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby a na prostředí

Při návrhu stavby a při její realizaci i při užívání objektu budou  dodrženy veškeré hygienické předpisy a normy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Budova na autobusovém nádraží v Třebíči je odolná vůči povětrnostním vlivům.

Další škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stavbu nejsou známy.

Stavba  se nenachází v záplavové oblasti řeky Jihlavy, možnost sesuvů půdy v okolí stavby není a nejedná se o poddolované území. Pro stavbu nejsou požadavky na řešení a opatření proti seizmickým účinkům. Hluk při výstavbě a při užívání stavby  nebude překračovat přípustné hodnoty dle obecně platných předpisů.   V objektu nebude umístěno žádné zařízení, které by bylo zdrojem hluku a vibrací.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky:

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Opravované prostory na autobusovém nádraží v Třebíči jsou napojeny na  stávající instalace v budově, tyto se nebudou opravou měnit.

B.4 Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení:

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

c)  doprava v klidu:

Opravované prostory jsou umístěny v budově  autobusového nádraží č.p. 137/9 na Komenského náměstí v Třebíči v 1.N.P. objektu – vlevo od  nádražní haly, ze které budou  také přístupné, dále budou přístupné ze služebního vchodu nádražní budovy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Nejsou žádné.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Ochrana ovzduší: 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší

Navrženou stavbní  úpravou prostor autobusového nádraží v Třebíči nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

.

Ochrana proti hluku: Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Stavba nebude zdrojem zvýšené hladiny hluku. Hlučné mechanismy budou používané jen na nezbytně nutnou dobu a jejich provoz bude limitován.

Ochrana vody: dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách

Prováděním ani následným provozem stavby nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost a množství podzemních vod. Zhotovitel stavby musí používat zařízení, vhodné technologické postupy a zacházení s nebezpečnými látkami takovým způsobem, aby se zabránilo nežádoucímu smíchání s odpadovými vodami nebo s vodou z povrchového odtoku. Materiály použité na stavbu nebudou obsahovat zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy 1 zák. č. 254/2001 Sb).

Odpady vzniklé stavbou: vyhl. č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů

Množství a zatřídění odpadů vzniklých stavbou a jejich likvidace – viz. odd. B.8.g v této zprávě.

Odpady vzniklé užíváním stavby:

Užíváním stavby vznikne běžný komunální odpad, který bude separován a bude ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na skládku na základě smluvního vztahu. Splaškové a dešťové vody jsou odvedeny do jednotné kanalizace města Třebíče.

Ochrana půdy:

Zájmy na ochranu dle zák. 334/19992 Sb., o ochraně ZPF a zájmy dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny budou při výstavbě dodrženy dle příslušných ustanovení těchto zákonů.

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu:

Ochrana přírody, krajiny a vodních  zdrojů  nebude průběhem stavby a následným provozem v ní  dotčena.

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

Stavba opravy prostor autobusového nádraží v Třebíči nemá na výše uvedené vliv.

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA:

Není předmětem této stavby

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany   podle jiných právních předpisů:

Nejsou žádná

B.7 Ochrana obyvatelstva

Není předmětem této dokumentace.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Veškeré napojení jednotlivých médií pro potřebu výstavby bude ze stávajících instalací v objektu, který je v majetku investora – města Třebíče.

b)  odvodnění staveniště:

V rámci stávajícího stavu.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a techn. infrastrukturu:

Staveniště pro opravu prostor autobusového nádraží  bude prováděno uvnitř objektu a z pozemku investora města Třebíče a nebude zasahovat na cizí sousední pozemky.

Příjezdy na staveniště jsou možné ze stávajících komunikací. Sociální zařízení bude využíváno ve stávajícím objektu. Zdroj vody a el. energie z vnitřních rozvodů.

d)  vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba opravy prostor na autobusovém nádraží Třebíč nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin:

Při provádění stavby nebude zasahováno na okolní pozemky. Ostatní požadavky nejsou žádné.

f)  max. zábory pro staveniště:

Nejsou žádné.

g)  max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Dle  zák. o odpadech  č. 185/2001  Sb. a katalogu odpadů  při provádění stavby bude likvidace a zatřídění odpadů následovná:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód          Název druhu odpadu                                         Hmotnost     Kategorie

druhu                                                                                                       odpadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

170 904 - Směsný stavební  a  demoliční odpad                   cca 8 t             N

odvoz na skládku

170 203 - Odpad z obalů z fólií z plastů                                   0,05 t           O

odvoz na skládku

Odpad bude uložen na skládky dle příslušných předpisů.

Zhotovitel stavby může uložit odpady na jím vybraném místě, před dokončením díla zhotovitel doloží objednateli doklad o řádné likvidaci odpadů.

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Nejsou žádné.

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě:

Při provádění stavby opravy prostor na autobusovém nádraží v Třebíči nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, potřeba koordinátora stavby:

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy , normy a ustanovení k zajištění bezpečnosti práce obecně vyplývajících ze zákoníku práce a zák. č. 309/2006 Sb a jejich prováděcích nařízení vlády.

Pracovníci provádějící zateplení objektu musí být řádně seznámeni s postupem prací a musí dodržovat výše uvedené platné předpisy a vyhlášky.

Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce je odpovědná realizační firma v součinnosti s investorem. Při projektování a přípravě odstranění stavby byla zvážena  rizika stavby. Při realizaci stavby pracovníci musí    používat osobní ochranné pomůcky určené pro danou práci.  Zařízení poháněná el. proudem musí být řádně uzemněna dle ČSN. Staveniště je třeba vybavit lékárničkou pro první pomoc. V rámci stavby bude zajištěn koordinátor stavby, je třeba postup výstavby zajistit stavebním dozorem a dozorem investora a projektanta.

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Dotčené prostory jsou bezbariérové, na vstupních dveří do dětské  místnosti a místnosti prodeje jízdenek bude z vnitřní strany osazeno madlo pro vozíčkáře.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při realizaci stavby nebude nutné zajištění tzv. zvláštní užívání komunikace.   Objekty zařízení staveniště budou vymezeny na pozemku investora kolem objektu. Transport stavebního materiálu bude prováděn po silnici, komunikacích a po zpevněných dlážděných plochách.

Obvod staveniště bude  je dán vnitřní dispozicí objektu.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění

Při provádění veškerých prací je nutno dodržet podmínky stanovené provozovatelem objektu.

n) Předpokládané zahájení výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby 4 měsíce.

Začátek stavby:                       08/2018

Ukončení stavby:                    11/2018