LOKALITA „ ZA POLIKLINIKOU“

Komunikace a technická

infrastruktura

Dokumentace pro ohlášení stavby nebo

pro vydání stavebního povolení

a pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

paré č.:

ÚVOD  dokumentace

- Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

- Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost zhotovitele a ne projektanta ani objednatele.

- Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.

- V případě, že zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit formou obecného technického popisu. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.

- Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou obecného technického popisu, který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek, pokud jeho standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této PD. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.

- V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení zodpovědnému projektantovi.

- Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. Zodpovědný projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Údaje o stavbě

Název stavby:

Lokalita „Za Poliklinikou“ komunikace a technická infrastruktura

Místo stavby:     	k.ú. Třebíč (769738),

parc.č. : 820/1, 825/12, 820/131, 825/11, 862/1, 956/4, 863/1, 1493/1, 820/234, 956/11, 868/1, 820/232, 820/9, 820/10, 820/2,

825/1, 820/108, 820/74, 820/120, 502/4, 502/3

Předmět projektové dokumentace :

- nová stavba

- trvalá stavba

- komunikace a technická infrastruktura

Předkládaná  dokumentace je v úrovni projektu pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky č.499/2006 Sb., ve znění novely 405/2017Sb. o dokumentaci staveb, příloha č.12

Předkládaná  dokumentace je v úrovni projektu pro provádění stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb., ve znění novely 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č.13

Údaje o stavebníkovi

Vlastník: 	Město Třebíč, Karlovo nám.104/55, 67 401 Třebíč

Investor:		 Město Třebíč, Karlovo nám.104/55, 67 401 Třebíč

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Lubomír Vostal, autorizovaný inženýr - ČKAIT 1000425

Husova 10, 674 01 Třebíč

IČO 130 75 047, DIČ: CZ 480709453

Tel.: +420 568 844 612, Mobil: +420 604 261 521

e-mail: ing.lubomir.vostal@seznam.cz, info@vostal.com, www.vostal.com

Zakázka č.:	31/2017

Členění stavby na objekty :

SO 01 - Komunikace

SO 02 – Inženýrské sítě -	SO 02.1  - kanalizace dešťová

-	SO 02.2  - kanalizace splašková

-	SO 02.3  - vodovod

SO 03 – Plynovod

SO 04 – Rozvody VO, SLP

SO 05 – Sadové úpravy

SO 06 – Přeložka fy Itself s.r.o.

B.1/ POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Řešené území se nachází v katastrálním území města Třebíč. Jedná se o zastavitelné území z hlediska schváleného územního plánu města Třebíče.

Současné využití předmětných ploch je převážně evidováno jako orná půda. Navrhované využití je určeno jako lokalita pro výstavbu rodinných domků. V řešeném území je plánována realizace 39 RD.

Předmětná akce Lokalita „Za Poliklinikou“ komunikace a technická infrastruktura se týká řešení komunikační a technické obslužnosti prostoru pro plánované navržení výstavby RD.

Trasa vedená severojižním směrem, východně od stávajícího parkoviště návštěvníků Lékařského domu, současně řeší nárůst parkovacích míst pro toto lékařské zařízení. Souběžně je vedena přeložka stávající cyklotrasy. Účelové komunikace zahrádkářské kolonie jsou návrhem řešení respektovány a nebudou pro účely budování a provoz lokality RD využívány.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Řešené území je koncipováno v souladu:

- s územním plánem města Třebíč

- s vydaným rozhodnutím o umístění stavby, vydané MěÚ Třebíč odborem výstavby pod č.j. OV 17432/18-SPIS 3501/2018/Pr ze dne 30.10.2018

- s vyjádřením a podmínkami stanovisek DOSS

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Navrhovaná výstavba komunikace a technická infrastruktura pro plánovanou výstavbu RD je v souladu s územně plánovací dokumentací.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výstavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. Výstavba splňuje obecné požadavky na využívání území.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Dokumentace je zpracována v souladu se zadáním objednatele a dle konzultací s podmínkami stanovisek dotčených orgánů.

- Dle podmínek ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vydané pod zn.:POS 533201/18Pyr. ze dne 30.5.2018 je realizace stavby podmíněna překládkou trasy SEK. Trasa je navržena v části dokumentace C/ situační výkresy, výkres číslo C3 - koordinační situace. Přeložka bude provedena ve společném koridoru s vedením trasy přeložky Itself a nově provedeným vedením městské sítě.

- Dle vyjádření fy Itself s.r.o.,vydané 4.6.2018 pod číslem jednacím 18/002056-A je navržena přeložka vedení trasy DOK-ITSELF. Trasa je navržena v části dokumentace SO06 – přeložka fy Itself s.r.o.

- Dle vyjádření E.ON Servisní, vydané pod číslem D8626-16236903 ze dne 5.3.2018, o existenci zařízení distribuční soustavy viz C/ situační výkresy, výkres číslo C3 - koordinační situace. Přeložka vedení EON VN, NN bude provedena v rámci nákladů EON. Nově provedené vedení NN v lokalitě rodinných domů bude provedeno na základě smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12420502 uzavřenou dne 24.8.2018 mezi Městem Třebíč, Karlovo nám.104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč a provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Dokumentace je zpracována na základě:

- Geodetické zaměření řešeného území, zpracované Ing. Mojmírem Novotným. Měření proběhlo v květnu 2017.

- Inženýrko-geologický průzkum v řešeném území, zpracované Mgr. Antonínem Kopřivou. Průzkum byl proveden v květnu 2017

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů,

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. Území není památkovou rezervací ani památkovou zónou. Území se nenachází ve zvláště chráněném území.

Ochranná pásma zařízení technické infrastruktury jsou standardního charakteru a jsou respektovány.

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dotčené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba komunikace a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů nebude mít, po svém dokončení, při provozu negativní vliv na okolní stavby.

Realizací plánovaných rodinných domů, komunikace a inž. sítí se změní odtokové poměry v území.

Dešťové vody z pozemků pro rodinné domu budou likvidované na pozemku.

Z komunikace je navrženo odvedení dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace pod lokalitou. Východní část komunikace bude odvodněna do průlehu okolo komunikace.

Trasa vedená severojižním směrem, východně od stávajícího parkoviště návštěvníků Lékařského domu, současně řeší velmi naléhavou potřebu nárůstu parkovacích míst pro toto lékařské zařízení.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace, demolice nejsou požadovány.

V rámci výstavby budou odstraněny vybrané stromy a drobné keře viz. projektová dokumentace objekt SO.05 Sadové úpravy.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Výstavba vyvolává požadavky na zábor ZPF.

Trvalý zábor zemědělského půdního fondu je řešen pro celou lokalitu společně a je součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

- Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ke stavbě „Za Poliklinikou“ – komunikace a technická infrastruktura v k.ú. Třebíč vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, pod číslem jednacím KUJI 31399/2018 ze dne 2.5.2018. Podmínky vyplývající z výše uvedeného závazného stanoviska budou respektovány a při provádění stavby dodrženy.

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

## Dopravní napojení

Dopravní napojení lokality RD „Za Poliklinikou“ bude zajištěno prodloužením ulice Na Hvězdě. Taková koncepce řešení přispěje ke zklidnění dosud velmi frekventované dopravy na ulici Družstevní. Stávající komunikace mezi sportovním areálem Na Hvězdě a OD Lidl je připojena na ulici Znojemskou, která je součástí páteřní komunikační sítě města. Další dopravní napojení je navrženo novou obslužnou komunikací s napojením do ul. Vltavínská u „Lékařského domu“.

Trasa je vedena severojižním směrem, východně od stávajícího parkoviště návštěvníků Lékařského domu a současně řeší nárůst parkovacích míst pro toto lékařské zařízení. Souběžně je vedena přeložka stávající cyklotrasy. Účelové komunikace zahrádkářské kolonie jsou návrhem řešení respektovány a nebudou pro účely budování a provoz lokality RD využívány.

Obsluha území je zajištěna městskou hromadnou dopravou. Nejbližší zastávka autobusu „Třebíč poliklinika“ se nachází na ulici Vltavínská v docházkové vzdálenosti do 500 m.

## Napojení na technickou infrastrukturu

Město má v současné době vybudovanou v této lokalitě oddílnou kanalizaci, s tím že splaškové vody jsou odváděny do městské čistírny odpadních vod, která je umístěna na okraji města, dále je v předmětné oblasti vybudovaná síť vodovodů a plynovodů.

V navrhované lokalitě bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace a včetně odboček pro nemovitosti s revizními plastovými šachtami, dešťová kanalizace, vodovod s vyvedením přípojek na pozemky a plynovod s vybudováním měřicích pilířů.

- Zásobení pitnou vodou

V dostupné vzdálenosti od lokality je vybudován veřejný vodovod.

Vodovodní řady jsou v lokalitě  budou propojeny a zaokruhovány. Jednotlivé nemovitosti budou napojeny přípojkou pitné vody, která bude ukončena na hranici veřejného pozemku. Dále budou osazeny vodoměrné šachty, popř. budou vodoměry umístěny do domků – dle konkrétní situace bude řešit projekt RD.

- Zásobení plynem

Plynovod bude napojen na stávající rozvod, který je umístěn v blízkosti školy na Václavském náměstí.

Jednotlivé nemovitosti budou napojeny přípojkou plynovodu DN32-STL, která bude ukončena na hranici veřejného pozemku plynoměrným pilířem. Rozvod jednotlivých řadů bude proveden v plastovém potrubí PE100SDR11. Bude provedeno napojení na stávající STL rozvod v blízkosti školy Václavské náměstí.

- Připojení na dešťovou kanalizaci

Tato nová navrhovaná dešťová kanalizace bude provedena jako gravitační s odtokem do stávající dešťové kanalizace s vyústěním do potoka v Libušině údolí pod lokalitou. Východní část komunikace bude odvodněna do průlehů okolo komunikace. Bude provedeno napojení jednotlivých vpustí v komunikaci na navrhovanou kanalizaci.

Do dešťové kanalizace nebudou napojeny soukromé plochy a nemovitosti. Tyto dešťové vody se budou likvidovat prostřednictvím vsakování a jejího jímání pro zálivku zahrad apod., na pozemku RD.

- Připojení na splaškovou kanalizaci

Tato nová navrhovaná splašková kanalizace bude provedena jako gravitační.

Kanalizace z celé lokality bude gravitačně dovedena a zaústěna do stávající splaškové kanalizace, která je vedena pod lokalitou.

Bude provedeno napojení jednotlivých rodinných domů na navrhovanou kanalizaci. Na nově vybudovaném potrubí budou provedeny odbočky s ukončením revizní šachtou na hranici veřejného pozemku. Tyto nové přípojky budou tedy odvádět pouze splaškové vody.

- Připojení el.

Veřejné osvětlení - napojení veřejného osvětlení pro RD lokality „Za poliklinikou“ a osvětlení navazujících komunikací bude provedeno z nově instalované rozvodnice veřejného osvětlení „RVO-2“- šest vývodů 400V, s elektroměrovou částí.

Slaboproudé rozvody - pro pozdější slaboproudých rozvodů v rámci městské sítě, budou v lokalitě „Za poliklinikou“ včetně přístupových tras, uloženy podél komunikace trubky HDPE 40/33.

Dále budou do nových, souběžných tras s městskou sítí, přeloženy stávající trasy světlovodných kabelů firmy ITSELF a trasy kabelů CETIN v prostoru východně od severojižní cyklostezky (podél Lékařského domu).

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Dopravní napojení během stavby bude řešeno příjezdem po stávající komunikaci ul. Na Hvězdě, která bude provedena jako prioritní. Účelem je zcela eliminovat pohyb techniky po Družstevní a Vltavínské ulici.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

|  | Parc.č. | k.ú. | Vlastník | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 820/1 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Orná půda |
| 2 | 825/12 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Trvalý travní porost |
| 3 | 820/131 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Orná půda |
| 4 | 825/11 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Trvalý travní porost |
| 5 | 862/1 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Orná půda |
| 6 | 956/4 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Trvalý travní porost |
| 7 | 863/1 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Orná půda |
| 8 | 1493/1 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Ostatní plocha |
| 9 | 820/234 | Třebíč | Lékařský dům, spol. s r.o., Vltavínská 1289/10, Horka-Domky, 67401 Třebíč. | Ostatní plocha |
| 10 | 956/11 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Trvalý travní porost |
| 11 | 868/1 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Orná půda |
| 12 | 820/232 | Třebíč | Lékařský dům, spol. s r.o., Vltavínská 1289/10, Horka-Domky, 67401 Třebíč | Ostatní plocha |
| 13 | 820/9 | Třebíč | Lékařský dům, spol. s r.o., Vltavínská 1289/10, Horka-Domky, 67401 Třebíč | Ostatní plocha |
| 14 | 820/10 | Třebíč | Lékařský dům, spol. s r.o., Vltavínská 1289/10, Horka-Domky, 67401 Třebíč | Ostatní plocha |
| 15 | 820/2 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Ostatní plocha |
| 16 | 825/1 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Ostatní plocha |
| 17 | 820/108 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | zahrada |
| 18 | 820/74 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | zahrada |
| 19 | 820/120 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | zahrada |
| 20 | 502/4 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Zahrada |
| 21 | 502/3 | Třebíč | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč | Ostatní plocha |

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Seznam sousedních pozemků viz. příloha na konci B. Souhrnné technické zprávy.

Řešení majetkových relací pro vydání stavebního povolení není předmětem této dokumentace.

B.2/ CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1/ Základní charakteristika stavby

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, popř. stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

- Nová stavba

b) Účel užívání,

Komunikace a technická infrastruktura (vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, plynovod, kabelové rozvody, vnější osvětlení, slaboproudé rozvody) pro plánovanou výstavbu rodinných domů.

c) Trvalá nebo dočasná stavba,

- Trvalá stavba

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavba nevyvolá žádné výše uvedené výjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Dokumentace je zpracována dle konzultací a v souladu s dosud získanými podmínkami závazných stanovisek dotčených orgánů.

- Dle podmínek ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vydané pod zn.:POS 533201/18Pyr. ze dne 30.5.2018 je realizace stavby podmíněna překládkou trasy SEK. Trasa je navržena v části dokumentace C/ situační výkresy, výkres číslo C3 - koordinační situace. Přeložka bude provedena ve společném koridoru s vedením trasy přeložky Itself a nově provedeným vedením městské sítě.

- Dle vyjádření fy Itself s.r.o., vydané 4.6.2018 pod číslem jednacím 18/002056-A je navržena přeložka vedení trasy DOK-ITSELF. Trasa je navržena v části dokumentace SO06 – přeložka fy Itself s.r.o.

- Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v dokumentaci jednotlivých objektů a situací.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Stavba není chráněna jinými právními předpisy.

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.,

SO.01 – Komunikace

Komunikace

Základní charakteristiky komunikací:

Kategorie:				obslužná komunikace

Funkční skupina:	C – místní komunikace obslužná s funkcí obslužnou

Typy příčného uspořádání:	MO1, MO2, MO2p, MO2pa

Provoz: 				jednosměrný (pro typ MO1)

obousměrný (pro typ MO2, MO2p, MO2pa)

Šířka jízdního pruhu:		3,5 m (pro typ MO1)

3,0 a 3,25 m (pro typ MO2, MO2p, MO2pa)

Návrhová rychlost:			30km/h a 50km/h

Kategorie vozidel:			- osobní automobily,

- nákladní automobily (zásobování, HZS, svoz odpadu)

Chodníky

Přístup do území pro pěší je řešen pěším propojením od polikliniky. Nově budované chodníky respektují uliční frontu připravované zástavby. Chodníky jsou polohově navrženy vždy souběžně s vozovkou komunikací. Převedení pěších přes vozovku je řešeno formou míst pro přecházení nebo sníženého obrubníku pro usnadnění přecházení. Přechody pro chodce nejsou navrhovány.

Parkování

Na veřejném prostranství obytné lokality „za poliklinikou“ je navrženo 21 podélných parkovací stání (z toho 2 vyhrazená pro ZTP).

Podél komunikace u polikliniky jsou navrženy oboustranné parkovací pruhy pro kolmé stání. Parkovací stání jsou navržena jako náhrada za rušená stání na parkovišti u polikliniky. Navrženou výstavbou zanikne 16 parkovacích míst, která budou nahrazena a navýšena novými 62 kolmými stáními. Nárůst činí 46 parkovacích míst.

Doprava v klidu bude řešena samostatně v rámci jednotlivých projektových dokumentací RD.

Cyklistická doprava

Cyklotrasa je návrhem řešení respektována a je pro ni navržena samostatná cyklostezka

Podrobnosti viz projektová dokumentace objekt SO.01

SO.02.2 Kanalizace splašková

Kanalizace je navržena z kameninových trub a tvarovek kanalizačních Ø  250 mm. Celková délka všech gravitačních stok je 780,00 m. Na kanalizaci jsou navrženy typové vstupní šachty DN 1000 mm z prefabrikátů s prefabrikovaným dnem s betonovou kynetou a podstupnicí s nátěrem.

V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky.

Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě, přibližně po úsecích cca do 50m.

Odbočky pro domovní přípojky:

Součástí výstavby jsou veřejné části kanalizačních přípojek, vytažené po hranici soukromých pozemků včetně revizních šachet pro jednotlivá napojení svodů z nemovitostí. Kanalizační přípojky jsou navrženy z PVC trub kanalizačních Ø 150 mm, každá přípojka je ukončena typovou plastovou revizní šachtou RŠ DN 300 mm. Po dokončení gravitačních stok, čerpacích stanic s výtlaky a veřejných částí přípojek budou na splaškovou kanalizaci napojeny veškeré nemovitosti v navrhované lokalitě. Napojit je možno výlučně splaškové odpadní vody (jedná se o oddílnou kanalizaci), dešťové vody z dvorů a střech je nutno ponechat na pozemku, tj. zasakovány nebo akumulovány na pozemku.

Podrobnosti viz projektová dokumentace objekt SO.02.2

SO.02.1 Kanalizace dešťová

Kanalizace je navržena z PP trub a tvarovek kanalizačních Ø  300 a 400 mm. Celková délka všech gravitačních stok je 1117,50 m. Na kanalizaci jsou navrženy typové vstupní šachty DN 1000 mm z prefabrikátů s prefabrikovaným dnem s betonovou kynetou a podstupnicí s nátěrem.

V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky.

Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě, přibližně po úsecích cca 50 m.

Podrobnosti viz projektová dokumentace objekt SO.02.

SO.02.3 Vodovod

Celková délka všech vodovodů je 932,00 m. Materiálem vodovodu bude PE100SDR11-90  a PE100SDR11-110 a pro odbočky PE100SDR11-32 (celkem 39ks). Součástí dokumentace je přeložka vodovodu v severozápadní části lokality RD.

Podrobnosti viz projektová dokumentace objekt SO.02.3

SO.03 Plynovod

Celková délka všech plynovodů je 854,50 m. Materiálem vodovodu bude PE100SDR11-63 a pro odbočky PE100SDR11-32 (celkem 39ks).

Podrobnosti viz projektová dokumentace objekt SO.03

SO.04 rozvody VO, SLP

Slaboproudé rozvody

Slaboproudé rozvody-pro pozdější slaboproudých rozvodů v rámci městské sítě, budou v lokalitě „Za poliklinikou“ včetně přístupových tras, uloženy podél komunikace trubky HDPE 40/33.

Uloženy budou v pískovém loži, nad trubkou bude uložena ochranná folie. Hloubka uložení trubek cca 70 cm pod úrovní terénu a ukončeny tlakovými zátkami v zemi nebo ve stávajících šachtách.

Dále budou do nových, souběžných tras s městskou sítí, přeloženy stávající trasy světlovodných kabelů firmy ITSELF tj. objekt SO.06 a trasy kabelů CETIN v prostoru východně od severojižní cyklostezky (podél Lékařského domu).

Veřejné osvětlení

Napojení veřejného osvětlení pro RD lokality „Za poliklinikou“ a osvětlení navazujících komunikací bude provedeno z nově instalované rozvodnice veřejného osvětlení „RVO-2“- šest vývodů 400V, s elektroměrovou částí.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY v kabelových výkopech v ochranných trubkách. Uloženy budou v pískovém loži, nad kabely bude uložena ochranná folie. Společně s kabely bude uloženo uzemňovací vedení FeZn 10mm. Hloubka uložení kabelů cca 70 cm pod úrovní terénu a uzemňovacího vedení cca 10cm pod kabely. Kabelové rozvody budou zaokruhovány, tak aby byla zaručena dodávka el. energie i při poruše na některé větvi kabelových rozvodů.

Osvětlení bude provedeno na kovových pozinkovaných sloupech s ochranným nátěrem SB4 až SB9, na nichž budou osazena LED osvětlovací tělesa.

SO.05 Sadové úpravy

Navržené vegetační prvky mají plnit funkci clony mezi komunikací a navrhovanou klidovou částí – parkem pro odpočinek. Současně bude plnit pro obyvatele funkci pohledovou a estetickou a dojde z hlediska zeleně ke zkvalitnění jejich prostředí.

Použité vegetační prvky respektují charakter okolní krajiny. Volné, nezastavěné plochy budou osety travou.

Vegetační úpravy na jednotlivých pozemcích budou řešeny individuálně konkrétními investory.

Navrhované sadové úpravy:

- výsadba keřů habru obecného - Carpinus betulas

- zatravnění ploch

- výsadba stromů lípy malolisté (srdčité) – Tilia cordata

Podrobnosti viz projektová dokumentace objekt SO.05

Skrývka ornice – viz bod níže B.5/.

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

SO-02.1 Kanalizace dešťová

Dešťové vody

Lokalita  - Rodinné domky

| Dešťová voda |  |  | souč. C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukovaná zpevněná plocha Fz | 32684 | m2 | 0,70 | komunikace | 22878,8 | m2 |
|  | 3748 | m2 | 0,50 | chodníky+sjezd+parkoviště | 1874,0 | m2 |
| Redukovaná plocha celkem Fc | 36432 | m2 |  |  | 24752,8 | m2 |
| Intenzita 15min. srážky |  |  |  |  | 0,0136 | l/s.m2 |
| Odtok ze zpevněných ploch |  |  |  |  | 336,64 | l/s |
| Celkový max. odtok dešťové vody |  |  |  |  | 336,64 | l/s |
| Roční odtok dešťové vody |  |  |  |  | 13861,57 | m3/rok |
| Plocha zachycující dešťovou vodu Fd |  |  |  |  | 36432,0 | m2 |

Prostor cyklostezky

| Dešťová voda |  |  | souč. C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukovaná zpevněná plocha Fz | 2406 | m2 | 0,70 | komunikace+cyklostezka | 1684,2 | m2 |
|  | 726 | m2 | 0,50 | chodníky+parkoviště | 363,0 | m2 |
| Redukovaná plocha celkem Fc | 3132 | m2 |  |  | 2047,2 | m2 |
| Intenzita 15min. srážky |  |  |  |  | 0,014 | l/s.m2 |
| Odtok ze zpevněných ploch |  |  |  |  | 28,66 | l/s |
| Celkový max. odtok dešťové vody |  |  |  |  | 28,66 | l/s |
| Roční srážka |  |  |  |  | 560 | mm |
| Roční odtok dešťové vody |  |  |  |  | 1146,43 | m3/rok |
| Plocha zachycující dešťovou vodu Fd |  |  |  |  | 3132,0 | m2 |

SO-02.2 Kanalizace splašková

Splašková kanalizace - Výpočet vzniklého znečištění:

| podukce | Q (l/den) | BSK5 (g/den) | CHSKCr (g/den) | NL (g/den) | Ncelk (g/den) | N-NH4+ (g/den) | Pcelk (g/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 EO | 150 | 60 | 120 | 55 | 11 | 6,5 | 2,5 |
| poznámka: Ncelk rozumí se anorganický |  |  |  |  |  |  |  |
| EO | 156 |  | 8541 | (m3/rok) |  |  |  |

| STAV | bilance = průměrné roční množství |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (t/rok) |  |  |  |  |  |
|  | BSK5 | CHSKCr | NL | Ncelk | N-NH4+ | Pcelk |
| Podukce znečištění | 3,42 | 6,25 | 2,96 | 0,56 | 0,33 | 0,13 |

SO-02.3 Vodovod

Potřeba vody dle vyhl. 428/2001 příl.12

Roční potřeba vody na 1 obyvatele		35m3/rok

Celková roční potřeba v nové lokalitě		5460m3

Průměrná denní spotřeba			14,96m3/den= 0,17l/s

Max.denní potřeba	0,17x1,5		0,26 l/s

Max. hod. potřeba      0,17x8,2			1,39 l/s

SO-03 Plynovod

Plynovod

1.část		39 RD ( roční spotřeba 2500m3 ZP)

Celkem z 1.části 			Q= 97 500m3/rok

Maximální hodinové množství	156 m3/hod

Minimální hod. množství		4   m3/hod

SO.04 – rozvody VO

Veřejné osvětlení

Spotřeba jednoho „RD“:

- veřejné osvětlení    6x  140W         0,84 kW

- veřejné osvětlení   13x  56W          0,72 kW

- veřejné osvětlení     8x 210W        1,68 kW

- veřejné osvětlení   73x  30W         2,19 kW

Celkem:                                             5,43 kW

- Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Termíny výstavby budou určeny na základě výběru zhotovitele a smlouvy sepsané s investorem.

Předpokládané zahájení stavby:		09/2019

Předpokládané dokončení stavby:		09/2021

j) Orientační náklady stavby,

Orientační hodnota stavby:		dle položkového rozpočtu

B.2.2/ Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Výstavba komunikace a technické infrastruktury lokality je v souladu s územní regulací a kompozicí prostorového řešení. Výstavba navazuje na stávající urbanistické řešení předmětné lokalitě pro plánovanou zástavbu rodinných domů.

Současně řeší dopravní strukturu ve východní části prostoru před Lékařským domem a významně posiluje kapacitu dopravy v klidu, tj. možnosti parkování v tomto prostoru.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3/ Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba komunikace a technické infrastruktury není výrobní záležitostí.

B.2.4/ Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

V rámci stavby se navrhuje stavební opatření pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle „Vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“ (398/2009 Sb.) pro komunikaci.

B.2.5/ Bezpečnost při užívání stavby

Je zaručena při dodržení obecných zásad, platných norem a vyhlášek stanovených pro tento typ stavby.

Pro provoz sítí bude vypracován provozní řád.

Provozní řád je souhrn pokynů pro správný provoz sítě a pro správnou obsluhu, čištění a údržbu sítě. Obsluhou je třeba zjistit spolehlivé, hospodárné a zdravotně nezávadné fungování systému. Správná funkce se zabezpečuje pravidelnou údržbou, soustavným čištěním a řádnou revizí. Závady zjištěné při revizích se musí odstraňovat v časovém sledu podle naléhavosti tak, aby byla stále zaručena provozuschopnost sítě a přípojek. Cílem obsluhy a údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací základních prostředků je, aby se dosáhlo bezporuchového, spolehlivého a hospodárného provozu celého systému zásobování obce.

Provoz sítě a objektů na ní musí být zajišťován v souladu s platnými předpisy tak, aby byl plynulý, bezpečný a hospodárný.

Provozovatel je povinen zajistit provoz ve vztahu k životnímu prostředí nebo zdraví pracovníků tak, aby nedošlo k překročení míry stanovené zvláštními předpisy:(rozumí se platná znění – tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů).

Provoz a údržbu komunikace bude provádět oprávněná firma.

B.2.6/ Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení,

Viz výše bod B.2.1 g) a h)

b) Konstrukční a materiálové řešení

Viz. bod B.2.1 g) a h) a viz řešení jednotlivých objektů.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Práce budou probíhat tak, aby zatížení v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce.

B.2.7/ Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

b) Výčet technických a technologických zařízení

Viz. bod B.2.1 g) a h) a viz řešení jednotlivých objektů.

B.2.8/ Zásady požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení předmětné lokality je zpracováno a je součástí projektové dokumentace.

B.2.9/ Úspora energie a teplená ochrana

Není předmětem projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby nejsou definovány speciální nároky na úsporu energie a tepelnou ochranu.

B.2.10/ Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem k rozsahu a typu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. Lze předpokládat mírné zvýšení prašnosti po dobu výstavby.

V rámci této dokumentace je vyhodnocována problematika vlivu jižního komunikačního obchvatu na plánovanou výstavbu lokality RD. Vedení trasy obchvatu, jeho niveleta v terénním zářezu a dále pak případná další opatření spojená s realizací obchvatu eliminují možné nepříznivé vlivy na okolní zástavbu.

Způsob nakládání s odpady během výstavby viz níže – zásady organizace výstavby. Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými předpisy.

Během provádění výstavby budou provedena opatření zabraňující znečišťování okolních ploch a komunikací. Výstavba nebude mít zvýšený negativní vliv na okolní budovy a pozemky.

Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost)

Během provádění výstavby budou provedena opatření zabraňující zatěžování okolí vibracemi, hlukem a prašností nad přípustné hodnoty. Výstavba nebude mít zvýšený negativní vliv na okolní budovy a pozemky.

B.2.11/ Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

- Bezpředmětné, bude předmětem řešení jednotlivých RD.

b) Ochrana před bludnými proudy

- bezpředmětné.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

- bezpředmětné.

d) Ochrana před hlukem

V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byla vyhodnocována problematika vlivu jižního komunikačního obchvatu na plánovanou výstavbu lokality RD. Vedení trasy obchvatu, jeho niveleta v terénním zářezu a dále pak případná další opatření spojená s realizací obchvatu eliminují možné nepříznivé vlivy na okolní zástavbu.

e) Protipovodňová opatření

- bezpředmětné

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

- bezpředmětné.

B.3/ PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Splašková kanalizace bude napojena na stávající vedení splaškové kanalizace ve městě.

Připojovací místa vodovodu a plynovodu budou na stávající síť ve dvou místech v komunikaci.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kanalizační potrubí DN 250 kameninové		780,00m

Kanalizační potrubí DN 300 a 400 PP-SN10		1117,50m

PE100SDR11-90 vodovod				932,00m

PE100SDR11-63 plynovod				854,50m

Podrobně řešeno v jednotlivých částech projektové dokumentace objekty SO.02, SO.03, SO.04.

Žádné zemní práce nesmí být zahájeny před prokazatelným vytyčením všech stávajících podzemních inženýrských sítí v terénu jejich autorizovanými správci.

B.4/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace,

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) Doprava v klidu

d) Pěší a cyklistické stezky

Podrobně řešeno v části projektové dokumentace SO 01 Komunikace.

B.5/ ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

b) Použité vegetační prvky

c) Biotechnická opatření

Budou provedeny sadové úpravy viz.projektová dokumentace, objekt SO.05. Sadové úpravy. Budou spočívat ve výsevu trávy, výsadbu keřů, výsadbu stromů a doplnění mobiliáře do veřejného prostranství.

Pozemky určené k výstavbě RD budou po realizaci uvedeny do požadovaného stavu pro navrhovanou výstavbu.

Skrývka ornice

Na lokalitě byl proveden inženýrsko-geologický průzkum odborně způsobilou osobou pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech inženýrská geologie, hydrologie a geochemie Mgr. Antonínem Kopřivou. Byly provedeny kopané sondy KS 1-4. Mocnost skrývané kulturní vrstvy byla určena - 30 cm.

Z plochy budoucí komunikace a ostatních zpevněných a zelených ploch, cyklostezky, chodníku, bude skryto cca 5265 m3 kulturní vrstvy půdy.

Po projednání s vlastníkem skrývaných pozemků (Město Třebíč) bylo dohodnuto,  že 265 m3 ornice bude ponecháno v místě budoucí plochy zeleně  - park pro odpočinek (cca 2900 m2).

Kubatura 5000 m3 bude použita na rekultivaci skládek ve Vladislavi (2500 m3) a Petrůvek (2500 m3).

Ve Vladislavi je na skládce p.č. 1371/3 provedena uzavírací vrstva tělesa skládky, která je podkladem pro biologickou rekultivaci. Skrývka bude proto přímo rozvážena na plochu rekultivovaného pozemku. V této lokalitě nebude zřizována deponie.

V Petrůvkách, kde bude rekultivována sekce 8 (p.č. 5002/1) je již deponie zřízena, a to právě na zmíněném pozemku a na sousedním pozemku (p.č. 5002/1). Z této deponie bude  dle harmonogramu rekultivačních prací skrývka použita.

B.6/ POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem k rozsahu a typu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru.

- Lze předpokládat mírné zvýšení prašnosti po dobu výstavby.

- V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byla vyhodnocována problematika vlivu jižního komunikačního obchvatu na plánovanou výstavbu lokality RD. Vedení trasy obchvatu, jeho niveleta v terénním zářezu a dále pak případná další opatření spojená s realizací obchvatu eliminují možné nepříznivé vlivy na okolní zástavbu.

- Po dobu stavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na jejich rozsah není nutné provádět další opatření ke snížení hluku. Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách tedy od 07:00 max. do 21:00, tak aby se minimalizovalo šíření hluku. Žádné stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách.

- Při realizaci a užívání stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody a půdy.

Odpady

Způsob nakládání s odpady během výstavby viz níže – zásady organizace výstavby. Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými předpisy.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba negativně neovlivní výše uvedené vlivy na přírodu a krajinu.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na výše uvedené chráněné území – nenachází se v tomto území.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

EIA není vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zpracována.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

- Bezpředmětné pro tuto výstavbu

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů,

V řešené lokalitě jsou v současné době položeny tyto inženýrské sítě:

- nadzemní a podzemní NN –  E.ON Česká republika, s.r.o.

- nadzemní VN a distribuční trafostanice VN/NN  - E.ON Česká republika, s.r.o.

- oddílná kanalizace –VAS

- vodovod –VAS

- podzemní a nadzemní VO – město Třebíč

- Cetin - Dle podmínek ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vydané pod zn.:POS 533201/18Pyr. ze dne 30.5.2018 je realizace stavby podmíněna překládkou trasy SEK. Trasa je navržena v části dokumentace C/ situační výkresy, výkres číslo C3 - koordinační situace.

- Itself – telekomunikační trasa. Dle vyjádření fy Itselfs.r.o.,vydané 4.6.2018 pod číslem jednacím 18/002056-A je navržena přeložka vedení trasy DOK-ITSELF. Trasa je navržena v části dokumentace C/ situační výkresy, výkres číslo C3 - koordinační situace, dále části dokumentace SO06 Přeložka fy itself s.r.o.

V řešené lokalitě se nenachází:

- chráněné území, ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nedojde stavbou k zásahu do významného krajinného prvku.

- V lokalitě nejsou evidovány žádné chráněné druhy živočichů ani nejde o zvláště chráněné území.

- nenachází se zde žádná kulturní památka

- výskyt archeologické lokality v intravilánu obce se nepředpokládá

- Obecně platí, že před započetím prací je nutno všechny podzemní sítě vytyčit za účasti správců a dodržet všechny jimi stanovené podmínky.

- Památková péče:

Stavebník je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 22 a 23 zák. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V případě archeologických nálezů musí být umožněn záchranný archeologický výzkum ve smyslu tohoto zákona.

B.7/ OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Požadavky na civilní ochranu obyvatelstva při provozu stavby se nepředpokládají.

B.8/ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k umístění stavby se veškeré druhy energií, telekomunikace a vodního hospodářství nacházejí v její blízkosti, stejně jako možnosti připojení na dopravní infrastrukturu a parkování.

Dopravní napojení během stavby bude řešeno příjezdem - napojením na stávající komunikaci ul. Na Hvězdě, která bude provedena jako prioritní a jeden z prvních objektů.

Připojení stavby na potřebné sítě v okolí stavby bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.

- Sociální zařízení řešeno formou mobilního WC

- Zázemí pro pracovníky staveniště bude řešeno formou mobilních stavebních buněk

- Pitná, užitková voda – bude dodávána/dovážena v cisternách

- El. energie bude řešena pomocí generátoru el. proudu

- Pro komunikaci v průběhu realizace stavby je uvažováno s využíváním mobilních telefonů.

- Plán zařízení staveniště - definice plochy potřebné pro zařízení staveniště a plán organizace výstavby budou předmětem dokumentace uchazečů na zhotovení stavby.

Vše zajistí zhotovitel (dodavatel) díla na své náklady.

b) Odvodnění staveniště

Dotčené pozemky výstavbou jsou v současné době užívány jako orná půda. Dešťové vody jsou vsakovány.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení staveniště

Dopravní napojení během stavby bude řešeno příjezdem napojením na stávající komunikaci ul. Na Hvězdě, která bude provedena jako prioritní. Účelem je zcela eliminovat pohyb techniky po ul. Družstevní a po ul. Vltavínská.

Návrh řešení dopravy během výstavby viz projektová dokumentace objekt SO.01

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu

- Viz bod výše B.8/a)

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navrhované stavební práce s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebudou negativně ovlivňovat stávající životní prostředí při provádění výstavby, nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody, odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN, při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné vyhlášky.

Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu, především pak nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti.

Způsob nakládání s odpady: Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými předpisy. Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky (dle podmínek stavebního povolení) a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (jednotliví dodavatelé musí investorovi při předání díla předat i doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné vyhlášky č. 93/2016 Sb. Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Během provádění stavebních prácí budou provedena opatření zabraňující znečišťování okolních ploch a komunikací a zatěžování okolí hlukem nad přípustné hodnoty. Odpady budou likvidovány dle příslušných předpisů.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných liniových staveb obdobného rozsahu. Vstupy na staveniště budou opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu. Nebezpečná místa stavby, kde by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob oplocením, popř. jiným vhodným opatřením. Uskladněný materiál je nutno zabezpečit proti odcizení. Odstavené pracovní mechanismy budou zajištěny proti zneužití.

Při provádění prací, které mají dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit informování místních obyvatel prostřednictvím obecního úřadu. Pokud si to vyžádá charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob.

Během provádění stavebních prací bude stavba zabezpečena tak, aby byl v okolí stavby zajištěn průjezd pro vozidla záchranné služby, hasičského sboru a policie.

Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – viz bod výše – B.1j).

V rámci připravenosti staveniště bude provedeno odstranění eratického balvanu, který se nyní nachází v pozici nově budované komunikace a cyklostezky na východní straně. Velikost a hmotnost bude ověřena na místě při realizaci a k jeho přesunu bude použito adekvátní mechanizace.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pro výstavbu není potřeba žádných záborů, vše se bude dít na pozemku investora. Projednání a pronájem případných jiných ploch potřebných pro zařízení staveniště a skládky si zajistí zhotovitel stavby a náklady zahrne do své cenové nabídky.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- Nejsou požadovány

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady, které nemůže zhotovitel sám využít, musí přednostně nabídnout k dalšímu využití buď sám nebo zprostředkovaně. Nelze-li odpady stavby využít, musí zhotovitel zajistit jejich zneškodnění. K evidenci, shromažďování, zabezpečení a dalšímu nakládání s odpady musí být vedena dokumentace požadovaná zákonem.

Předpokládané odpady:

Specifikace				katalogové číslo dle	způsob likvidace

zbytky PVC izolací			17 02 03				B

plech, ocel				17 04 04 – 05				B

dřevo					17 02 01				A

papír. obaly				15 01 01				B

obaly barev				17 09 03				C

plast. obaly				15 01 02				B

beton	 17 01 01	A

kabely					17 04 11				B

Asfaltové směsi				17 03 02	 			B

Asfaltové hydroizolace			70301-02				C

Způsoby likvidace:

A	skladování ve velkoobjemových kontejnerech pro suť a směsný odpad v dvorní části objektu a následný odvoz na skládku odpadu

B	vytřídění a odvoz na recyklaci do sběrny surovin, nebo skladování ve speciálních kontejnerech pro papír, sklo a plasty dodané investorem

C	skladování ve speciálním kontejneru a odvoz firmou pro likvidaci nebezpečných odpadů

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, nebo případně o jejich dalším využití.

Odpady budou likvidovány v rámci dodavatelské činnosti odborné stavební firmy s oprávněním dle zákona o odpadech k nakládání se stavebním odpadem.

Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn a materiály, které jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití.

Odpady ze stavby a jejich likvidace:

17 09 04    0	směsný demoliční a stavební odpad - bude vyvezen na řízenou skládku

17 04 05    0	železný šrot -  Sběrné suroviny

15 01 04    N	plechovky od barev - spalovna

17 02 03    0	plastový odpad - skládka

17 02 02    0	sklo ze staveb a demolic-možnost recyklace ve Sběrných Surovinách

Shromažďování a skladování stavebních odpadů kategorie N (nebezpečný):

Tyto odpady budou shromažďovány do nepropustné nádoby (např. plastové nebo popelnice). Nádoba bude umístěna na staveništi.

Zatřídění odpadů je provedeno dle katalogu odpadů 93/2016 Sb.

S odpady je nutné nakládat tak, jak ukládá zákon o odpadech  185/2001 Sb. v platném znění!

Dále je nutné dodržet vyhlášku MŽP 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Veškerá vhodná vytěžená zemina bude použita pro zpětné zásypy a násypy, zbytek odveze realizační firma na řízenou skládku. Vykopaná zemina, která bude zpětně použita na stavbě, bude uložena na mezideponii uvnitř staveništního prostoru.

Skrývka ornice

Na lokalitě byl proveden inženýrsko-geologický průzkum odborně způsobilou osobou pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech inženýrská geologie, hydrologie a geochemie Mgr. Antonínem Kopřivou. Byly provedeny kopané sondy  KS 1-4. Mocnost skrývané kulturní vrstvy byla určena - 30 cm.

Z plochy budoucí komunikace a ostatních zpevněných a zelených ploch, cyklostezky, chodníku, bude skryto cca 5265 m3 kulturní vrstvy půdy.

Po projednání s vlastníkem skrývaných pozemků  (Město Třebíč) bylo dohodnuto,  že 265 m3 ornice bude ponecháno v místě budoucí plochy zeleně  - park pro odpočinek (cca 2900 m2).

Kubatura 5000  m3 bude použita na rekultivaci skládek ve Vladislavi (2500 m3) a Petrůvek (2500m3).

Ve Vladislavi  je na skládce p.č. 1371/3 provedena uzavírací vrstva tělesa skládky, která je podkladem pro biologickou rekultivaci. Skrývka bude proto přímo rozvážena na plochu rekultivovaného pozemku. V této lokalitě nebude zřizována deponie.

V Petrůvkách, kde bude rekultivována sekce 8 (p.č. 5002/1) je již deponie zřízena, a to právě na zmíněném pozemku a na sousedním pozemku (p.č. 5002/1). Z této deponie bude  dle harmonogramu rekultivačních prací skrývka použita.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

-	Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu, především pak nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti.

-	Způsob nakládání s odpady: Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými předpisy.

-	Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí při provádění stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné vyhlášky.

-	Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky (dle podmínek stavebního povolení) a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (jednotliví dodavatelé musí investorovi při předání díla předat i doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné vyhlášky č.93/2016 Sb. Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhlášky a normy v platných znění.

-	Během provádění stavebních prácí budou provedena opatření zabraňující znečišťování okolních ploch a komunikací a zatěžování okolí hlukem nad přípustné hodnoty. Odpady budou likvidovány dle příslušných předpisů.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Bezpečnost práce

Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.

Při provádění prací bude postupováno dle zákona 309/2006Sb. (*) a dle příslušných aktuálně platných prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, souvisejících s bouracími pracemi a prováděním stavebních prací.

(*) 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění prací bude postupováno dle nařízení vlády „č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 361/2007., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a dle příslušných aktuálně platných prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, souvisejících s bouracími pracemi a prováděním stavebních prací.

O bezpečnostních předpisech musí být prokazatelně poučeni všichni pracovníci na předmětné stavbě.

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla:

- Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 601/2006 Sb., vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhláška 207/1991 Sb.,základní požadavky zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a dále pak  platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících na stavbách, protipožární a hygienické předpisy. Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních pracích a při manipulaci u zvedacích prostředků a stavebních mechanizmů. Je zakázáno pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jeřábů.

- Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětví a o změně energetického zákonu a závazné normy ČSN 33 3108 - Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým zařízením. Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení WN a VN musí ten, kdo práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout. Jeřáby a jiné mechanizmy musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení. Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný materiál a nesmí tudy jezdit vysoká vozidla.

- Před zahájením prací zajistí DS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky.

- Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení.

- Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, postupovat dle platných předpisů, ČSN 736005 a zákona 458/2000 Sb.

Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá opatření dojde, provede stavebník na vlastní náklady neprodleně nápravu.

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno:

- důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a dobrého technického stavu

- veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle ČSN 34 35 10

- veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně označena výstražnými tabulkami dle ČSN 34 35 10.

- Pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a montovány, dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavba nebude zasahovat do bezbariérového užívání dotčených staveb.

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Viz. projektová dokumentace - objekt SO.01 komunikace

Staveniště bude dopravně napojeno na ul. Na Hvězdě. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Dočasné dopravní značení bude řešeno pouze v bezprostřední blízkosti probíhající stavby, aby byla zajištěna průjezdnost stavebních mechanismů a nákladních automobilů. Během provádění stavebních prací bude stavba zabezpečena tak, aby byl v okolí stavby zajištěn průjezd pro vozidla záchranné služby, hasičského sboru a policie. Pohyb chodců nebude v průběhu výstavby omezen. Podrobný harmonogram a rozsah dopravních omezení, objížděk či výluk dopravy si zajistí dodavatel stavby při její realizaci. Jednotlivé dopravní trasy a intenzita staveništní dopravy budou určeny po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Provoz lokality bude výstavbou omezován v co nejmenší možné míře, stavební práce proběhnou v co nejkratší době na základě dohodnutého termínu s investorem.

Provádění stavebních prací musí bezpodmínečně proběhnout na základě technologických postupu konkrétních výrobců použitých materiálů, především se jedná ochranu před povětrnostními a klimatickými vlivy v době provádění.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

-  Výstavba bude zahájena zřízením zařízení staveniště

- Před začátkem stavby je nutné zřídit vytyčovací síť, ze které bude možno vytýčit obvod staveniště a rovněž veškeré stavební objekty.

Termíny a harmonogram výstavby budou určeny na základě výběru zhotovitele a smlouvy sepsané s investorem.

Předpokládané zahájení stavby:		09/2019

Předpokládané dokončení stavby:		09/2021

B.9/ CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Splaškové vody

Viz. projektová dokumentace - objekt SO.02.2 – kanalizace splašková

Dešťové vody

Viz. projektová dokumentace - objekt SO.02.1 – kanalizace dešťová

- Bod viz výše B.2.1 g) a h)

PŘÍLOHA - SEZNAM SOUSEDNÍCH POZEMKŮ