PŘÍLOHA č. 4 ke smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – místní části, uzavřené mezi městem Třebíč, se sídlem Karlovo náměstí č. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629 (objednatelem) a firmou ………, se sídlem ………………, IČ ………………… (dodavatelem)

č. smlouvy objednatele: ../14/…./.., č. smlouvy dodavatele: ..................

KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PRACÍ

Tato příloha má 2 strany

Jarní vyhrabání trávníků

Provádí se vhodným nářadím ručně, případně s využitím mechanizace a ručním dohrabáním okolo překážek. Trávník je při této operaci zbaven zbytků listí, mechu, plsti ze starých zbytků po kosení, kamení a drobného odpadu. Při operaci je z plochy odstraněn i polétavý odpad a to i z bezprostředně přilehlých porostů stromů a keřů na dané základní ploše. Vyhrabaný materiál musí být z plochy odstraněn týž den, stejně jako případné znečištění sousedních zpevněných ploch.

Kosení trávníků

Provádí se vhodným mechanismem, pokosená plocha musí mít jednotný charakter bez vyježděných kolejí, viditelných změn výšky kosení, bez nedosečených pásků, trsů trávy a plevelů, a to i plevelů rostoucích v bezprostředně přilehlých okrajích zpevněných ploch. Okraje plochy a okolí pevných překážek (kmeny a větve stromů a keřů, městský mobiliář, oplocení hřišť, zábradlí, svodidla apod.) musejí být pečlivě dokoseny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Výška pokosu trávníku parkového 3 - 5 cm, v suchém období až 7 cm, bez skalpovaných míst, trávníku lučního 5 - 7, max. 10 cm. U trávníku lučního je přípustné ojedinělé skalpování drnu na vystupujících nerovnostech v rozsahu max. 0,5 % celkové plochy. Shrabání a odvoz posečené travní hmoty musí být provedeno týž den.

V případě sečení mulčovačem bez úklidu posečené travní hmoty musí být rostlinné zbytky rovnoměrně rozmělněny a rozprostřeny po ploše, bez viditelných shluků tohoto odpadu a bez nerozmělněných stébel.

V případě částečné a mozaikové seče se kvalitativní požadavky vztahují pouze na kosenou část základní plochy.

V případě kosení extenzivních ploch navazujících na zemědělsky obhospodařované pozemky se v době před sklizní zemědělských plodin provádí seč bez dosečení okrajů na hranici těchto pozemků. V období, kdy jsou zemědělské pozemky bez porostu, nebo nehrozí jeho poškození, provádí se seč včetně dosečení okrajů.

Součástí této operace je rovněž vysbírání veškerého polétavého odpadu a to i z keřů na příslušné základní ploše, nebo na kosené části základní plochy.

Znečištění sousedních ploch musí být odstraněno týž den.

Podzimní vyhrabání listí

Provádí se podle možností těsně po opadu listí z většiny stromů na celé základní ploše z trávníků a porostů stromů. Součástí operace je rovněž odstranění listí z porostů keřů na dané základní ploše a odstranění spadaného listí ze zpevněných ploch bezprostředně přilehlých k plochám zeleně vhodným způsobem – tj. ručně nebo s využitím mechanizace – např. travní sekačky nebo ofukovače. Shrabaná plocha může obsahovat pouze ojediněle ponechané listy. Pro případ postupného propadu listí je v položce zahrnuto opakované přehrabání 1/3 ploch. Při operaci je z plochy odstraněn i polétavý odpad. Vyhrabaný materiál musí být z plochy odstraněn týž den, stejně jako případné znečištění sousedních zpevněných ploch.

Řez živých plotů

Provádí se vhodným mechanismem tak, aby došlo k odstranění jednoletých výhonků do výšky a šířky určené objednatelem. Místo řezu musí být čisté, bez otřepených okrajů. Příčný profil živého plotu po ostříhání musí být ve tvaru obdélníku nebo lichoběžníku se sbíháním bočních stran oproti svislici směrem vzhůru max. o 5 cm/m. Nepřípustné je zvedání výškové úrovně střihu i ponechávání bočních přesahů živých plotů do zpevněných ploch chodníků a komunikací s výjimkou případů takto výslovně zadaných objednatelem. Ostříhané rostlinné zbytky musí být shrabány a odvezeny týž den.

Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce

V Třebíči dne  				             	v ………… dne………

objednatel                                           			dodavatel

město Třebíč

Ing. Pavel Janata						……………………….

místostarosta