Akce              :       Bytový dům na ul. Modřínová, TŘEBÍČ

Místo stavby     :        k.ú. Třebíč, p.č. 1037/28, ul. Modřínová

Investor          :        MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

DSP

PS 01 ZTI – KANALIZACE

D.1.4.1  ZTI - KANALIZACE

A. Textová část

1.1 Technická zpráva

B. Výkresová část

D.1.4.1.1 Půdorys 1.NP

D.1.4.1.2 Půdorys 2.NP – 5.NP

D.1.4.1.3 Půdorys 6.NP

D.1.4.1.4 Schéma kanalizace v bytech

D.1.4.1.5 Řezy kanalizace

D.1.5.1.6 Detaily šachet

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 07/2016

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, květen 2020

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Tato část zpracované projektové dokumentace – Zdravotně technické instalace - kanalizace, objektu bytového domu v Třebíči, Modřínová ul., řeší návrh zdravotně-technických instalací. Předmětem tohoto projektu je rozvod kanalizace od zařizovacích předmětů a její napojení na kanalizační přípojku. Součástí zdravotně technické instalace je odvod dešťových vod ze střechy objektu a jejich napojení na dešťové svody a vybavení objektu předměty sanitární techniky.

# KANALIZACE

Splašková kanalizace – řeší odvod splaškových odpadních vod z navrhovaného objektu, a to od jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních částech stavby.

Ležaté svody splaškové kanalizace se povedou od jednotlivých svislých odpadů pod podlahou 1. PP do navržené venkovní kanalizace. Jednotlivé stoupačky budou vedeny v instalačních šachtách. Stupačky je nutno opatřit hlukovou izolací, navržené potrubí je vnitřní odhlučněné kanalizační potrubí z PP. Všechny stoupačky budou nad podlahou 1.NP. opatřeny čistícími kusy.

Od jednotlivých zařizovacích předmětů je  vedeno plastové odpadní potrubí připojovací k navrženým  stoupačkám kanalizace. Připojovací odpadní potrubí od  jednotlivých zařizovacích předmětů je  zasekáno v drážkách ve zdivu pod omítkou nebo vedeno pod stropem a je zaústěno do  svodu splaškové kanalizace. Připojovací potrubí musí být  vedeno v minimálním spádu 3 %.  Navržené stoupačky jsou provedeny  z plastových odpadních trub. Stoupačky splaškové kanalizace jsou vyústěny nad střechu objektu, kde budou opatřeny ventilačními hlavicemi DN 110. Navržené stoupačky jsou v nejnižším podlaží opatřeny 500 mm nad  podlahou navrženým čistícím kusem. Pod podlahou je stoupačka  opatřena odpadními koleny, dle návrhu výrobce odpadního potrubí a dle navržené projektové dokumentace. Odpadní ventily a veškeré tvarovky u zařizovacích předmětů jsou navrženy stejného systému. Veškeré zařizovací  předměty, potrubí a zařízení jsou navrženy z běžných materiálů  a běžných typů. Kanalizační svody  jsou navrženy z plastových kanalizačních trub těsněných gumovými profilovými těsnícími kroužky spojované do hrdel, příslušné dimenze dle  zpracované projektové dokumentace. Potrubí je vedeno v rýze na  pískovém podsypu tl. 10 cm a do výše 30 cm nad vrch potrubí je  zasypáno pískem popřípadě tříděnou zeminou. Zbytek záhozu je  proveden vytěženou zeminou.

Zpracovaná projektová dokumentace byla provedena v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších souvisejících norem a předpisů.

Po skončení všech montážních prací se provede zkouška těsnosti  kanalizace vodou a kouřem, dle výše uvedených norem a předpisů.

Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

Dešťová kanalizace – řeší odvod dešťových odpadních vod ze střechy objektu. Odvod dešťových vod je řešen střešními vpustěmi s elektrickým vyhříváním. Dešťové svislé odpady vedou v instalačních šachtách.  Kanalizační svody  jsou navrženy z plastových kanalizačních trub těsněných gumovými profilovými těsnícími kroužky spojované do hrdel, příslušné dimenze dle  zpracované projektové dokumentace. Potrubí je vedeno v rýze na  pískovém podsypu tl. 10 cm a do výše 30 cm nad vrch potrubí je  zasypáno pískem popřípadě tříděnou zeminou. Zbytek záhozu je  proveden vytěženou zeminou.

Zpracovaná projektová dokumentace byla provedena v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších souvisejících norem a předpisů.

Po skončení všech montážních prací se provede zkouška těsnosti  kanalizace vodou a kouřem, dle výše uvedených norem a předpisů.

Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví je rovnocennou a nedělitelnou částí přípravy, plánování a plnění výrobních, či pracovních úkolů.

Za znalost bezpečnostních předpisů a jejich uplatňování ve výstavbě je zodpovědný příslušný úsekový stavbyvedoucí, přičemž dodržování předpisů musí být kontrolováno.

Stavba bude tedy prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných norem, dalších předpisů, směrnic a nařízení.

Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všeobecně jsou uvedeny v Zákoníku práce.

.