VÝKAZ VÝMĚR

Akce:		Oprava chodníku na ul. Spojenců, Třebíč

Investor:	Město Třebíč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Demontáž povrchů dlážděných tl. 4 cm s očištěním a uložením na paletu

- vč. odvozu a uložení palet v městském skladu, ul. Na Klinkách

m2	255			cena/m2   __________		cena/položka   __________

- Demontáž obrubníků tl. 5 cm

m	155			cena/m     __________		cena/položka   __________

- Demontáž betonového žlabu z prefabrikátů š. 50 cm

m	127			cena/m     __________		cena/položka   __________

- Odstranění podkladní vrstvy tl. 26 cm

m3	7,97			cena/m3   __________		cena/položka   __________

- Nakládka, odvoz a likvidace vytěžených sutí

- týká se položek 2, 3, 4

kompl.	1			cena/kompl.   __________	cena/položka   __________

- Strojní hutnění pláně

- vibrační deska

m2	306,6			cena/m2   __________		cena/položka   __________

- Štěrkodrť tl. vrstvy 20 cm strojně hutněná

- frakce 0-63 mm

m2	306,6			cena/m2   __________		cena/položka   __________

- Záhonový obrubník tl. 5 cm, dodávka a montáž

- do lože z betonu C 16/20

m	155			cena/m     __________		cena/položka   __________

- Odvodňovací žlab betonový 295 x 300 x 100 mm, šedý, dodávka a montáž

- do lože z betonu C 16/20

m	127			cena/m     __________		cena/položka   __________

- Zámková dlažba 20 x 10 x 6 cm šedá, dodávka a montáž

- do drti tl. vrstvy 4 cm, včetně hutnění a výplně spár

m2	255			cena/m2   __________		cena/položka   __________

- Výšková úprava rámů uličních dešťových vpustí

kus	5			cena/kus   __________		cena/položka   __________

- Výšková úprava poklopů závěrů inženýrských sítí

kus	1			cena/kus   __________		cena/položka   __________

- Úprava terénu za obrubníky a žlabem

- doplnění zeminy, urovnání, osetí travou

m2	129			cena/m2   __________		cena/položka   __________

- Přesuny hmot

kompl.	1			cena/kompl.   __________	cena/položka   __________

- Dopravní značení, zabezpečení staveniště

kompl.	1			cena/kompl.   __________	cena/položka   __________

- Vytyčení inž. sítí správci

kompl.	1			cena/kompl.   __________	cena/položka   __________

- Administrativní úkon

- sjednání zvláštního užívání komunikace

kompl.	1			cena/kompl.   __________	cena/položka   __________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem bez DPH									__________

DPH 21%										__________

Cena celkem včetně DPH								__________

==================================================================================

_______________________________________

datum, podpis