# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

# Název a místo akce:

### Koupaliště Polanka

Třebíč

# Objednatel:

VMS projekt s. r. o.

Novorosijská 977/16
100 00, Praha

září 2023

A. TEXTOVÁ ČÁST

1. 	Průvodní zpráva

1.1	Identifikační údaje

### Název a místo akce:		Koupaliště Polanka

Třebíč

Objednatel:            		VMS projekt s. r. o.

Novorosijská 977/16
100 00, Praha

Zpracovatel PD:		TeS, spol. s r.o., Chotěboř

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

Tel. 569 621 368, 604 861 681

Stupeň PD:			DPS

1.2	Stručný popis řešení

Tato dokumentace řeší projekt tří občerstvení ve venkovním koupališti v Třebíči. Technologie je navržena tak, aby vyhovovala plánované kapacitě a všem normám. Dispoziční uspořádání je rozděleno do samostatných úseků, které jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke křížení čistých úseků s nečistými. Provozy budou sloužit k přípravě obědů, večeří a vydávání teplých a studených nápojů a bude napojena na nové instalace v objektu. Trasy jednotlivých instalací řeší jednotlivé profese (elektro, ZTI, vzduchotechnika).

1.3	Obsah dokumentace

- TEXTOVÁ ČÁST

1. 	Průvodní zpráva

1.1	Identifikační údaje

1.2	Stručný popis řešení

1.3	Obsah dokumentace

2.	Technologická část projektu

#### 2.1	Rozsah řešení

2.2	Popis řešení provozu

3.	Stavebně technické požadavky

3.1	Bilance energií

3.2	Elektro

3.3	Vzduchotechnika

3.4 	Zdravotní technika

3.5	Topení

3.6	Stavební část

3.7	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3.8	Vliv na životní prostředí

- VÝKRESOVÁ ČÁST

2.	Technologická část projektu

2.1	Rozsah řešení

V dokumentaci je řešeno komplexní technologické řešení 2 kuchyní a ostatních částí stravovacího provozu.

Vstupní podklady předané investorem

- kapacita kuchyně	650 jídel – 450 jídel restaurace, 200 jídel pool bar

- distribuce jídel         	samoobslužná

- sortiment jídel				fast food, nápoje, saláty, zmrzlina

- způsob výroby stravy			příprava z čerstvých surovin a polotovarů

- energie pro gastrotechnologii		elektrická energie

Stravovací provozy budou sloužit pro uspokojení gastronomických potřeb, návštěvníků letního koupaliště v Třebíči.

Předepsané standardy nerezového nábytku

| - kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tj. AISI 304 (nové označení ČSN 10088-1 1.4301 (x5CrNi18-10) |  |  |  |  |
| - síla plechu funkčních ploch (např. pláty pracovních desek, police stolů atd.) nejméně 1,0 mm |  |  |  |  |
| - vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm !!! |  |  |  |  |
| - spodní police vyztužené |  |  |  |  |
| - nohy provedeny z uzavřených nerez broušených profilů 40x40mm |  |  |  |  |
| - povrch. úprava stolů jemným broušením |  |  |  |  |
| - veškeré dřezy v lisovaném provedení |  |  |  |  |
| - každý stůl bude mít na zadních nohách připraven uzemňovací šroub |  |  |  |  |
| - zavařený dvojitý zadní lem pracovních desek v = 40 mm, s přehybem |  |  |  |  |
| - výšková stavitelnost ± 30 mm |  |  |  |  |
| - plné nerez police tl. 40 mm se světlostí 105 mm sendvičové konstrukce |  |  |  |  |

# Vstupní podklady a popis řešení provozu

Při řešení kuchyní jsme vycházeli ze zásad respektování současného hlavního směru vývoje, tzn. snaha o zařazení takového vybavení, které přináší úspory energií, surovin, času a pracovního úsilí, ale hlavně možnost přípravy kvalitního a zdravého jídla v hygienicky vyhovujících podmínkách. Dispozičně lze některé záležitosti řešit pouze dle možností, které umožňují dané prostory pro stravovací provoz. Celková koncepce kuchyně je rozdělena na jednotlivé sekce od chlazení a skladování potravin přes přípravu, tepelnou úpravu a výdej jídel až po mytí použitého nádobí, tak aby vyhovovala současným hygienickým předpisům.

Cílem zpracovaného projektu je zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního provozu pro výrobu jídel a jejich konzumaci.

Uspořádáním jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení je zajištěn plynulý průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých provozních úsecích, vzájemné provozní napojení, úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu.

Dílčí řešení jednotlivých provozních místností a provozních úseků je plně patrné z výkresu „Členění stravovacího provozu“.

Dílčí řešení rozmístění jednotlivých technologických zařízení je plně patrné z výkresu „Technologické dispoziční řešení“ a soupis zařízení s podrobným popisem je patrný ze „Specifikace gastronomického zařízení“.

Řešení provozu vychází z nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a z vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Poznámka: 		V souvislosti s příslušnými zákony a nařízení vlády

je nutné, aby si provozovatel v gastroprovozu zajistil systém kontrolních bodů HACCP, pro který jako podklad může být výkres členění stravovacího provozu.

2.2	Popis řešení provozu

# Popis vlastního objektu

Řešené části provozu jsou umístěny v jednom podlaží – v 1. NP.

## Provoz se skládá z těchto úseků:

- příjem a skladování potravin suchých a chlazených, skladování odpadků, obalů, atd.

- výrobní úseky

- výdeje jídel

- mytí nádobí (stolní, provozní)

Restaurace:

## Příjem potravin

Příjem potravin bude probíhat zásobovacím vchodem. Po přijetí bude zboží naskladněno do skladů dle níže uvedeného rozdělení.

## Suchý sklad

Potraviny, které nepodléhají zkáze a je možno je skladovat bez chlazení, budou umístěny v místnosti suchý sklad v regálech. Jedná se o potraviny v papírových, skleněných a plechových obalech. Umístění skladu je zřejmé z výkresové části.

## Skladování chlazených potravin

Potraviny podléhající zkáze budou uskladněny v chladicích zařízeních dle níže uvedeného rozdělení. Chladicí zařízení jsou umístěna na chodbě a v jednotlivých úsecích.

## Rozdělení potravin

Potraviny vyžadující chlazení 0 °C až +8 °C budou v chladících zařízeních. Potraviny budou dle hygienických předpisů skladovány v jednotlivých chladících zařízeních takto:

- mléčné výrobky, tuky a čistá zelenina budou uskladněny v chladicím boxu              na poz. B1

- maso při teplotě cca -2 °C až 4 °C bude umístěno v lednici na poz. B6

- vejce (pouze v gastronádobách) budou uskladněny v chladicím stole na poz. E3

Potraviny vyžadující uskladnění mražením budou umístěny v mrazících zařízeních následovně:

- skladování mražených polotovarů v mrazicím boxu na poz. C1

- skladování mražené zeleniny v mraznici na poz. C6

## Sklad odpadků

Biologický odpad bude skladován v pytli na odpadky. Dále bude denně vyvážen specializovanou firmou najatou investorem.

## Příprava masa

V tomto úseku probíhá příprava masa na tepelnou úpravu. Maso je umýváno v nerezovém dřezu. Dělení a ostatní drobné úpravy (porcování, ochucování apod.) bude probíhat na nerezovém chladicím stole. Dále bude tepelně zpracováno ve varném jádře, kam se přenese v gastronádobách. V úseku masa se z hygienických důvodů nachází kombinovaná výlevka s umyvadlem s loketním ovládáním. U tohoto umyvadla bude umístěn zásobník na ručníky, dávkovač mýdla a odpadkový koš.

## Čistá příprava zeleniny

Zelenina bude do provozu dovážena již čistá, opracovaná. V provozu tedy není nutná hrubá přípravna zeleniny. V tomto úseku se jedná o zpracování čisté opracované zeleniny na saláty a oblohy a dále zpracování ovoce k podání strávníkům. Příprava bude probíhat na nerezovém stole s dřezem pro umytí zeleniny.

Časově odděleně zde bude probíhat příprava studené kuchyně. Suroviny budou zpracovávány ručně.

## Varna

V tomto úseku bude probíhat tepelná příprava jídel. Pro tyto účely slouží technologické vybavení varny.

Elektrický sporák je určen pro drobné úpravy pokrmů. Smažení bude probíhat na 3 elektrických fritézách (hotové smažené výrobky budou před výdejem udržovány v udržovači hranolek. Opékání bude probíhat na elektrické grilovací desce. Pečení a dopékání bude probíhat v elektrické horkovzdušné peci. Veškeré ostatní kuchyňské úpravy, jako smažení (řízky), vaření v páře (brambory, rýže, knedlíky), pečení jak masa, tak i sladkých pokrmů budou prováděny v konvektomatu. V konvektomatu je možné také jídla udržovat před výdejem. Dále jsou zde jednoúčelová varná zařízení jako hot-dog trny, kontaktní gril a salamandr na zapékání.

Nad varnou technikou budou umístěny digestoře.

## Výdej jídel

Po uvaření a naporcování se jídlo přenese do výdeje jídel do výdejních lázní, odkud budou kuchaři nabírat jídlo k výdeji většinou do jednorázových obalů, ale i na talíře a poté podávat obsluze, která bude jídla podávat zákazníkům.

Jsou naplánována tři výdejní místa vč. tří pokladen a jedno výdejní místo točených nápojů.

## Výdej nápojů

V úseku se budou podávat chlazené lahvové nápoje a chlazené čepované nápoje skrz výdejní okénko.

## Mytí a uskladnění stolního nádobí

Stolní nádobí bude v provozu využíváno jen v minimálním množství (převážně sklenice) Sběr stolního nádobí bude probíhat krajem výdejního okna. Po přijetí bude nádobí skládáno do košů na mycím stole. V těchto koších bude ručně předmýváno nad dřezem. Poté bude koš s nádobím vložen do podstolové myčky nádobí. Myčka musí být kvalitní vč. systémové chemie do myčky. Po dokončení mycího cyklu myčky se nádobí vyjme z myčky a naskládá do polic ve výdeji jídel.

## Mytí provozního nádobí

Příjem špinavého nádobí bude probíhat do jedné nádoby dvoudřezu, ve které se nechá      i odmočit. Poté se v druhé nádobě dvoudřezu ručně umyje a naskládá do regálu v tomto úseku.

Pool občerstvení:

## Příjem potravin

Příjem potravin bude probíhat zásobovacím vchodem. Po přijetí bude zboží naskladněno do skladů dle níže uvedeného rozdělení.

## Suchý sklad

Potraviny, které nepodléhají zkáze a je možno je skladovat bez chlazení, budou umístěny v místnosti suchý sklad v regálech. Jedná se o potraviny v papírových, skleněných a plechových obalech. Umístění skladu je zřejmé z výkresové části.

## Skladování chlazených potravin

Potraviny podléhající zkáze budou uskladněny v chladicích zařízeních dle níže uvedeného rozdělení. Chladicí zařízení jsou umístěna na chodbě a v jednotlivých úsecích.

## Rozdělení potravin

Potraviny vyžadující chlazení 0 °C až +8 °C budou v chladících zařízeních. Potraviny budou dle hygienických předpisů skladovány v jednotlivých chladících zařízeních takto:

- chlazené polotovary v obalech budou umístěny v lednici na poz. A5

- čistá zelenina bude umístěna v chladicím stole na poz. C1

Potraviny vyžadující uskladnění mražením budou umístěny v mrazících zařízeních následovně:

- skladování mražených polotovarů v mraznici na poz. A4

## Sklad odpadků

Biologický odpad bude skladován v pytli na odpadky. Dále bude denně vyvážen specializovanou firmou najatou investorem.

## Čistá příprava zeleniny

Zelenina bude do provozu dovážena již čistá, opracovaná. V provozu tedy není nutná Hrubá přípravna zeleniny. V tomto úseku se jedná o zpracování čisté opracované zeleniny na saláty a oblohy a dále zpracování ovoce k podání strávníkům. Zelenina bude zpracovávána na nerezovém stole s dřezem pro umytí zeleniny.

Časově odděleně zde bude probíhat příprava studené kuchyně.

## Varna

V tomto úseku bude probíhat tepelná příprava jídel. Pro tyto účely slouží technologické vybavení varny.

Elektrický sporák je určen pro drobné úpravy pokrmů. Smažení bude probíhat                  na 2 elektrických fritézách. Opékání bude probíhat na elektrické grilovací desce. Dále jsou zde jednoúčelová varná zařízení jako hot-dog trny, kontaktní gril a salamandr na zapékání.

Nad varnou technikou budou umístěny digestoře.

## Výdej jídel

Po uvaření a naporcování se jídlo bude nabírat na talíře a podávat strávníkům.

Jsou zde dvě výdejní místa s kasou.

## Výdej nápojů

V úseku se budou podávat chlazené lahvové nápoje a chlazené čepované nápoje skrz výdejní okénko.

## Zmrzlina

Bude zde probíhat výdej točené zmrzliny. Proto je zde umístěn zmrzlinový stroj na dva druhy zmrzliny, výrobník ledové tříště na nerezovém stole a podstolová lednice. Zařízení budou na konci směny umývána v úseku mytí provozního nádobí.

## Mytí a uskladnění stolního nádobí

Stolní nádobí bude v provozu využíváno jen v minimálním množství (převážně sklenice) Sběr stolního nádobí bude probíhat do sběrného vozíku. Z tohoto vozíku bude nádobí skládáno do košů na mycím stole. V těchto koších bude ručně předmýváno nad dřezem. Poté bude koš s nádobím vložen do podstolové myčky nádobí. Myčka musí být kvalitní vč. systémové chemie do myčky. Po dokončení mycího cyklu myčky se nádobí vyjme z myčky a naskládá do polic ve výdeji jídel.

## Mytí provozního nádobí

Příjem špinavého nádobí bude probíhat do jedné nádoby dvoudřezu, ve které se nechá      i odmočit. Poté se v druhé nádobě dvoudřezu ručně umyje a naskládá do regálu v tomto úseku.

### Upozornění pro investora – použitá technologie

Parametry viz seznam zařízení gastrotechnologie

Pro vybavení technologiemi je použito zařízení vysoké kvality s evropským atestem odpovídající ČSN. Za nekonzultované změny kapacit, výkonů, rozměrů, provedení a rozmístění technologického vybavení přebírá záruky objednatel dodávky. Změny je nutné konzultovat se zpracovatelem projektu gastrotechnologie.

# 3.	Stavebně technické požadavky

3.1	Bilance energií

- celkový projektovaný elektrický příkon jednofázové technologie kuchyně je 42,89kW

soudobost 0,7   42,89 *0,7 = 30,023kW

- Celkový soudobý příkon pro jednofázově připojenou technologii 30,1 kW

- celkový projektovaný elektrický příkon třífázové technologie kuchyně je 103,8kW

soudobost 0,7   103,8 *0,7 = 72,66kW

Celkový soudobý příkon pro třífázově připojenou technologii 73kW

- předpokládaná spotřeba vody na jedno jídlo 12 m3/rok

Celková spotřeba vody 12*700= 8400 m3/rok vč. WC v odbytovém prostoru a umyvadel pro mytí rukou

3.2	Elektro

- napojení elektro bude řešeno v části elektro. Rozvody budou provedeny dle nových předpisů a ČSN.

- pro pospojení kovových zařízení je třeba dostatečný počet vývodů pro připojení na uzemnění. Pracovní stoly mají připojovací šroub zpravidla na zadní noze v rohu stolu 10 cm vysoko od podlahy. Pro ně vyvést vodič ze zdi cca 100 mm vysoko od podlahy vždy minimálně jeden pro každou souvislou linku zařízení technologie – viz. výkres zadání zemnění.

- elektrická zařízení se připojují na normalizovanou proudovou soustavu, ochrana a pospojení dle ČSN, včetně osvětlení. Volné konce elektrických vývodů min. 2500 mm. Veškeré rozvody jednotlivých instalací nesmí být vedeny po povrchu. Ostatní viz. výkresy zadání instalací.

- na všech trvalých pracovištích bude zajištěno denní osvětlení. A dále předepsané umělé osvětlení pracovních ploch 500 luxů.

- elektro je řešeno pouze zadáním požadavků na vývody pro technologické zařízení kuchyně.

3.3	Vzduchotechnika

- ve všech místnostech provozu je nutné přirozené nebo nucené větrání.

- Varná zařízení jsou odvětrána přes digestoře. Z prostorů mytí stolního nádobí budou provedeny odvody vzduchu. Technické a výkonové parametry větrání řeší realizátor akce nebo budou řešeny v rámci realizačního projektu VZT.

3.4 	Zdravotní technika

- systém rozvodu studené a teplé vody a kanalizace bude řešen samostatně

- odpadní potrubí z varny a přípraven (vývody z přípravny masa, od výlevky v kuchyni, z mytí stolního a provozního nádobí a od konvektomatu) připojené na kanalizaci musí být vedeno přes odlučovač tuků a dále do kanalizace. Pokud ho provozovatel veřejné kanalizace požaduje. Do provozu lze vložit i podstolový separátor tuku do každého provozu zvlášť (součástí dodávky gastro).

- v prostorách výskytu potravin nesmí být volně vedené potrubí kanalizace a vody (podvěsy kanalizace a vody) nebo čistící hrdla kanalizace.

3.5	Topení

- umístění otopných těles bude řešeno v souladu s rozmístěním gastrotechnologie a bude schváleno projektantem gastro.

3.6	Stavební část

- dispoziční řešení je zřejmé z výkresové dokumentace.

- veškeré dveře budou provedeny jako dřevěné do ocelových zárubní. Rozměry dveří musí umožnit nastěhování veškeré technologie v jednotlivých místnostech.

- podlahy musí být opatřeny odolným protiskluzným snadno čistitelným povrchem s protiskluzným povrchem R11 dle bezpečnostního předpisu DIN 51 130. Stěny jsou obloženy do výše min. 1800 mm, vnější rohy opatřeny ochrannými lištami. Stěny budou opatřeny obklady v kuchyni, hrubé přípravně zeleniny, mytí nádobí, v přípravě těsta a v úklidových komorách. Venkovní dveře musí být odolné proti vnikání hlodavců, okna potřebná pro větrání budou opatřena sítěmi proti vnikání hmyzu. Veškeré dveře v kuchyni, přípravnách a skladech nesmí být opatřeny prahem, kvůli bezpečnému manipulování s pojízdným vybavením kuchyně (vozíky pro zásobování).

3.7	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V provozu kuchyně hrozí riziko pracovních úrazů jako opaření, popálení, uklouznutí, poranění, úraz elektrickým proudem atd.

V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů. Nutno dodržovat předpisy, pokyny a návody při práci se strojními, elektrickými zařízeními. S těmito zařízeními mohou pracovat pouze zaškolení pracovníci poučeni o zásadách bezpečnosti práce.

3.8	Vliv na životní prostředí

Gastronomický provoz ovlivňuje okolí vodní párou, pachy, teplem, hlukem, tekutými a tuhými odpady. Musí proto být provedena potřebná technická opatření (stavební, VZT, ZT, provozní řád) dle příslušných předpisů pro omezení působení těchto vlivů na životní prostředí v rámci povolených limitů.

Při provozu stravovacího provozu se předpokládá vznik následujících odpadů zatřízených dle zákonu č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 93/2016 Sb.

kód druhu odp.		název druhu odpadu			kategorie	sběrná nádoba

20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad		   O		UH pytel v nádobě

z kuchyní a stravoven

02 01 02	Odpad živočišných tkání			   O		UH pytel v nádobě

02 01 03	Odpad rostlinných pletiv			   O		UH pytel v nádobě

20 01 25	Jedlý olej a tuk				   O		k tomu určená nádoba

13 05 		Odpady z odlučovačů oleje		   O		odlučovač tuků

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly		   O		UH pytel v nádobě

15 01 02	Plastové obaly				   O	   	UH pytel v nádobě

15 01 04	Kovové obaly				   O		UH pytel v nádobě

15 01 07	Skleněné obaly				   O		UH pytel v nádobě

Veškeré výše uvedené odpady budou likvidovány v souladu s ustanovením zákona o nakládání s odpady. To znamená, že budou odváženy a likvidovány odbornými firmami na podkladě uzavřených smluv.

B.	VÝKRESOVÁ ČÁST

##### Seznam výkresů:

- Členění stravovacího provozu				výkres číslo 01

- Specifikace gastronomického zařízení

- Technologické dispoziční řešení			výkres číslo 02

- Zadání požadavků na profese – vodoinstalace	výkres číslo 03

- Zadání požadavků na profese – kanalizace		výkres číslo 04

- Zadání požadavků na profese – elektroinstalace	výkres číslo 05

- Zadání požadavků na profese – zemnění		výkres číslo 06

- Zadání požadavků na profese – vzduchotechnika	výkres číslo 07

Vypracoval: 		David Somsi, projektant

Kontrola:	 		Libor Sobotka, projektant ......................................