Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 50

Tel.728966753

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby "Odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči“ investora města Třebíče,

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 18/17

Název stavby:    Odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči

- projekt pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby

Místo stavby:    Parc. č. st. 176 a parc. č. st. 177, k.ú. Podklášteří

Investor:            Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Vypracoval:      Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 67401 Třebíč

V Třebíči, říjen  2017                                                                     Ing. Jiří Hnízdil

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby "Odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči“ investora města Třebíče,

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 18/17

B.1 Popis území stavby

a)  charakteristika stavebního pozemku:

Stavba se nachází v zastavěném území ve střední části města Třebíče – Zámostí v židovské čtvrti – objekt zadní synagogy na st. parcelách č. 176 a 177 k.ú. Podklášteří, ul. Blahoslavova č. 132 a č. 77, 674 01 Třebíč

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

V místě stavby byly prováděny průzkumné práce, a to vlhkostní průzkum a průzkum poškození a návrh sanace zpracovaný Ing. Pavlem Šťastným, CSc v 08/2016, navržená dokumentace závěry tohoto průzkumu plně respekuje a jsou do ní zahrnuty.

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou žádná

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddol. území apod.:

Místo stavby  se nenachází v záplavovém území řeky Jihlavy.

.

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  poměry v území:

Stavba nebude mít negativní vlivy na okolní pozemky a okolí, odtokové poměry v území nebudou stavbou odvodnění synagogy  Třebíč negativně ovlivněny.

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Bode zbourána polorozpadlá opěrná zeď a dále se jedná o odvodnění na severní straně synagogy a bourací práce v rámci tohoto odvodnění, dojde zde také k vykácení keřů a náletových dřevin.

g)  požadavky na max. zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Požadavek na vyjmutí ze ZPF není.

h)  územně technické podmínky:

Objekt zadní synagogy se nachází na st. parcelách č. 176 a 177 k.ú. Podklášteří, ul. Blahoslavova č. 132 a č. 77, 674 01 Třebíč, je přístupný z ul. Blahoslavova.

Objekt zadní synagogy je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě.

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice:

Nejsou žádné.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity

Nový betonový žlab š. 1,10 m:                                                         19,43 bm

Předlážděný dvůr:                                                                            13,30  m2

Opěrná kamenobetonová zeď:                                                            5,30 m

Kanalizace DN 150 mm:                                                                 22,00 bm

Kanalizační šachty DN 315 mm:                                                           2 ks

Drenáže DN 100 mm:                                                                     44,00 bm

Izolovaná plocha severní zdi:                                                         49,00 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Není předmětem této dokumentace

b)  architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení:

Po architektonické stránce  návrh odvodnění nebude zasahovat do architektury objektu, jedná se pouze o odvodnění severní strany objektu a drobné opravy – výměna podokapních žlabů a svodů, výměna poškozených střešních tašek a další.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Tato část dokumentace zahrnuje odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči dle požadavků investora – města Třebíče.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérovost není předmětem této stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro bezpečnost osob při užívání objektu jsou navrženy jednotlivé konstrukce stavby  tak, aby splňovaly veškeré bezpečnostní normy a obecné požadavky na výstavbu.

B.2.6 Základní charakteristika objektu, technický popis stavby

a)  stavební řešení

Navržená stavba odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči vychází z požadavku investora a bude v souladu s vlhkostním průzkumem a průzkumem poškození a návrh sanace zpracovaný Ing. Pavlem Šťastným, CSc v 08/2016. Odvodnění  objektu zadní synagogy bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude opravován a přestavován za dodržení příslušných obecných technických požadavků na výstavbu.

V rámci této stavby bude provedeno odvodnění severní strany objektu a drobné opravy – výměna podokapních žlabů a svodů, výměna poškozených střešních tašek a další.

b)  konstrukční a materiálové řešení:

Na severní straně objektu budou provedeny výkopové a bourací práce pro nové odvodnění a po provedení bouracích a výkopových pracích se provede opatření do hl. 1,50 m a do v. 0,30 m nad terénem dle vlhkostního průzkumu a průzkumu poškození a návrhu  sanace následovně:

- Odstraní se stávající omítky  a nerovnosti stěn, a provede se očištění stěny

- Vyrovnání zdiva do líce maltou CSII (vyplnění spár a z povrchu provést zvlněnou souvislou plochu)

- Provedení opatření proti solím – penetrace stěny REMMERS KIESOL

0,15 kg/m2

- Provedení pružné hybridní izolační stěrky REMMERS MB2K 2x1 mm

Po provedení izolační stěrky bude kolem zdí  pod terénem stěna opatřena jílovým těsněním s obalením geotextilie, tl. těsnění cca 30 cm.

Následně se položí na dno výkopu drenáž z flexibilního perforovaného potrubí se zaústění do stávajících kanalizačních šachet a provede dešťová kanalizace, která bude odvádět dešťové vody ze střešních svodů do stávající kanalizace.

Podél severní stěny až ke stávající dešťové vpusti bude opětovně proveden betonový záchytný žlab šířky 1,10 m z betonu.

Protože stávající opěrná kamenná zeď u severozápadního rohu objektu synagogy je polorozbořená a nestabilní, bude tato po zbourání postavena nově.

Provede se předláždění dvoru u obj. parc. č. st. 177 a položení nové drenáže.

Dále se provede oprava střešní krytiny, klempířských výrobků a úprava severního svahu.

c)  mechanická  odolnost a stabilita

Realizace odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči nebude mít za následek přitížení stávající stavby a stavebních konstrukcí.

Jednotlivá zatížení působící na stavbu odpovídají platným normovým  hodnotám pro danou stavbu.

Oprava objektu  nebude mít vliv na stabilitu tohoto objektu. Jednotlivé konstrukce stavby  jsou navrženy tak, aby nedošlo ke zřícení stavby nebo její části a nemělo za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření.

Jednotlivé nové stavební prvky a konstrukce byly navrženy v souladu s ČSN 73 0035 (stálá,  normová a klimatická zatížení a zatížení stavebních konstrukcí).

Uvažovaná zatížení: užitné normové rovnoměrné zatížení

- občanské stavby – výstavní síně............. .4,0 kN/m2

zatížení sněhem .......so = 1,00 kN/m2 - II. sněhová oblast

zatížení větrem  .......wo = 0,55 kN/m2 - IV. větrová oblast

Z pohledu stavebně konstrukčního lze konstatovat, že celá stavba zadní synagogy v Třebíči před  a  po provedení odvodnění bude mít potřebnou únosnost a stabilitu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je dáno stávajícím stavem objektu a odvodnění a oprava objektu nemá na požární bezpečnost vliv.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi, tepelně technické hodnocení

Není předmětem této dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby a na prostředí

Pro bezpečnost osob při užívání objektu jsou navrženy jednotlivé nové konstrukce tak, aby splňovaly veškeré bezpečnostní normy a obecné požadavky na výstavbu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Jeden z hlavních požadavků je odvodnění severní části objektu a svedení dešťových vod do stávající kanalizace (stávající dešťové svody na severní straně byly ze střechy svedeny volně na terén do záchytného žlabu) a obvodové stěny byly zčásti podmáčeny, docházelo zde k pronikání vlhkosti do zdiva objektu. Bylo tedy navrženo odvodnění dešťových vod z objektu venkovní kanalizací se zaústěním do stávající kanalizace. Zasakování dešťových vod na severní straně objektu není možné z důvodu velké svažitosti pozemku a jeho skalního charakteru.

Proti korozi budou jednotlivé kovové konstrukce chráněny příslušnými nátěry. Další škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stavbu nejsou známy.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky:

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Objekt zadní synagogy se nachází na st. parcelách č. 176 a 177 k.ú. Podklášteří, ul. Blahoslavova č. 132 a č. 77, 674 01 Třebíč, je přístupný z ul. Blahoslavova.

Objekt je připojen na inženýrské sítě – kanalizaci jednotnou, vodovod, plynovod a elektron nn. Přípojky inženýrských sítí zůstávají nezměněné.

B.4 Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení:

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

c)  doprava v klidu:

Objekt zadní synagogy je přístupný z ul. Blahoslavova.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stávající svah na severní straně synagogy bude upraven následovně:

- Odstraní se náletové, provede se odplevelení a odtravnění

- Odstraní se porušené skalní úlomky

- Položí a ukotví se jutová síťovina

- Rozprostře se odtěžená zemina v tl. cca 10 cm

- Provede se zatravnění svahu

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Ochrana ovzduší: 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší

Navrženou stavbou odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

.

Ochrana proti hluku: Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Stavba nebude zdrojem zvýšené hladiny hluku. Hlučné mechanismy budou používané jen na nezbytně nutnou dobu a jejich provoz bude limitován.

Ochrana vody: dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách

Prováděním ani následným provozem stavby nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost a množství podzemních vod. Zhotovitel stavby musí používat zařízení, vhodné technologické postupy a zacházení s nebezpečnými látkami takovým způsobem, aby se zabránilo nežádoucímu smíchání s odpadovými vodami nebo s vodou z povrchového odtoku. Materiály použité na stavbu nebudou obsahovat zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy 1 zák. č. 254/2001 Sb).

Odpady vzniklé stavbou: vyhl. č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů

Množství a zatřídění odpadů vzniklých stavbou a jejich likvidace – viz. odd. B.8.g v této zprávě.

Odpady vzniklé užíváním stavby:

Stávající

Ochrana půdy:

Zájmy na ochranu dle zák. 334/19992 Sb., o ochraně ZPF a zájmy dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny budou při výstavbě dodrženy dle příslušných ustanovení těchto zákonů.

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu:

Ochrana přírody, krajiny a vodních  zdrojů  nebude průběhem stavby a následným provozem v ní  dotčena.

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

Stavba odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči nemá na výše uvedené vliv.

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA:

Není předmětem této stavby

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany   podle jiných právních předpisů:

Nejsou žádná

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neobsahuje žádné prostory pro kryty civilní ochrany. V rámci města Třebíče je vypracován plán civilní ochrany a příslušné evakuační plány.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Veškeré napojení jednotlivých médií pro potřebu výstavby bude ze stávajících instalací v objektu, který je v majetku investora – města Třebíče.

b)  odvodnění staveniště:

V rámci stávajícího stavu.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a techn. infrastrukturu:

Staveniště pro stavbu odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči bude prováděno z pozemku investora města Třebíče a nebude zasahovat na cizí pozemky.

Příjezdy ke stavbě jsou možné ze stávající ul. Blahoslavova.   Sociální zařízení bude využíváno ve stávajícím objektu. Zdroj vody a el. energie z vnitřních rozvodů.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin:

Při provádění stavby nebude zasahováno na okolní pozemky. Ostatní požadavky nejsou žádné.

f)  max. zábory pro staveniště:

Nejsou žádné.

g)  max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Dle  zák. o odpadech   při provádění stavby bude likvidace a zatřídění odpadů následovná:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód          Název druhu odpadu                                         Hmotnost     Kategorie

druhu                                                                                                       odpadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

170 904 - Směsný stavební  a  demoliční odpad                     cca 31 t          N

odvoz na skládku

170 203 - Odpad z obalů z fólií z plastů                                   0,01 t           O

odvoz na skládku

170 504 - Výkopová zemina a kamení                                        27 t            0

rozprostření na pozemku investora kolem stavby,

nebo odvoz na skládku

170 201 - Dřevo odpadní ze stavby                                            0,05 t            0

použito jako palivové dřevo

170 405 - Železný šrot - komunální odpad                                0,07 t           O

Odvoz do kovošrotu

Odpad bude uložen na skládky dle příslušných předpisů.

Zhotovitel stavby může uložit odpady na jím vybraném místě, před dokončením díla zhotovitel doloží objednateli doklad o řádné likvidaci odpadů.

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Požadavky na přísun zemin nejsou, přebytečná zemina z výkopů bude  odvezena na skládku.

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě:

Při provádění stavby odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, potřeba koordinátora stavby:

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy , normy a ustanovení k zajištění bezpečnosti práce obecně vyplývajících ze zákoníku práce a zák. č. 309/2006 Sb a jejich prováděcích nařízení vlády.

Pracovníci provádějící zateplení objektu musí být řádně seznámeni s postupem prací a musí dodržovat výše uvedené platné předpisy a vyhlášky.

Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce je odpovědná realizační firma v součinnosti s investorem. Při projektování a přípravě odstranění stavby byla zvážena  rizika stavby. Při realizaci stavby pracovníci musí    používat osobní ochranné pomůcky určené pro danou práci.  Zařízení poháněná el. proudem musí být řádně uzemněna dle ČSN. Staveniště je třeba vybavit lékárničkou pro první pomoc.

V rámci stavby bude zajištěn koordinátor stavby, je třeba postup výstavby zajistit stavebním dozorem a dozorem investora a projektanta.

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Nejsou žádné.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Objekty zařízení staveniště nebudou zřizovány,  sklady stavebních materiálů a hmot budou zajištěny zhotovitelem stavby mimo tento objekt. Transport stavebního materiálu bude prováděn po silnici a průchodem do objektu a po zpevněných dlážděných plochách.

Obvod staveniště nebude oplocen – je dán okolními sousedními objekty.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění

Při provádění veškerých prací je nutno dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci sítí a stavba byla prováděna dle závěrů  předchozích průzkumných prácí, a to vlhkostního průzkumu a průzkumu poškození a návrh sanace zpracovaný Ing. Pavlem Šťastným, CSc v 08/2016.

n) Předpokládané zahájení výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby 7 měsíců.

Začátek stavby:                       04/2018

Ukončení stavby:                    10/2018