Ing. Jiří Hnízdil                                                               Výtisk č.:

projektová činnost ve výstavbě

Jasanová 1064, 674 01  TŘEBÍČ

kancelář: Karlovo nám. 50

Tel.728966753

D.1.1       Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby "Odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči“ investora města Třebíče,

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 18/17

Název stavby:    Odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči

- projekt pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby

Místo stavby:    Parc. č. st. 176 a parc. č. st. 177, k.ú. Podklášteří

Investor:            Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Vypracoval:      Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 67401 Třebíč

V Třebíči, říjen 2017                                                                  Ing. Jiří Hnízdil

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby "Odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči“ investora města Třebíče,

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zak.č. 18/17

a) Identifikační údaje

1.1   Investor:             Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

1.2   Projektant:          Ing. Jiří Hnízdil,  Jasanová 1064, 674 01 Třebíč

Kancelář: Karlovo nám. 50, 674 01 Třebíč

IČO:  127 34 411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby

1.3   Název stavby:     Odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči

1.4   Místo stavby:      Parc. č. st. 176 a parc. č. st. 177, k.ú. Podklášteří

1.5   Okres:                 Třebíč

1.6   Kraj:                   Vysočina

1.7   Charakteristika stavby dle její novosti:    Rekonstrukce

1.8   Odvětví a pododvětví stavby:                   Občanská výstavba

1.9   Stupeň dokumentace:                               Dokumentace  pro stavební povolení

v rozsahu pro provedení stavby

1.10  Dodavatel stavby:                                    Bude vybrán ve výběrovém řízení

b) Účel objektu

Stavba „Odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči“ bude realizována na základě požadavku investora a protože se jedná o odvodnění – není v rozporu a je v souladu  s územně plánovací dokumentací města Třebíče.

Objekt leží v zastavěném území ve střední části města Třebíče – Zámostí  židovské čtvrti – objekt zadní synagogy na st. parcelách č. 176 a 177 k.ú. Podklášteří, ul. Blahoslavova č. 132 a č. 77, 674 01 Třebíč

c) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Po architektonické stránce  návrh odvodnění nebude zasahovat do architektury objektu, jedná se pouze o odvodnění severní strany objektu a drobné opravy – výměna podokapních žlabů a svodů, výměna poškozených střešních tašek a další.

d) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Nový betonový žlab š. 1,10 m:                                                         19,43 bm

Předlážděný dvůr:                                                                            13,30  m2

Opěrná kamenobetonová zeď:                                                            5,30 m

Kanalizace DN 150 mm:                                                                 22,00 bm

Kanalizační šachty DN 315 mm:                                                           2 ks

Drenáže DN 100 mm:                                                                     44,00 bm

Izolovaná plocha severní zdi:                                                         49,00 m2

e) Technické a konstrukční řešení objektu

Navržená stavba odvodnění severní strany zadní synagogy v Třebíči vychází z požadavku investora a bude v souladu s vlhkostním průzkumem a průzkumem poškození a návrh sanace zpracovaný Ing. Pavlem Šťastným, CSc v 08/2016. Odvodnění  objektu zadní synagogy bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude opravován a přestavován za dodržení příslušných obecných technických požadavků na výstavbu.

V rámci této stavby bude provedeno odvodnění severní strany objektu a drobné opravy – výměna podokapních žlabů a svodů, výměna poškozených střešních tašek a další.

Práce HSV

Zemní a bourací práce

Sestávají  ze sejmutí humózní zeminy na severním svahu v tl. cca 100 mm, která bude po realizaci stavby opětovně rozprostřena na tomto pozemku a dále k odkopání cca 4 m3 zeminy nad opěrnou zdí tak, aby se snížil sklon svahu nad ní.

Dále budou provedeny  výkopy rýh pro  základový pas nově vystavěné opěrné kamenobetonové zdi  a pro výkopy kanalizace a drenážního potrubí .

Výkopy budou provedeny  v předpokládané  zemině 3. - 7. tř. těžitelnosti. Výkop rýhy podél stěn bude proveden až do hloubky 1,5 m (nebo až na skalní podloží dle skutečnosti na stavbě), omítky budou otlučeny  do výšky 0,3 m od stávajícího terénu.

Výkopy budou prováděny  ručně z důvodu nemožnosti použití strojních mechanizmů, přebytečný výkopek bude odnesen a odvezen na skládku.

Bourací práce budou obsahovat zbourání stávající polozbořené kamenné opěrné stěny, vybourání betonového odvodňovacího žlabu podél severní strany synagogy vč. podkladních vrstev, vybourání podesty vč. základu pod venkovním schodištěm, odstranění a očištění obvodových a základových stěn ve výkopu a do výšky 30 cm nad terénem, rozebrání dlažby na dvoře u obj. parc. č. st.177.

Opatření na severní a západní zdi, kanalizace, drenáže

Po provedení bouracích a výkopových pracích se provede opatření do hl. 1,50 m a do v. 0,30 m nad terénem dle vlhkostního průzkumu a průzkumu poškození a návrhu  sanace následovně:

- Odstraní se stávající omítky  a nerovnosti stěn, a provede se očištění stěny

- Vyrovnání zdiva do líce maltou CSII (vyplnění spár a z povrchu provést zvlněnou souvislou plochu)

- Provedení opatření proti solím – penetrace stěny REMMERS KIESOL

0,15 kg/m2

- Provedení pružné hybridní izolační stěrky REMMERS MB2K 2x1 mm

Po provedení izolační stěrky bude kolem zdí  pod terénem stěna opatřena jílovým těsněním s obalením geotextilie, tl. těsnění cca 30 cm.

Současně se položí na dno výkopu drenáž z flexibilního perforovaného potrubí

DN 100 mm a zaústí se v severní části do stávající kanalizační šachty s venkovní vpustí V1, na západní straně objektu do stávající kanalizační šachty s venkovní vpustí V2. Na začátku a na konci severní větve drenáže se umístí záchytná, kontrolní a  revizní šachta plastová DN 315 mm s litinovou mřížkou (ozn. Š2, Š3).

Drenážní potrubí bude obsypáno a zasypáno štěrkem 8 – 16 mm.

Dále se položí dešťová kanalizace z trub plastových PP DN 150 mm, které bude zaústěno na severní straně do  stávající kanalizační šachty s venkovní vpustí V1.

Na novém potrubí bude před základem pod venkovním schodištěm osazena revizní šachta plastová DN 315 mm s litinovou mřížkou (ozn. Š1).

Výkop bude zasypán štěrkem  8 – 16 mm a provede se betonový žlab s podkladní vrstvou ze štěrkopísku. Stěna výkopu bude ze strany svahu opatřena geotextilií pro zamezení zanešení štěrkového zásypu zeminou.

Betonový odvodňovací žlab

Podél severní stěny až ke stávající dešťové vpusti bude opětovně proveden betonový záchytný žlab šířky 1,10 m z betonu vodostavebného BS1A

tl. 150 mm – 300 mm s výztužnou svařovanou betonářskou sítí

150/4mm x 150/4 mm. Odvodňovací žlab bude vybetonován na podkladní vrstvě ze štěrkopísku tl. 100 mm. Povrch betonového žlabu bude přehlazen ocelovým hladítkem.

Opěrná zeď, základ pod venkovní schodiště

Protože stávající opěrná kamenná zeď u severozápadního rohu objektu synagogy je polorozbořená a nestabilní, bude tato po zbourání postavena nově. Zeď je navržena kameno betonová délky 5,30 m a tl. 0,60 m, z toho 0,20 m betonová a 0,40 m kamenná a bude založená v nezamrzne hloubce. Zeď bude výšky cca 1,50 m nad odvodňovacím žlabem, směrem východním se bude svažovat dle terénu svahu. Základ zdi a betonová část bude z betonu železového tř. C 20/25 s výztuží sbírkovou svislou  2 x tyč 18 mm á 0,40 m, vodorovná podélná  výztuž 2 x 12 mm á 0,50 m. Provedení lícní stěny zdi bude z místního skládaného  (rovnaného) kamene nepravidelného tvaru s použitím kamenické práce i stávajícího kamene na cementovou maltu, šířka spár bude max. 3 cm,  hloubka spár cca 3 cm.

Základ pod stávajícím ramenem venkovních schodů bude rovněž z betonového základu z betonu prostého tř. C 16/20 a pohledové části obdobné konstrukce, jako lícová strana opěrné zdi.

Předláždění dvoru u obj. parc. č. st. 177

Stávající kamenná dlažba tohoto dvoru je s malým spádem a dochází zde i k zatékání do zdi. Po provedení opatření (viz odst. Opatření na severní a západní zdi) a položení nových drenáží bude dvůr nově předlážděn z původního kamene a s větším spádem ke stávající dešťové vpusti.

Klempířské výrobky

Stávající podokapní žlaby jsou špatně uchyceny a voda ze střechy při přívalových deštích teče přes tyto žlaby volně na terén, stávající dešťové svody jsou vyvedeny přímo do odtokového žlabu. Podokapní žlaby i svody budou provedeny nově ve větší dimenzi, než původní a dešťové svody budou opatřeny žlabovými kotlíky a  přes litinové lapače střešních splavenin napojeny na novou dešťovou kanalizaci. Klempířské výrobky budou z plechu ocelového pozinkovaného tl. 0,8 mm a natřeny syntetickou barvou  (např. Hostagrund S 2810) vhodnou na nezkorodovaný pozinkovaný plech, nátěr základní i vrchní v jednom, barva jako původní tmavě hnědá.

Oprava střechy

Stávající střešní krytina z tašek pálených Bobrovek bude opravena v porušených místech, kde se osadí nové tašky, z pálených Bobrovek v barvě cihelné. Rozsah opravy střešní krytiny je stanoven cca 10 m2.

Úprava vnitřní kanalizace

Stávající podzemní prostor s vlezem podlahovým poklopem a ocelovým žebříkem bude vyčištěn a poklop opraven. Část ležaté kanalizace z kameniny s čistícím kusem a s úskokem, kde je možné zatékání vody do stavby  bude vybourána v délce 2 m a nahrazena novým potrubím PVC DN 200 mm přímým s čistícím kusem.

Úprava svahu na severní straně

Stávající svah na severní straně synagogy bude upraven následovně:

- Odstraní se náletové, provede se odplevelení a odtravnění

- Odstraní se porušené skalní úlomky

- Položí a ukotví se jutová síťovina

- Rozprostře se odtěžená zemina v tl. cca 10 cm

- Provede se zatravnění svahu

Ostatní konstrukce a práce

Při realizaci stavebních prací je uvažováno se ztíženými pracovními podmínkami a ztíženým přesunem vybouraných hmot a stavebních materiálů.

Veškeré přesuny hmot, hloubení rýh, násypy atd. se budou prováděny ručně bez použití strojní mechanizace.

f) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržená stavba objektu vychází z požadavku investora a bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude stavěn za dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu.