Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Investor: 	Město Třebíč

Projektant: 	D+Architekti s.r.o.

Datum:             11 / 2023

SO 09 Dešťová kanalizace s odbočkami

D.09.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Vypracoval: Ing. Vítězslav Pruša

D. Dokumentace stavebních objektů

1.Inženýrské objekty

#### Druh a rozsah dokumentace

projektová dokumentace pro provedení stavby řeší kanalizační řad dešťové kanalizace v obci Třebíč, v jihovýchodní části obytné lokality Nehradov náležící do městské části Podklášteří. Území se výrazně svažuje jižním směrem a v současnosti není zastavěno.

Dešťové vody z nových komunikací a veřejných zpevněných ploch budou svedeny pomocí dešťové kanalizace a likvidovány na místě ve vsakovacím zařízení umístěném ve veřejné zeleni východně od lokality. Déšť z pěší cesty ve východní časti bude vsakován v ploše a podél trasy chodníku.

Odvádění srážkových vod ze zastavěných, nebo zpevněných ploch objektů RD a pozemků bude v souladu s platnou legislativou řešeno přednostně vsakováním, popř. zčásti jímány a účelově využívány. Pro část pozemků v jižní části území vsakovací poměry neumožnují likvidaci dešťových vod v místě. Tyto pozemky budou v maximální možné míře dešťové vody jímat a využívat, regulovaný přepad bude napojen do stávající větve dešťové kanalizace svedené do řeky Jihlavy. Likvidace dešťových vod objektů RD bude součástí jiné projektové dokumentace a to projektové dokumentace u jednotlivých RD.

Výpočet regulovaného odtokového množství z rodinného domku je povolený návrhový odtok 3 l/s*ha. Povolený odtok : 0,0200*3 = 0,06 l/s.

Kanalizace je rozdělena do dvou stok D1 a D2. Stoka D1 odvádí dešťové vody z komunikace a je ukončena vsakovacím průlehem (galerií). Stoka D2 je napojena do stávající dešťové kanalizace v místě stávající šachty pod obytnou lokalitou a odvádí regulovaný odtok ze čtyř RD v nejjižnější části lokality.

Likvidace dešťových vod z komunikace bude řešena pomocí vsakovací galerie o velikosti 28,8x3,6x0,52m o min. objemu 47,1m3. Nádrž bude vyskládána z voštinových bloků z polypropylenu se strukturou včelí plástve.

Na dešťové kanalizaci bude vybudováno devět odboček pro napojení jednotlivých uličních vpustí navržených v objektu komunikaci SO 01.

Identifikační údaje POZEMKŮ STAVBY –podle katastru nemovitostí

kraj: Vysočina, obec: Třebíč, k.ú. Podklášteří (769916)

| p.č. | LV | Vlastník | m2 | užití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118/1 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | 37 385 | orná půda |
| 119 | 10001 |  | 106 | trvalý travní porost |
| 120 | 10001 |  | 848 | ostatní plocha |
| 121 | 10001 |  | 6 469 | orná půda |
| 623/1 | 10001 |  | 2 920 | ostatní plocha |
| 112/8 | 10001 |  | 5 027 | ostatní plocha |

Kanalizace je navržena z trub plastových - hladký PP s odolností pro rychlosti do 10m/s b a tvarovek kanalizačních Ø  250 mm a Ø  300 mm. Celková délka gravitačních stok je 251,70m. Stoky se dělí na dvě -   stoky D1 a D2. Stoka D1 je z potrubí DN 300 a začíná šachtou D1, za kterou je hned umístěna vsakovací galerie. Stoka D2 je z potrubí DN 250 umístěna pod obytnou lokalitou a jsou do ní napojeny odbočky od čtyři RD, u kterých není možné vsakování.

Na kanalizaci jsou navrženy typové vstupní šachty DN 1000 mm z prefabrikátů s prefabrikovaným dnem s betonovou kynetou a podstupnicí s nátěrem. Poklopy budou litinové s betonovou výplní pro zatížení D400 a v zastavěném území budou použity poklopy s logem svazku.

Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,20 m (pažení příložné, pažící teleskopické boxy).

V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky.

Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě.

| KANALIZACE DEŠŤOVÁ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoka |  | Materiál | DN |  |  | Délka (m) |
| D1 |  | PP SN12 | 300 |  |  | 196,80 |
| D2 |  | PP SN12 | 250 |  |  | 54,90 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 251,70 |
| Odbočky | materiál |  |  | DN | délka |  |
| D1-D5 | PP SN12 |  |  | 200 | 121,50m |  |

Kanalizační odbočky jsou navrženy z trub plastových - hladký PP s odolností pro rychlosti do 10m/s b a tvarovek kanalizačních Ø  200 mm. Celková délka gravitační odboček je 121,50m, z čehož je 111,5m součást dokumentace jednotlivých RD. Odbočka D5 odvádí vody z liniového žlabu, který není možno výškově odvodni do dešťové kanalizace, do zelené plochy, kde bude sloužit pro zálivku.

Přípojky od uličních vpustí jsou součástí komunikace SO 01.

Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,20 m (pažení příložné, pažící teleskopické boxy).

V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky.

| ODBOČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | Materiál | DN | Délka (m) | Pozn. |
| D1 | PP SN12 | 200 | 29,20 | Není součástí této dokumentace |
| D2 | PP SN12 | 200 | 30,00 | Není součástí této dokumentace |
| D3 | PP SN12 | 200 | 27,30 | Není součástí této dokumentace |
| D4 | PP SN12 | 200 | 25,00 | Není součástí této dokumentace |
| D5 | PP SN12 | 200 | 10,00 | Přípojka od liniového žlabu |
| Celkem |  |  | 121,50 |  |

- Výpočet množství dešťových vod na stoce D1 pro vsakovací galerii

- Souhrnné parametry uvažovaného území odváděné do dešťové kanalizace

- Celková odvodňovaná plocha: 2274 m2

- Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 1776 m2

- Rekapitulace odvodňovacích ploch

| Č. pl. | Název plochy | Plocha [m2] | Souč. odt | Reduk. plocha [m2] | Charakteristika plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | komunikace | 982 | 0,9 | 883,9 | Asfaltové a betonové plochy |
| 2 | chodníky | 518 | 0,75 | 388,5 | Zámková dlažba s těsn. spárami |
| 3 | chodníky | 465 | 0,75 | 348,75 | Zámková dlažba s těsn. spárami |
| 4 | Odstavné plochy | 309 | 0,50 | 154,5 | Zámková dlažba s otevř. spárami |

- Popis zasakovacího prvku ze stoky D1

  - Dešťové vody do stoky D1 budou odváděny z komunikací a přilehlých ploch.

  - Vzhledem ke geologickému průzkumu je zasak možný pouze ve vrchní vrstvě zeminy cca

  - do hloubky 0,7m.

  - Likvidace dešťových vod bude realizována v zasakovacím průlehu pod lokalitou.

Ten bude vytvořen z vytěžené horniny dle doporučení geologa navršením do klínového tvaru s vytvořením plochého zasakovacího průlehu na povrchu. Pod navršeným klínem bude vykopány drnážní rýhy s uloženým drenážním potrubím. Budou obalny geotextílí a budou obyspány až po terén kamenivem frakce 32-63.

Celý objekt bude oset travou.

Funkce zasaku bude následující:

Po naplnění rýh s drenážním potrubím bude voda v přítoku stoupat a šachtou D1 vytékat na povrch zasakovacího průlehu. Objem takového rybníčku je dostatečný pro zachycení celého množství steklých vod. Postupně bude voda zasakovat do tělesa galerie a dále zasakovat do okolí.

- Zasak z rodiných domků:

- Výpočet množství dešťových vod  pro jeden rodinný dům

- Souhrnné parametry uvažovaného území odváděné do dešťové kanalizace

- Celková odvodňovaná plocha: 200 m2

- Průměrný součinitel odtoku: 0,88

- Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 175 m2

- Rekapitulace odvodňovacích ploch

| Č. pl. | Název plochy | Plocha [m2] | Souč. odt | Reduk. plocha [m2] | Charakteristika plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | střecha | 100 | 1,0 | 100,0 | Šikmá štřecha |
| 2 | chodníky | 100 | 0,75 | 75,0 | Zámková dlažba s těsn. spárami |

Je navržena plastová nádrž pro obetonování o průměru 2,0m a výšky 2,04m, kde bude umístěn vírový regulátor odtoku 0,1 l/s. Toto řešení bude použito pouze u čtyřech domu v nejjižnější části.

### Charakteristika dotčeného území

#### Rozsah

Stavba kanalizačních řadů je dána polohou napojovaných objektů a stávajících sítí. Při stavbě je nutné respektovat podzemní zařízení, dále vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací.

#### Průzkumné práce

V souvislosti s přípravou stavby nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum staveniště a bylo provedeno zajištění vyjádření správců podzemních zařízení v rámci ÚR. Při zemních pracích se neuvažuje v prostoru rýhy  s výskytem spodní vody.  Pracovní drenáž bude použita pouze při výskytu spodní vody.

Při výkopových pracích je nutná zvýšená opatrnost s ohledem na velký výskyt křižujících inženýrských sítí. Výkopy větších hloubek jako 1,2 m je nutno provádět jako pažené. Pro pažení svislých výkopů bude použito pažení příložné u větších hloubek pažení zátažné.

#### Příprava území pro stavbu

Před zahájením pokládky podzemních rozvodů budou vytýčena všechna známá podzemní zařízení. Další opatření pro přípravu stavby jsou dána stavebním povolením.

Před zahájením zemních výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení podzemních zařízení s označením polohy přímo na staveništi, aby nedošlo k jejich poškození, případně k ohrožení zdraví a života pracovníků.

Při křížení podzemního zařízení bude provedeno ruční odkrytí !!!

Pro uložení podzemních sítí ve městech a obcích platí ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Stavební práce budou zahájeny hrubými terénními úpravami. Od této úrovně se začnou provádět výkopové práce pro navržená potrubí.

#### Vliv stavby na životní prostředí

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen zabývat se při provádění stavebních prací ochranou životního prostředí.

Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména :

- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy  z prostoru stavenišť, zejména z lokalit výskytu olejů a ropných produktů

- znečišťování komunikací

- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností

Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd nákladní dopravy a aby se vyloučily jízdy bez zpětného vytížení.

Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 100 mm pod hranou postranice nákladního prostoru. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla  řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění  veřejné komunikace, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit.

#### Ochrana proti hluku:

Práce, při kterých budou používány stroje s hlučností nad 60 dB, budou realizovány v čase, který si dodavatel prací dohodne s příslušnou hygienickou správou.

#### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Před zahájením výkopových prací je dodavatel povinen vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě, zvláště rozvody VN a NN, Telefonicy a VAS. Zvýšená opatrnost je potřebná při práci pod nadzemním vedením VN. Při provádění je nezbytně nutné dodržovat příslušné platné bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. Zvýšená opatrnost se vztahuje i na práci v hloubkách a uzavřených prostorech.

Při montáži potrubí jsou pracovníci povinni dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, a používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Předpisy se  vztahují na právnické i fyzické osoby, které provádějí stavební činnost ( dále jen dodavatel stavebních prací ) a jejich pracovníky.

Při manipulaci s jeřáby a bagry musí dodavatel respektovat stávající nadzemní vedení a jejich ochranná pásma. Hranice staveniště budou řádně vyznačeny, výkopy ohrazeny a osvětleny. Budou zřízeny přechody pro pěší do jednotlivých objektů.

#### Ochranná pásma

U energetických kabelových zemních vedení všech druhů

od krajního kabelu: na každou  stranu							1 m

kabely nad 110 kV,  pokud není stanoveno jinak			 			3 m

Ochranné pásmo vnějšího vedení je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajních vodičů a měřené kolmo na vedení, vzdálenosti  činí u :

- u nízkého napětí									nechrání se

- u napětí nad 1 kV do 35 kV (od krajního vodiče na každou stranu)			7 m

- u napětí nad 35 kV do 110 kV	      				           			12 m

- u napětí nad 110 kV do 220 kV	        							15 m

- u napětí nad 220 kV do 400 kV	        							20 m

- u napětí nad 400 kV	        					           				30 m

zděné transformovny od obezdění  nebo oplocení	             			 min.   	20 m

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném

území obce na obě strany od půdorysu		         	                          		1 m

#### Bezpečnostní pásma

Vysokotlaký plynovod a přípojky do DN 100 mm		   	           			15 m

Vysokotlaký plynovod a přípojky do  DN 250 mm		       				20 m

Vysokotlaký plynovod  a přípojky nad DN 250 mm

- na každou stranu od osy		         			            			40 m

Parní a teplovodní potrubí									2,5 m

Odpadní sítě trubní, odvodňovací a závlahové					nesledují se

Vodovodní potrubí vč. průměru potrubí				      		min. 	4 m

Dálková potrubí na dopravu pohonných

a ropných látek, na každou stranu od osy		      					30 m¨

###### Technická zpráva

###### Zemní práce

Pro navrhování a provádění zemních prací při stavbě platí ČSN 733050, ČSN EN 1610. Před započetím těchto prací budou pracovníci seznámeni vedoucím stavby s místními podmínkami a upozorněni na výskyt podzemních sítí a se způsobem, jak bezpečně výkopové práce provádět.

Výkopové práce budou prováděny strojně tam, kde nedojde ke střetu s podzemními inženýrskými sítěmi. Pokud dojde k dotyku s inž. sítěmi, musí se výkop provést ručně. Rýha resp. podsyp pro kanalizační potrubí se provede dle ČSN EN 1610 a směrnice pro provádění potrubí.

Stěny rýh a výkopů pro kanalizační potrubí musí mít zkosení odpovídající soudržnosti zeminy nebo musí být odborně podepřeny pažením. Rýhy se svislými stěnami, které nejsou vykopány v rostlé skále nebo půdě, jejíž soudržnost se dá srovnat se skálou, se musí opatřit pažením, v případě, že hloubka je více jak 1,25m. Na obou krajích svislé rýhy nebo rýhy se šikmými stěnami je nutno nechat min. 50 cm široký ochranný pás. Nemůže-li se šířka ochranného pásu dodržet z důvodu nedostatku místa je nutno uskutečnit dodatečná opatření, jako např. zesílení pažení v horní části, zesílení trámků apod. Šířka volného pracovního prostoru musí být v souladu s ČSN EN 1610.

Pažení musí přesahovat nejméně 5cm nad úroveň terénu a musí přiléhat po celé ploše těsně k výkopu. Zhotovení pažení jakož i jeho odstranění se musí časově shodovat s provedením výkopu resp. s jeho zásypem. Jakýkoliv druh pažení musí být zhotoven se zřetelem na skutečné poměry jako např. zemní tlak, hloubka rýhy, jakost zeminy. Klíny, ukotvení a čepy musí dovolovat utažení, přitažení i upevnění pažení. Při použití vodorovných fošen musí být tyto nejméně 5 cm silné.

Dno výkopu se musí provést dle předepsaného spádu, nerovnosti ve výkopu se vyrovnají s tolerancí ±50 mm . Jestliže v dnu výkopu není vhodná zemina nebo jestliže je rýha příliš hluboko vyhloubená nebo je poškozená deštěm apod. je nutné připravit nosné lože. Je třeba vždy kontrolovat, zda zemina získaná při výkopu se může použít pro lože a opětný zásyp. Není-li materiál z výkopu vhodný, musí se vyměnit. Nesmí být použity velké kameny, zmrzlé hroudy země, promočená vazná hlína nebo hlína promíchaná se sněhem. Dále je nutné posoudit, zda se půda se záhozovým materiálem nemůže promíchat (nedovolit např. jako podsyp resp. zához jemný písek do štěrkovité půdy). Obecně platí pro celou zónu potrubí použít dobře upěchovatelný plnící materiál o velikosti zrna max. 20 mm.

K zabezpečení nosného lože pod trubku podél celé délky trubního vedení, k odbornému spojení trub a tvarovek a jiných dílů potrubí jakož i k vytvoření možnosti kontroly během zkoušky těsnosti je nutno nechat volný prostor u hrdel  a spojek na dně rýhy, resp. v patní zóně.

Rýha by měla být během pokládání potrubí pokud možno v suchém stavu. Voda z povrchu se musí odvést mimo rýhu případným položením drenážního potrubí. Při použití drenážního potrubí je třeba toto po dokončení prací přerušit a zrušit jeho funkci.

Uložení potrubí musí zaručovat pokud možno rovnoměrné rozložení napětí. Trubky je tedy nutno pokládat tak, aby nedošlo ani k liniovému ani bodovému přepětí. To se zajistí podsypáním potrubí, přičemž nasypání a upěchování plnícího materiálu musí zabezpečit, aby potrubí nezměnilo svoji polohu ani výšku. Oblast spojení trubek musí zůstat až do provedení zkoušky těsnosti v celém rozsahu volná. Zhutnění vrstev v celé zóně potrubí by mělo být provedeno strojně, ruční pěchovadla by měla být použita pouze pro upěchování podsypaného materiálu. Obsyp a zásyp spojů ověřovaných na těsnost se provádí až po zkoušce těsnosti. Míra zhutnění obsypu a zásypu a způsob úpravy povrchu zásypu se stanoví podle místních podmínek. Zásyp musí být rovnoměrně hutněn v celém profilu rýhy. Zásyp výkopu je navržen nesedavou stabilizační zeminou – materiálem ( bez příměsí hydraulického pojiva ) do výše pláně pod zpevněnou plochou ( hutnění po vrstvách max. 20cm, únosnost pláně min. 45 MPa (v komunikacích dle TP 146 a požadavků vlastníka, popř. správce  komunikace), hutnění 96% P.S. ). Je nutné zabránit zvláštnímu zatížení během výstavby, jako např. přejíždění zasypaného potrubí těžkými stavebními stroji.

Potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože fr. 0 – 8mm výšky 16 cm, se zásypem pískem 30 cm nad potrubí. Dále bude proveden hutněný štěrkopískový zásyp do výše min. 30 cm nad vrchol potrubí, velikost zrn max. 20 mm. Hutnění provádět po vrstvách max. 20 cm ( 96% P.S. ) podle montážních předpisů výrobce trub. Nad vrcholem trouby se neprovádí hutnění těžkými mechanizmy, ale pouze lehčími stroji popřípadě ručně.

Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. Splnění těchto požadavků musí být prokázáno. (Za prokázání požadavků se považuje např. posouzení shody a vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., kterým se posuzuje zejména shoda vlastností výrobků s požadavky na bezpečnost stanovenými tímto zákonem a technickými předpisy, nebo registrace ve smyslu ČSN EN 45020, kterou se prokazuje nejen provedení úkonů vyplývajících z právních předpisů, ale také komplexní posouzení vhodnosti pro použití)

#### Materiál potrubí

Projektant předpokládá použití následujících u venkovních částí kanalizace materiálů:

Potrubí kanalizačních dešťových řadů bude z trub plastových- hladký PP s odolností pro rychlosti do 10m/s.

- POTRUBÍ PRO STOKY - POLYPROPYLENOVÉ PLNOSTĚNNÉ TROUBY (PP)

- – viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč K 1.3

#### POTRUBÍ PRO PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK – POLYPROPYLENOVÉ PLNOSTĚNÉ TROUBY - PP

#### – viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč K 1.3

Do provedení příslušných zkoušek musí zůstat potrubí přístupné!!!

Na trase kanalizace budou vybudovány revizní šachty.

#### Revizní šachty betonové DN1000

ŠACHTOVÉ DNO BETONOVÉ – LITÉ

– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč K 3.1

KANALIZAČNÍ POKLOP ŠACHTOVÝ - VSTUPNÍ SVĚTLOST DN 600 MM

– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč K 4.1

    - REVIZNÍ DOMOVNÍ PLASTOVÉ ŠACHTY

    - – viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč K 3.3

#### RETENČNÍ NÁDRŽ PRO RD-Není součástí této dokumentace:

Jedná se plastovou obetonovanou nádrž o průměru 2,0m s osazením vírového regulátoru odtoku.

MATERIÁL RETENČNÍ NÁDRŽE:

Voštinové bloky z polypropylenu se strukturou včelí plástve - AS-NIDAPLAST

Technický standard

Popis:

Voštinové bloky jsou určeny k vytvoření podzemního prostoru, který slouží k retenci dešťových vod. Bude použita nepropustná folie k retenci vody a jejímu postupnému vypouštění.

Objekt umožňuje rozvádět akumulovanou dešťovou vodu ve vertikálním směru. Rychlý rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru je zajištěn drenážním potrubím a podkladní vrstvou štěrku pod vsakovacím objektem.

Konstrukční řešení:

Spodní přítok je základní způsob přivedení srážkové vody do objektu sestaveného z bloků. Jedná se o základní způsob infiltrace objektu seskládaného z bloků. Jeho výhodou je zamezení zanášení vsakovacího objektu. Veškeré nánosy se ukládají na dně drenážního potrubí, které je uloženo ve vrstvě štěrku, což zamezuje dalšímu šíření do vsakovacího objektu. Při průtoku srážkové vody drenážním potrubím jsou případné nánosy automaticky odplavovány – samočistící efekt.

Statické dimenzování objektu:

Díky struktuře připomínající včelí plástve je statická odolnost (pevnost) bloků, ve vertikálním směru, velmi vysoká.

| Hlavní parametry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka | 2400 mm | Výška | 520 mm |
| Šířka | 1200 mm | Buňka | 50 mm |
| Barva | černá |  |  |

| MECHANICKÉ VLASTNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ bloku | EP 400 | EP 600 |
| Aplikace (instalace) | zelená plocha, silnice | zelená plocha, silnice, více zatížené plochy |
| Pevnost v tlaku (dle ISO 844) | 400 kPa | 600 kPa |
| Vertikální únosnost - dovolená | 300 kPa | 500 kPa |
| Horizontální únosnost – dovolená | 15 kPa | 20 kPa |
| Akumulace vody bez podkladu | 1422 l | 1422 l |
| Akumulační schopnost | 95% | 95% |
| Minimální krycí vrstva (zásyp)* | 0,3 m | 0,3 m |
| Maximální krycí vrstva (zásyp) | 1,8 m | 3,5 m |
| Hmotnost bloku | 52 kg | 66 kg |
| Chemická odolnost | Vynikající odolnost vůči většině kyselin, zásad a solných roztoků |  |

*Minimální vrstva je odvozena od potřebné konstrukce vozovky, dle zatížení a provozu.

#### Zkoušky na kanalizaci

- Měření příčné deformace potrubí:

Bude provedena kamerová zkouška kanalizace celkem dvakrát. Jednou po montáži potrubí a zásypu a podruhé po pokládce finálního povrchu. Při ní budou měřeny deformace potrubí a ověřeny spády potrubí.

- Zkoušení kanalizace:

Zkoušení kanalizace se provádí dle ČSN . Zkouška se skládá z technické prohlídky a ze zkoušky vodotěsnosti .

#### Přejímka kanalizace

Po provedení montáže kanalizace a ukončení kompletačních prací bude zahájena přejímka díla. Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora (uživatele).

Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zařízení a zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodli.

Dále bude provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů tj. kontrola uložení a umístění potrubí, umístění revizních a kontrolních otvorů, provedení nouzových přepadů, koordinace s ostatními sítěmi, návodů k použití, k montáži apod.

Předání dodavatelské dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, související dokumentace - potvrzení o záručních podmínkách apod. Tyto dokumenty bude potřebovat investor předložit při kolaudaci.

Seznam předkládané související dokumentace

Dokumentace skutečného provedení se zakreslením případných změn.

Zápis a protokol o provedení technické prohlídky kanalizace

Zápis a protokol o provedení zkoušky měření příčné deformace potrubí na kanalizačních přípojkách

Zápis a protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizačních přípojek